Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинскэкспо»

Мачта телескопическая 4 колена 4,5 метра

для установки осветительных приборов

РЭК – 4х4,5

Паспорт

г. Рыбинск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА	4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА	4

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

8. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	6

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ Приемке	7

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7

Настоящий документ - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, распространяется на телескопические мачты для установки осветительных приборов РЭК – 4х4,5 (далее мачты), удостоверяет их технические характеристики и является руководящим документом по эксплуатации. В настоящем документе приведены основные технические данные, краткое описание устройства и принцип работы, а также данные, необходимые для правильной эксплуатации мачт. Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией, должен проводить технический персонал, прошедший специальную подготовку, знающий устройство изделия и настоящее руководство по эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Мачта телескопическая 4 колена 4,5 метра для установки осветительных приборов.

Обозначения: РЭК – 4х4,5

Дата изготовления:

Заводской номер:

Изготовитель:

ООО «Рыбинскэкспо» ИНН 7610057064

Адрес: 152934, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 97

тел. 8(4855)25-41-66.

Мачты предназначены для установки осветительных приборов. Используются для поднятия источника света над освещаемой поверхностью и возможности обеспечить большую освещаемую площадь не увеличивая мощность осветительного прибора.

Мачты предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- В части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение - УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69

- В части воздействия механических факторов - группа условий М1 по ГОСТ17516.1-90

- Температура окружающего воздуха в пределах +50…(-50)°С.

- Тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69: окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Таблица 1.

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота минимальная, м | 1,6 |
| 2 | Высота максимальная, м | 4,5 |
| 3 | Ветроустойчивость, м/с | 20 |
| 4 | Грузоподъемность, кг | 10 |
| 5 | Способ регулировки высоты | выдвижением колен, ручной |
| 6 | Материал мачты | алюминий |
| 7 | Габаритные размеры(сложенная), мм | 1310х187х161 |
| 8 | Габаритные размеры(разложенная), мм | 4500х1580х1370 |
| 9 | Масса, кг | 8,6 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Изделие состоит из следующих компонентов:

- Мачта телескопическая – 1 шт.;

Комплект эксплуатационной документации в составе:

- Паспорт – 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Мачта состоит из четырех колен с устройствами фиксации положения.

Развертывание мачты осуществляется поочередным выдвижением колен с последующей их фиксацией с помощью барашкового винта.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается устанавливать мачту под линиями электропередач. При сильном ветре необходимо устанавливать растяжки. Не допускается устанавливать оборудование превышающее грузоподъемность мачты.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

Подготовить ровную площадку для установки мачты. Поставить мачту в вертикальное положение и разложить опоры мачты, зафиксировать их при помощи штифтов с пружинной скобой в соответствующем положении. Установить на кронштейн необходимое осветительное оборудование. Поднять мачту на необходимую высоту и зафиксировать.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать упакованные мачты можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха (-50…+50)°С.

Транспортная тара предохраняет мачты от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

8. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Установленный срок службы мачты до замены - не менее 5 лет. При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу мачты в течение 1-ого года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки потребителю.

- Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание изделий, вышедших из строя, на следующих условиях:

- В течение гарантийного срока Изготовитель обязуется осуществлять гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

- Гарантия осуществляется при предъявлении паспорта изделия.

- Комплектность и внешний вид изделия проверяется Заказчиком при приемке изделия.

- Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт, изменение конструкции мачты;

- нарушение правил эксплуатации и режимов, приводящих к механическим повреждениям мачты;

- внешние повреждения, повлекшие за собой потерю работоспособности мачты.

- При аннулировании гарантийных обязательств, ремонт может быть произведен в платном порядке, без восстановления или продления гарантии.

- Спорные вопросы, касающиеся неработоспособности изделия, решаются независимой экспертизой. Экспертиза оплачивается Изготовителем - в случае необходимости проведения гарантийного ремонта, или Заказчиком - в случае нарушения условий гарантии. Гарантия не распространяется на отдельные элементы изделия, а именно коммутационные и иные аппараты, изготовленными сторонними организациями. Гарантийные обязательства по данному оборудованию исполняют организации изготовители данной продукции, в соответствии с прилагаемыми паспортами оборудования.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Материалы и комплектующие изделия, входящие в состав мачты, не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также не являются опасными для окружающей среды. Принятия специальных мер по утилизации не требуется.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Телескопическая мачта для

установки осветительных приборов       	  РЭК – 4х4,5

наименование изделия		                                                           обозначение		        заводской  номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. 	 	__________________			__________________

личная подпись					расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Телескопическая мачта для

установки осветительных приборов                РЭК – 4х4,5

наименование изделия		                                                           обозначение		        заводской  номер

Упаковано

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик___  ____________________     ________________________

должность		       личная подпись			расшифровка подписи

число, месяц, год

Гарантийный талон №

| № | Оборудование | Количество | Серийный номер | Срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

| Дата продажи оборудования: « » __20__ г. | Продавец: /________________/ |
| --- | --- |

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.

2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудование без дополнительной оплаты.

3. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в течение 15-ти рабочих дней в сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок продлевается на время проведения ремонта.

4. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:

-при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования

-выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования.

-вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами.

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации

6. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взимать плату за проведение консультаций.

7. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.

8. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

9. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.

10. Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению

Покупатель: /____________ / ______________/ _________________/

(дата)                   (подпись)                   (ра сшифровка)