Тумба выкатная (434х454х587) К-5.1

Инструкция по сборке

- Прикрутите направляющие (л.) к боковым панелям саморезами (г.) при помощи отвертки (для правильного расположения направляющих, используйте отметки на деталях).

- Прикрутите ко дну тумбы (деталь 4) колеса (к.), саморезами (г.). Для правильного расположения колес используйте отметки на детали.

- Соедините дно тумбы и боковые стойки конфирматами (в.) так, чтобы на деталях совпали пазы.

- Вставьте заднюю стенку тумбы (деталь 9)  узкой стороной в пазы боковых стоек и дна.

- Используя эксцентриковые пары (эксцентрик и шток) (а, б) и шканты (е), соедините топ тумбы (деталь 1) с боковыми панелями тумбы (вставьте эксцентрики в отверстия 15 мм на боковой панели, штоки эксцентрика вкрутите в отверстия 5 мм на топе, затем соедините детали и закрепите эксцентрик с помощью отвертки). При этом задняя стенка должна попасть в паз на топе тумбы.

- Закрепите заднюю стенку тумбы стабилизаторами (и.) с помощью саморезов (г.).

Сборка ящика

- Соедините фасад ящика (деталь 5) и боковые панели ящика (детали 6, 7) при помощи эксцентриков,  штоков (а, б) и шкантов (е.).

- Возьмите дно ящика (деталь 10) и узкой стороной вставьте его в пазы боковых панелей так, чтобы дно попало в паз на фасаде ящика.

- Установите заднюю панель ящика (деталь 8) пазом к дну. В отверстия на боковых панелях вкрутите  конфирматы (в.).

- К боковым панелям ящика прикрутите направляющие (л.), задвинув их до упора к фасаду ящика.

- К фасаду ящика прикрутите ручку скобу (з.), используя саморезы (д.) и шайбы (ж.).

- Вставьте ящики в каркас тумбы. Используйте демпферы (н.) в местах соприкосновения фасадов ящиков с боковыми панелями и заглушки крепежа (н.).

Надеемся, что сборка не принесла Вам много хлопот, и Вы остались довольны приобретением нашей продукции!

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

| Обозначение и размеры деталей тумбы К-5.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование детали | Кол-во, шт. | Размер, мм |
| 1 | Топ, ЛДСП | 1 | 434х454 |
| 2 | Боковая панель, ЛДСП | 1 | 490х432 |
| 3 | Боковая панель, ЛДСП | 1 | 490х432 |
| 4 | Дно, ЛДСП | 1 | 434х454 |
| 5 | Фасад ящика, ЛДСП | 3 | 428х160 |
| 6 | Боковая панель ящика правая, ЛДСП | 3 | 400х100 |
| 7 | Боковая панель ящика левая, ЛДСП | 3 | 400х100 |
| 8 | Задняя панель ящика, ЛДСП | 3 | 344х100 |
| 9 | Задняя стенка, ХДФ | 1 | 502х412 |
| 10 | Дно ящика, ХДФ | 3 | 359х399 |

| Фурнитура для сборки тумбы К-5.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Кол-во, шт. | Вид |
| а. | Эксцентрик | 10 |  |
| б. | Шток эксцентрика | 10 |  |
| в. | Конфирмат | 16 |  |
| г. | Саморез 3,5х16 мм | 52 |  |
| д. | Саморез 4х30 мм | 6 |  |
| е. | Шкант | 16 |  |
| ж. | Шайба на ручки | 6 |  |
| з. | Ручка скоба 128 мм | 3 |  |
| и. | Стабилизатор задней стенки | 6 |  |
| к. | Опора колесная | 4 |  |
| л. | Направляющие роликовые | 3 |  |
| м. | Ключ для евровинта 4 мм | 1 |  |
| н. | Демпфер /Заглушка для конфирмата/ эксцентрика | 6/16/10 |  |

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок службы изделия напрямую зависит от Вашего бережного отношения к нему.

- Не допускайте длительного контакта изделия с водой, во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми тяжелыми или твердыми предметами.

- Не ставьте на поверхность  изделия горячие предметы без подставки.

- При чистке поверхностей, не используйте жесткие щетки или ткани и абразивные моющие средства. Пользуйтесь специальными средствами, предназначенными для ухода за мебелью.

- Не допускайте попадания на поверхность агрессивных жидкостей (растворители, кислоты, щелочи).

- Тумба предназначена для размещения в ней канцелярских принадлежностей, небольших предметов орг. техники и прочих негабаритных изделий.

- Если у Вас возникнет желание модифицировать изделие самостоятельно, помните, что в этом случае наша гарантия на изделие распространяться не будет.

- Не соблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков в изделии, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

- Во избежание изменения цвета поверхности, не допускайте длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделия нормативным документам и сертификату соответствия материалов для производства мебели и ее изготовлению. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю, но не более 18 месяцев от даты производства.

Контакты:

ООО «Альянс Мебель» (ОГРН 1215200015348, ИНН/КПП 5257202752/526201001)

Юридический адрес: 603022, Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корпус 5, офис 2

Почтовый адрес: 606015, Почтовое отделение № 15, а/я 2,

e-mail:  ims@star-mebel.com