4  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ

И УПАКОВКЕ

4.1 Тиски модели ТСМ__________заводской №   _______________  соответствует требованиям ТУ 3928-018-02962743-01  и признаны годными для эксплуатации.

Изделие законсервировано и упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. Срок защиты без переконсервации 1 год.

Дата выпуска___________________________

Изделие принято ОТК ___________________

М.П.                                    подпись

5  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня ввода тисков в эксплуатацию, но не позднее 24 месяцев со дня получения их потребителем.

5.2 Завод обязуется в течение 18 месяцев гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя тиски при условии соблюдения потребителем правил по транспортированию, хранению и эксплуатации

# Схема строповки

# тисков ТСМ

# Рис.2

# АО «Глазовский завод Металлист»

## ОКП  39 2871

# ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

с ручным приводом

Паспорт

7827-1263-00

## Модель ТСМ______                   Заводской № ____________

# г. Глазов

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| Обозначение тисков | ТСМ-160 | ТСМН-160 | ТСМ-180 | ТСМН-180 | ТСМ-200 | ТСМН-200 | ТСМ-250 | ТСМН-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина губок, мм В | 160 |  | 180 |  | 200 |  | 250 |  |
| Усилие зажима,даН ( кгс) | 3500 |  | 4200 |  | 5200 |  | 5500 |  |
| Развиваемый крутящий момент ,кгс· м, не более | 14 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  |
| Длина хода подвижной губки, мм, А | 200 |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  |
| Глубина рабочего пространства, мм, h не более | 88 |  | 102 |  | 111 |  | 123 |  |
| Габариты ,мм не более длина L1 ширина B1 высота H1 | 487 203 210 | 487 203 186 | 555 230 244 | 555 230 215 | 555 230 261 | 555 230 230 | 595 250 281 | 595 250 251 |
| Масса, не более , кг | 21 | 20 | 28,5 | 26,5 | 37 | 35 | 46 | 44 |
| Материал корпусных деталей (ненужное зачеркнуть) | сталь 35Л |  | сталь 35Л |  | чугун ВЧ 50 |  | чугун ВЧ 50 |  |
|  | чугун ВЧ 50 |  | чугун ВЧ 50 |  |  |  |  |  |

#### Тиски слесарные с ручным приводом модели ТСМ-_____, предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ.

Пример условного обозначения тисков при заказе: шириной губок 160 мм, поворотных:             ТСМ-160;

то же, но неповоротных:                  ТСМН-160.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Тиски должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3928-018-02962743-01.

2.2 Основные параметры и технические характеристики тисков представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Исполнение 1 (поворотные)  	        Исполнение 2 (неповоротные)

1.Рукоятка;   2.Ползун;   3.Корпус;  4.Основание;   5.Планка сменная;

6.Планка поджимная; 7.Головка; 8.Винт регулировочный; 9.Болт; 10.Шайба.

Таблица 1

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

#### 3

3.1  Достать тиски и комплектующие из ящика .

3.2   Поставить тиски на верстак, взять рукоятку (поз.1) и вставить

в отверстие винта. Затем взять резиновую головку(поз.7)одеть на рукоятку.

3.3 Тиски повернуть нижней частью корпуса вверх. Основание (поз.4)

установить в корпус, в основание вставить планку поджимную (поз.6).

3.4  Взять два болта (поз.9), одеть шайбы (поз.10), вставить в отверстия

корпуса, вкрутить их в отверстия планки поджимной.

3.5  Установить тиски на основание и затянуть два болта (поз.9).

3.6   Подготовленные тиски поставить на верстак и закрепить болтами

за основание (поз.4) к верстаку.

  - При необходимости отрегулировать зазор между направляющими

корпуса (поз. 3) и ползуна (поз. 2) с помощью винтов регулировочных (поз.8).

Примечание: 1 Пункты 3.3 – 3.5 относятся к тискам ТСМ-200.

Рис.1