Информация для потребителя                                                                           .

Перед эксплуатацией изделия следует внимательно ознакомится с данной инструкцией.

- 1. Указания по сборке изделия

  - Не допускается использование бракованных комплектующих (металлических элементов и досок, согнутых при транспортировке или при погрузке/разгрузке).

  - Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты.

  - Этапы сборки:

- С помощью мебельных болтов М6-70 – 6 шт и Гайка М6 – 6 шт соединить доски с боковинами лавки;

- С помощью болтов с шестигранной головкой М6-30 – 2 шт и Гайки М6 – 2 шт соединить растяжки с боковинами лавок;

- Саморезами 3,5*35 – 2 шт соединить растяжки с центральной доской сидения.

- 2. Условия эксплуатации

2.1  Устанавливать лавку только на ровную поверхность.

2.2  Статическая нагрузка не более 350 кг.

2.3 Рабочая температура эксплуатации от - 40 °С  до + 40 °С.

- 3. Условия хранения и транспортировки

3.1  Изделие транспортируется в упакованном в пленку ПВД виде, любым видом   транспорта.

2.2  В процессе транспортирования, погрузки, выгрузки и хранения изделие не должно подвергаться воздействиям механических нагрузок, воды,  прямого солнечного излучения и любых агрессивных сред.

2.3 Температура хранения от - 40 °С  до + 40 °С при относительной влажности 80%.

- 4. Гарантийные обязательства.

4.1  Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки указанных в данном руководстве.

4.2  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

4.3 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи товара.

4.4 Срок службы 5 лет.

Лавка «Аллея» - 2 метра

Габариты (ДхШхВ), мм – 2000х535х456

Вес изделия (в сборе), кг – 14,3 кг

Вес металлокаркаса, кг – 4,5 кг

Материал доски – Сосна 95х36 мм

Материал каркаса – Труба профильная металл 20х20х1,5 мм

Покрытие каркаса – Порошковая краска, цвет: черный шагрень.