Коаксиальные кабели серии 75Ω

TV/SAT 17PATC, 19PATC

(для наружного применения)

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1) Описание

Центральный проводник:----------1.00+0.005мм Чистая медь

Диэлектрик:--------------------4.7+0.05мм Вспененный полиэтилен

Экранирование:------------------------ Ал. фольга

Оплетка:-------------40%: 48/0.12+0.01мм Al-Mg

Оболочка:------------------------6.80+0.10мм Полиэтилен

2)Характеристики

Тест спаркером:----------------4000В пер.тока

Сопротивление:------------------75+3 Ом

Емкость:-----------------54+3pF/m

Скорость прохождения:--------85%

Возвратные потери:----------------------20дБ мин (50-3000MГц)

3) Затухание

| Затухание | [@68o F. (20o C.)] |
| --- | --- |
| Частота (MГц) | Максимум (дБ/100 м) |
| 50 | 4.9 |
| 100 | 6.5 |
| 200 | 9.2 |
| 300 | 12.5 |
| 470 | 13.6 |
| 862 | 19.8 |
| 1000 | 20.9 |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Кабель антенный предназначен для бытового применения и обеспечивает возможность присоединения антенны к телевизору.

1. Тех. характеристики: Напряжение - 5В Температура эксплуатации от -30°С до +70°С, Относительная влажность не более 85 %.

2. Меры предосторожности

2.1. Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

2.2. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений

3. Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков

4. Утилизация: Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации