СВЕТИЛЬНИКИ  СВЕТОДИОДНЫЕ СИРИУС А СЕРИИ UFO

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1.Назначения и область применения

  - Светильники светодиодные промышленные серии UFO торговой марки «СириусА» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

  - Область применения. Светильники светодиодные предназначены для использования в промышленных помещениях.

  - Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

2.Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник светодиодный – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

- Набор креплений – 1 шт.

- Упаковочная коробка – 1 шт.

3.Технические параметры

| Характеристики | SUFO-100W-S | SUFO-150W-S | SUFO-200W-S |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6500 | 6500 |
| Мощность, Вт | 100 | 150 | 200 |
| Световой поток, Лм | 11000 | 16500 | 22000 |
| Размер, мм | D265x25мм | D305x30мм | D335x35мм |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 |
| Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Напряжение питания, В | 165-265/50-60Гц | 165-265/50-60Гц | 165-265/50-60Гц |
| Защита от скачков напряжения | 3,5кВ | 3,5кВ | 3,5кВ |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Пыле-влагозащита, IP | 65 | 65 | 65 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
| Ресурс работы светильника, часов | >50 000 | >50 000 | >50 000 |

4.Монтаж и подключение

4.1	Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2	Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.

- Распакуйте светильник.

- Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (через клемменную колодку).

- Установите светильник.

5.Транспортировка и хранение

5.1	Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

5.2	Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.

5.3	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной	 вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50С и относительной влажности 60% при 25С.

6.Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;

- Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.2         Работы по установке и техническому обслуживанию светильников должны проводиться квалифицированным персоналом.

6.3       Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.4       При загрязнении светодиодной панели очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7.Гарантийные обязательства

7.1     Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2    Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретен светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.3    Замена предполагает предварительное тестирование.

7.4     Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.5.   Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:

7.5.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.5.2 Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.5.3 Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних    предметов, жидкостей, насекомых.

7.5.4. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.6  При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Импортер: ООО «ЛАЙТ» 115432 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1

Производитель: КНР

Гарантийный Талон

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Печать продавца |
| --- | --- | --- | --- |