Аэрозольный генератор сверхнизкого объема

A.T.O.M.

Внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством перед началом эксплуатации устройства.

Гарантия

Благодарим Вас за покупку настоящего устройства. Каждая единица оборудования подвергается полному осмотру и контролю качества.

- При обнаружении неисправности устройства в течение 12 месяцев с момента покупки, устранение неисправности производится согласно условиям гарантийного обслуживания. Обратитесь к ближайшему дилеру компании-производителя или в сервисный центр.

- Ремонт устройства осуществляется за счет собственных средств покупателя в следующих случаях:

- Неисправности, возникающие по вине оператора

- Отказ вследствие стихийного бедствия

- По истечению гарантийного периода

- При отсутствии гарантии

- При самостоятельном внесении изменений в конструкцию устройства

- Запасные части предоставляются в течение 3х лет после снятия устройства с производства

- Срок гарантийного обслуживания - 1 год с момента покупки

  - Рекомендации по эксплуатации

Химические вещества

- Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя относительно используемых химических веществ, рабочих условий и порядка распыления аэрозоля.

- Чтобы минимизировать риск повреждения при контакте с химическими веществами необходимо использовать средства персональной защиты, например, респиратор.

- При распылении коррозийных веществ нужно следить за тем, чтобы воздух, содержащий частицы аэрозоля, не попадал внутрь устройства, так как это может привести к повреждению двигателя. Если при поломке оборудования сервисной службой будет выявлена коррозия двигателя, то данная поломка будет считаться не гарантийным случаем.

Питание

- Рекомендуется использовать для питания устройства дополнительный кабель длиной 150-200 метров, подключаемый к корпусу устройства.

- Рекомендуется использовать питание со следующими характеристиками: 220 В / 15 А / 3-жильный (с заземлением) или выше.

- Необходимо внимательно следить за исправностью электрооборудования, так как устройство эксплуатируется в условиях высокой влажности.

  - Характеристики

- При распылении мелкодисперсного аэрозоля достигается равномерное нанесение химикатов благодаря большему времени осаждения аэрозоля и эффекту центробежного распыления.

- В отличие от дыма и пара, мелкодисперсный аэрозоль распыляется через вращающиеся с высокой скоростью форсунки.

- Расход раствора минимизируется, в то время как эффективность санитарной обработки увеличивается благодаря распылению мелкодисперсного аэрозоля.

- Данный эффект достигается путем перемещения распыляющих форсунок вверх и вниз.

- Особая конструкция распыляющих форсунок облегчает хранение устройства.

- Скорость, радиус и интенсивность распыления контролируются оператором.

- Устройство может использоваться для санитарной обработки и дезинфекции крупных зданий, офисов, туалетов, общественных учреждений и больниц.

- Схема конструкции устройства

- Список компонентов

| Название компонента | Номер | Название компонента | Спец. | Код детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали корпуса | 1 | Крышка левая |  | APN-001 | 1 |
|  | 2 | Крышка правая |  | APN-002 | 1 |
|  | 4 | Корпус левый |  | APN-004 | 1 |
|  | 5 | Корпус правый |  | APN-005 | 1 |
|  | 8 | Блок |  | APN-008 | 8 |
|  | 28 | Пружина | 8-20 | APN-028 | 8 |
|  | 39 | Кольцо ремня на плечо |  | APN-039 | 2 |
|  | 24 | Штифт ремня на плечо |  | APN-024 | 1 |
| Корпус двигателя | 3 | Корпус двигателя |  | APN-003 | 1 |
|  | 6 | Крышка корпуса двигателя |  | APN-006 | 1 |
|  | 31 | Уплотнительное кольцо | G-120 | APN-031 | 1 |
| Двигатель | 13 | Двигатель | 1.4 кВт | APN-013 | 1 |
|  | 9 | Резервуар |  | APN-009 | 1 |
|  | 22 | Ниппель подачи воды |  | APN-022 | 1 |
|  | 23 | Ниппель подачи воздуха |  | APN-023 | 1 |

| Название компонента | Номер | Название компонента | Спец. | Код детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка резервуара | 7 | Крышка резервуара |  | APN-007 | 1 |
|  | 35 | Уплотнительное кольцо | AN325 | APN-035 | 1 |
| Клапан | 10 | Клапан | 1/4* | APN-010 | 1 |
| Переключатель | 11 | Переключатель | 100к | APN-011 | 1 |
|  | 12 | Рукоятка | Красна | APN-012 | 1 |
| Воздушная форсунка | 14 | Воздушная форсунка |  | APN-014 | 1 |
| Набор форсунок | 15 | Шайба |  | APN-015 | 1 |
|  | 16 | Корпус подшипника |  | APN-016 | 1 |
|  | 17 | Турбина |  | APN-017 | 1 |
|  | 18 | Кронштейн |  | APN-018 | 1 |
|  | 19 | Несущая шайба |  | APN-019 | 1 |
|  | 20 | Вал |  | APN-020 | 1 |
|  | 21 | Трубка |  | APN-021 | 1 |
|  | 25 | Подшипник | S6901ZZ | APN-025 | 1 |

- Технические характеристики

- Конфигурация изделия

- Корпус, 1 шт.

- Ремень на плечо, 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, 1 шт.

- Конфигурация

| Название модели | ATOMER II (RA04HS) |
| --- | --- |
| Напряжение | 220 В-60 Гц |
| Мощность | 2200 кВт |
| Емкость резервуара | 9 литров |
| Расход | 1,2 л/мин |
| Радиус распыления | 3~11 м |
| Размер частиц аэрозоля | 05~50 микрон |
| Размеры | 655 x 200 x 310 мм (540 x 200 x 310 мм) |
| Вес | 4,6 кг |
| Длина кабеля | 5 метров |

  - Корпус

  - Форсунка

  - Переключатель регулировки подачи воздуха

  - Клапан регулировки подачи раствора

  - Корпус двигателя

  - Крышка резервуара

  - Кабель питания

  - Предохранитель

  - Кольцо для ремня на плечо

    - Эксплуатация

Порядок работы

- После заливки необходимого количества воды или раствора в резервуар аэрозольного генератора, плотно закройте крышку резервуара.

- Поверните переключатель регулировки подачи воздуха против часовой стрелки, убедитесь в надежной фиксации положения клапана регулировки подачи раствора, повернув его по часовой стрелке, после чего можно подключить питание устройства.

- Направьте распыляющую форсунку в нужное направление и поверните переключатель регулировки подачи воздуха по часовой стрелке для получения нужной скорости воздушного потока.

- Убедившись, что скорость воздуха, выходящего из форсунки, соответствует требованиям, отрегулируйте объем подачи воды или раствора, открыв клапан регулировки подачи раствора.

Прекращение работы

- Первым делом необходимо полностью перекрыть подачи раствора, закрыв соответствующий клапан.

- Поверните переключатель регулировки подачи воздуха против часовой стрелки и остановите двигатель.

- отключите кабель питания.

- Удалите остатки раствора из резервуара и промойте его.

- Затем распылите чистую воду для удаления остатков раствора из трубки и форсунки.

- Меры безопасности при эксплуатации и хранении

Чтобы предотвратить несчастные случаи во время эксплуатации устройства, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед началом работы.

- Используйте источник питания с заземлением и предохранителем.

- Следите за тем, чтобы на электрические компоненты не попадала влага. Не трогайте электрические компоненты мокрыми руками.

- Не вставляйте больше одной вилки в одну розетку.

- Проверьте состояние источника питания перед работой. При обнаружении повреждений обратитесь к квалифицированному электрику для устранения неисправностей.

- Извлеките вилку из розетки после окончания работы или в случае ремонта устройства.

- Отключайте устройства от питания при заполнении резервуара раствора.

- При попадании влаги на устройство, не подключайте его к источнику питания. Поврежденные при попадании влаги элементы должны заменяться квалифицированным электриком.

- При использовании удлинителя необходимо использовать кабель с заземлением.

- Запрещается эксплуатация устройства без средств индивидуальной защиты.

- Не направляйте струю аэрозоля на людей, электрические приборы и корпус устройства.

- Берегите от детей и посторонних.

- Используйте только оригинальные запчасти при ремонте.

- Для предотвращения повреждения объектов при максимальной интенсивности распыления соблюдайте дистанцию.

- Не распыляйте химические вещества вблизи источников открытого пламени и взрывоопасных веществ.

- Не используйте растворы с примесями или горючими материалами.

- При возникновении нестандартного шума или дыма немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр (для устранения риска воспламенения или удара электрическим током).

- Меры безопасности при хранении

- При чистке устройства необходимо отключить его от питания.  Не используйте для мытья устройства воду или моющие средства.

- Удалите остатки раствора из резервуара после эксплуатации. Берегите устройство от детей.

- Хранить устройство необходимо в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей при температуре 20~40°C.

- Перед обращением в сервисный центр

Перед обращение в сервисный центр для проведения ремонта убедитесь в следующем:

Устройство не работает

- Убедитесь, что кабель подключен к источнику питания.

- Убедитесь в наличии напряжения в источнике питания.

- Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 220 В.

- Проверьте целостность предохранителя.

- Если устройство не работает даже после замены предохранителя, обратитесь к вашему дилеру или в компанию-производитель.

- При забивании трубки внутри резервуара необходимо удалить посторонние предметы из трубки.

- Не забывайте о том, что при работе устройства выделяется тепло.

- При обнаружении деформации компонентов устройства вследствие нагрева обратитесь в сервисный центр.

- Стандарты гарантийного обслуживания

Стандартное гарантийное обслуживание

В случае возникновения неисправностей при надлежащей эксплуатации устройства в течение одного года с момента покупки ремонт устройства производится бесплатно.

Замена продукции

- Замене в течение года с момента покупки подлежат устройства, отвечающие следующим требованиям:

- Неисправность возникла при надлежащей эксплуатации устройства. Повторное возникновение неисправности после ремонта.

- При невозможности ремонта.

- При необходимости ремонта критически важных компонентов устройства.

Условия отказа от гарантийного обслуживания

- Неисправность, возникающая по вине оператора

- Несоблюдение оператором инструкций по эксплуатации

- Стихийные бедствия

- Небрежность покупателя

- При самостоятельном ремонте устройства

- При самовольном внесении изменений в конструкцию устройства

- Неисправность, возникшая вследствие скачка напряжения

- Ненадлежащая эксплуатация устройства

- Отказ расходных материалов

- Отсутствие информационной таблички

- Использование горючих материалов или материалов, вызывающих деформацию компонентов.

Компания-производитель не несет ответственности за несчастные случаи, возникающие по вине покупателя. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в настоящее Руководство без предварительного уведомления. Проверяйте содержание Руководство на момент покупки.