### Гарантийные обязательства

На данное оборудование распространяется гарантия 1год, со дня продажи,.

Гарантия распространяется на все поломки вызванные дефектами изготовления.

Гарантийные обязательства НЕ применяются к изделиям, имеющим механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой, а также к изделиям с отсутствующим, неправильно или неполностью заполненным техническим паспортом и гарантийным талоном, отсутствующим или нечитаемым серийным номером на изделии, уничтоженной или поврежденной технической шильдой изготовителя.

По вопросам гарантии обращаться в авторизованный сервисный центр POLARUS® тел. +7-812-380-82-36.

С условиями гарантии согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Покупатель

Продавец

Дата продажи                                                           Место печати

Домкрат пневматический подкатной

POLARUS ®

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

модель

PD 07

### Назначение и технические данные

Пневматические домкраты предназначены для подъема одного колеса автомобиля, зафиксированного на ровной горизонтальной поверхности.

| ТИП | PD 07 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | 7 т. |
| Мин. высота | 160 мм |
| Макс. высота | 410 мм |
| Вес | 27 кг |
| Рабочее давление | 8-10 АТМ |

# Требования безопасности и порядок работы

Внимание !!!    Категорически запрещается оставлять автомобиль поднятым на домкрате в процессе работы. После подъема автомобиль должен быть установлен на специальные подставки.

Внимание !!!   Домкрат должен иметь соприкосновение с автомобилем только по центру (на специальной резиновой шайбе). Неправильная установка домкрата может привести к его выходу из строя или падению автомобиля.

Правила эксплуатации:

Использовать домкрат только на ровной и твердой поверхности. Во избежание падения груза, точку приложения силы располагать в центре подъемного седла домкрата.

Начало работы :

- зафиксировать оба  вентиля, находящихся у верхнего края ручки;

- поставить домкрат под машину в определенном для этого месте;

- подключить воздушный провод компрессора к входному вентилю;

- открыть входной вентиль;

- закрыть вентиль, когда машина окажется на необходимой высоте;

- поставить специальную подставку под автомобиль;

- частично или полностью спустить воздух из домкрата, открыв выходной вентиль;

- вынуть домкрат из под машины, во избежание его повреждения.

Опускание:

- поставить домкрат под машину в определенном для этого месте;

- открыть входной вентиль;

- закрыть вентиль, когда машина поднимется над поставкой;

- вынуть подставку;

- частично или полностью спустить воздух из домкрата, открыв выходной вентиль;

- вынуть домкрат из под машины.

- пневматический домкрат хранить в спущенном состоянии.

Запрещено: нагружать домкрат весом более чем  его указанная в паспорте грузоподъемность

Несоблюдение. данных инструкции по безопасности может привести к травмам, повреждениям домкрата и автомобиля.

### Производитель: POLARUS

При эксплуатации домкрата на грузовом автосервисе срок гарантии 12 месяцев