Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-1А

Описание:

Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.

Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.

Модель Stalex MHPB-1A продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо четырёх рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.

Особенности:

- Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования

- Макс. усилие 6 тонн

- 4 сменных штампов в комплекте

- Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба

- Быстрая установка и демонтаж

- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°.

Технические характеристики:

| Наименование | Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-1A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | HHW-1A |  |  |  |
| Макс. усилие | 6 тонн |  |  |  |
| Макс. длина хода ползуна | 150мм |  |  |  |
| Стандартные штампы под трубы (водогазопроводные, бесшовные, полимерные) | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
|  | 18мм | 21,5мм | 28мм | 34мм |
| Толщина стенки | 1,5 – 3,5мм |  |  |  |
| Макс. угол гибки | 90° |  |  |  |
| Размер упаковки | 430х380х130мм |  |  |  |
| Общий вес | 17кг |  |  |  |
| Стоимость | $ |  |  |  |

| Размер гибочных штампов | A | B | Минимальный радиус гибки | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дюйм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 3/8" | 104 | 63.5 | 50 | 18 |
| 1/2" | 112 | 68.5 | 54.8 | 21,5 |
| 3/4" | 131 | 87.5 | 68,5 | 28 |
| 1" | 147 | 107 | 86 | 34 |

4 полезных фактора при гибке ручными гидравлическими трубогибами:

- Ручными гидравлическими трубогибами можно гнуть трубы, у которых отношение толщины стенки к наружному диаметру трубы не менее 0,06мм.

К примеру, труба диаметром 25мм, стенка 2мм. Составляем отношение 2/25 = 0,08мм. Значит можно смело гнуть такую трубу.

А вот если такой случай: диаметр трубы 25мм, стенка 1мм (1/25 = 0,04мм), то это уже тонкостенная труба, вряд ли получится согнуть такую трубу ручным гидравлическим трубогибом без изломов или без замятия стенок трубы. Либо нужно набивать трубу песком и пробовать на гибку.

- Бывают ситуации, когда нужно гнуть трубу, но гибочного шаблона подходящего размера нет в наличии, есть только шаблоны большего размера. В момент установки между трубой и шаблоном вставляется пластина из алюминия или отожженной меди. Здесь нужно учесть один важный момент: толщина пластины должна равняться полуразности диаметра проточки шаблона и диаметра изгибаемой трубы. Т.е. если шаблон у нас идет под трубу 25мм, а гнем мы трубу диаметром 19мм, то толщина пластины рассчитывается по формуле (25мм - 19мм) / 2 = 3мм. Т.е. пластина должна быть толщиной 3мм.

- Первым этапом гибки будет вдавливание трубы в проточку гибочного шаблона. Упоры должны быть расположены как можно ближе к штоку (цилиндру). После вдавливания упоры размещаются в своих штатных дальних позициях и производится окончательная гибка трубы.

- Минимальный радиус гибки у вышеописанного типа трубогибов равен четырем диаметрам трубы, т.е. у трубы диаметром 25мм минимальный радиус составит 100мм.