| ОКПД2 26.51.33.192 ООО «Арион» 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3 |  |
| --- | --- |

Паспорт

НАБОРЫ ЩУПОВ №1, №2, №3, №4

- Назначение изделия

Щупы предназначены для проверки зазоров между деталями. Щупы комплектуются в наборы. Пример для обозначения при заказе набора №1 с длиной пластин 70 мм:

Щупы-70 набор №2 «Элитест» ТУ 26.51.33-076-96651179-2017

- Технические требования

| - Длина щупов, мм | 70, 100 |
| --- | --- |
| - Ширина щупов, мм | 10 |
| - Номинальная толщина, допускаемые отклонения и комплектность наборов приведены в таблице 1. |  |

Таблица 1

| Толщина щупов, мм | Допускаемые отклонения ,мкм |  | Количество в наборе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верхнее | нижнее | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 0,02 | +6 | -3 | 1 | 1 |  |  |
| 0,03 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,04 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,05 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,06 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,07 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,08 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,09 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 0,10 | +9 | -4 | 1 | 1 |  | 1 |
| 0,15 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0,20 | +12 | -6 |  | 1 |  | 1 |
| 0,25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0,30 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 0,35 | +15 | -7 |  | 1 |  |  |
| 0,40 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 0,45 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0,50 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 0,55 | +20 | -9 |  |  | 1 |  |
| 0,60 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 0,65 |  |  |  |  | 1 |  |
| 0,70 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 0,75 |  |  |  |  | 1 |  |
| 0,80 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 0,85 |  |  |  |  | 1 |  |
| 0,90 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 0,95 |  |  |  |  | 1 |  |
| 1,0 |  |  |  |  | 1 | 1 |

- Комплект поставки

- Щуп, шт.                                                                                                                                                    1

- Чехол, шт.                                                                                                                                                  1

- Условия эксплуатации

- Температура окружающей 20±5°С.

- Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре + 25 °С.

- Подготовка к работе

- Ознакомиться с паспортом на набор щупов.

- Удалить смазку с измерительных поверхностей пластин набора авиационным бензином, бензином-растворителем или моющими растворами с пассиваторами, протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

- Порядок работы

- Для исключения коррозии руки при работе должны быть сухими и чистыми.

- Не допускать грубых ударов и падения во избежание изгибов пластин, царапин  и вмятин на измерительных поверхностях.

- Избегать попадания загрязняющих веществ на измерительные пластины набора.

- По окончании работ протереть пластины набора авиационным бензином, бензином-растворителем или моющими растворами с пассиваторами, после чего протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

- Смазать набор маслом и убрать в чехол.

- Правила хранения

- Наборы щупов должны храниться в помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С.

- Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

- Метрологическое обеспечение измерений

Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

- Свидетельство о приемке

Дата выпуска «____» ____________20   г.

Подпись ___________________

мп

- Сведения о консервации и упаковки

Набор щупов подвергнут консервации по варианту ВЗ-1 ГОСТ9.014 и упакован согласно ГОСТ 13762.

Категория условий хранения – 1(Л) по ГОСТ 15150.

Дата консервации «____» _________20   г.

Подпись           ___________________

мп

Срок консервации - 24 месяца.

Дата упаковки   «___» __________20   г.

Подпись           ___________________

мп

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие наборов щупов требованиям ТУ 26.51.33-076-96651179-2017 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода наборов щупов в эксплуатацию.

Сведения о рекламациях

Рекламации по качеству продукции принимаются предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации "Наборы щупов" по адресу: 603093, г. Н. Новгород, 
ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3, предприятие-изготовитель ООО "АРИОН".