# Пневмогайковерт ударный реверсивный BM-47-4075

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !

- НАЗНАЧЕНИЕ

Гайковерт пневматический применяется в строительстве и машиностроении во время монтажных и демонтажных работ. Используется для разборки и сборки резьбовых соединений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка: | ByeMax |
| --- | --- |
| Тип: | пистолетный |
| Квадрат шпинделя, дюйм: | 1 |
| Максимальный момент затяжки, Нм: | 3390 |
| Частота вращения, об/мин: | 5000 |
| Расход воздуха, л/мин: | 282 |
| Рабочее давление, бар: | 6 |
| Присоединительная резьба, дюйм: | 1/2 |
| Длина, мм: | 290 |
| Рабочий крутящий момент, Нм: | 542-2712 |
| Тип ударного механизма: | Twin Hammer |
| Масса, кг: | 9.9 |

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматическим гайковертом допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию гайковерта, не отсоединив его от пневматической линии;

- прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;

- укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

- переходить с работающим гайковертом с одного участка на другой;

- подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

- длительная работа на холостом ходу.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

  - проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

  - очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

  - перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

  - для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

  - инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента SPRINTER ADVP 22 (GAV Италия);

  - система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL-180 или FRL-200 GAV (Италия);

  - если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм;

- рекомендуемая длина шланга 7 - 10 м;

- непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Пневматический гайковерт состоит: металлический корпус, пусковое устройство, пневмодвигатель, механизм реверса и ударный механизм. Ротационный шестилопаточный двигатель смонтирован внутри корпуса. Пусковое устройство вместе с механизмом реверса находится в корпусе пусковой рукоятки.

Ударный механизм состоит из кулачковой муфты, пружины, маховика с валиком, штифта, толкателя, кулачка и ролика, все это расположено в корпусе пусковой рукоятки. Для удобного использования гайковерт оборудован дополнительной ручкой, которая способна устанавливаться в трех положениях относительно его корпуса.

Машина включается нажатием на курок пускового устройства или при приложении осевого усилия подачи на корпус машины. При этом сжатый воздух через пусковое устройство и клапан в рукоятке попадает в рабочую полость пневмодвигателя и вращает ротор. С передней части ротора через планетарный редуктор вращение передается на шпиндель.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт изделия;

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

- порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

- использование неисправного изделия;

- использование запасных частей не оригинального исполнения;

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# Модель:  BM-47-4075

Дата продажи:    « __ »  ________________  ___ г.

Продавец  ___________________________

Срок гарантии 12 месяцев

Покупатель ____________________________________________________________

Адрес, телефон покупателя: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Бархотская, д.1, литер А (343) 361-18-58

г. Москва, ул. Дорожная ,  д.60Б  (495) 723-68-38

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.