ПАСПОРТ

Газонокосилка с сиденьем с бензиновым двигателем

ELITECH МБ 4462Т

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Настоятельно рекомендуем внимательно изучить информацию в данном паспорте и тщательно соблюдать все рекомендации по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска оборудования.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Правила техники безопасности

- Технические характеристики

- Комплектация

- Описание конструкции

- Подготовка к работе

- Эксплуатация

- Техническое обслуживание

- Возможные неисправности и методы их устранения

- Транспортировка и хранение

- Утилизация

- Срок службы

- Данные о производителе, импортере и сертификате/декларации и дате производства

- Гарантийные обязательства

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бензиновая газонокосилка  с сидением (далее газонокосилка, машина или изделие)  предназначена для кошения травы на предварительно подготовленной поверхности (газон, лужайка, поле для игр и т.п.) с уклоном не более 15º.

Описание символов на оборудовании                                                                                Таблица 1

|  | Изучите все рекомендации по технике безопасности при работе с оборудованием перед началом эксплуатации техники. |
| --- | --- |
|  | Информация, изложенная в данном документе, позволяет снизить риск, как поломки оборудования, так и получение травм оператором и окружающих людей. |
|  | ВНИМАНИЕ! Есть опасность получения травм! Запрещено косить траву на участках с уклоном более 10° (17%). На склонах запрещено передвижение в продольном направлении (есть опасность переворота машины), только вверх и вниз. |
|  | При работающем двигателе существует риск выброса посторонних предметов из области вращающихся ножей режущей деки. Убедитесь, что люди, находящиеся на участке, расположены от машины на безопасном расстоянии. |
|  | Всегда контролируйте безопасную дистанцию между машиной и другими людьми. |
|  | Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию машины убедитесь, что высоковольтный кабель снят со свечи зажигания! Изучите информацию, представленную в данном Паспорте!. |
|  | Не допускайте попадания рук и ног в область вращающегося ножа при работающем двигателе! |
|  | ВНИМАНИЕ! Выхлопные газы и пары бензина ядовиты. Разрешена работа только на открытом воздухе! |
|  | ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для перевозки пассажиров! |
|  | ВНИМАНИЕ! Постоянно контролируйте действия оператора и следите за тем, кто и что находится за машиной при любом перемещении назад. |
| Кошение задним ходом | Чтобы косить при движении машины назад, активируйте вращение ножа, переведя рычаг в положение , нажмите и удерживайте кнопку «Кошение задним ходом» и переведите рычаг управления трансмиссией в положение R (движение назад). При перемещениях назад всегда контролируйте, что и кто находится за машиной. При эксплуатации старайтесь не перемещаться на машине задним ходом. |
|  | При нажатии на кнопку включения , нож начинает вращаться, производя кошение травы. При возвращении кнопки в исходное положение (приподняв её) вращение ножа прекращается. |
|  | ВНИМАНИЕ! Раскалённая поверхность! Опасность ожога и возгорания! |
|  | При эксплуатации используйте средства индивидуальной защиты, как защитные очки и наушники. |
|  | В зависимости от условий эксплуатации и при техническом обслуживании машины, надевайте защитные перчатки и обувь, а также удобную рабочую одежду. |
|  | ВНИМАНИЕ! Используемые материалы легковоспламеняющиеся и взрывоопасные! Опасность возгорания! |
|  | Не используйте газонокосилку под дождем или при повышенной влажности. |
|  | В аккумуляторе содержится кислота. При попадании кислоты на кожу или одежду немедленно промойте их водой в течение 10 минут. И, при необходимости, оперативно обратитесь за медицинской помощью |
|  | Предупреждение об опасном электрическом напряжении. |
|  | Для утилизации аккумулятора, сдайте его в специально оборудованный пункт приёма. |

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения случайного запуска при сборке, транспортировке, обслуживании или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой

ВНИМАНИЕ! Данная машина не предназначена для буксировки грузов!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Прежде, чем, приступить к эксплуатации машины, внимательно изучите всю информацию в настоящем Паспорте, символы и расположение органов управления агрегатом. Убедитесь, что Вы усвоили содержание, и строго придерживайтесь полученных данных.

- Не допускайте, чтобы Ваши руки или ноги оказывались вблизи вращающихся частей двигателя или ножа режущей деки. Всегда держитесь в стороне от места выброса скошенной
травы из корпуса режущей деки.

- Эксплуатировать машину могут только люди, достигшие возраста 18 лет, изучившие конструкцию и правила ее эксплуатации.

- Предварительно очистите участок, на котором собираетесь косить траву. Освободите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть отброшены вращающимся ножом.

- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.

- Перевозка пассажиров запрещена!

- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.

- Всегда следите, чтобы выбрасываемая скошенная трава вылетала не в сторону людей. Не направляйте поток со скошенной травой  на стены или какие-либо препятствия. Увлекаемые ножом при вращении предметы, как камни и т.п., могут быть отброшены от препятствия в сторону оператора, что может стать причиной травмы. Всегда останавливайте вращение ножа при движении по поверхности, покрытой гравием.

- Запрещена эксплуатация машины, если травосборник, дефлектор для выброса травы и прочие устройства безопасности не исправны и не установлены на регламентированные места.

- Снижайте скорость перед тем, как поворачивать.

- Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра. Перед тем как сойти с машины, всегда выключайте вращение ножа, включайте стояночный тормоз, останавливайте двигатель и вынимайте ключ зажигания.

- Выключайте вращение ножа, когда Вы не ведете кошение. Перед тем как приступать к чистке машины и дефлектора для выброса травы или демонтажу травосборника, выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.

- Используйте машину только при дневном или хорошем искусственном освещении.

- Запрещено эксплуатируйте машину, если оператор находится под воздействием спиртного, наркотических или лекарственных препаратов.

- Эксплуатация машины на закрытых территориях возможна без её регистрации. Если предполагается выезд на дороги общего пользования и работа на коммерческих условиях, то необходима регистрация в органах Гортехнадзора, а у оператора должны быть права на управления соответствующего образца.

РАБОТА НА СКЛОНАХ.

- Движение по склонам является одним из основных факторов, приводящих к несчастным случаям, связанным с потерей управления машиной и ее опрокидыванием, которые могут явиться причиной серьезных травм или смертельного исхода. Работа на любых склонах требует дополнительного
внимания. Если вы не можете удерживать машину на склоне или чувствуете себя неуверенно, не выполняйте кошение.

- Передвигайтесь по склонам (с максимальным углом наклона 15°) вверх или вниз, никогда не двигайтесь вдоль склонов.

- Перед движением предварительно проверяйте, нет ли на пути следования машины ям, канав, колдобин или других скрытых препятствий. На неровной поверхности машина может опрокинуться. Высокая трава может скрывать препятствия.

- Выбирайте низкую скорость движения, чтобы при передвижении по склону вам не приходилось останавливаться или переключать передачу.

- Не косите мокрую траву. Шины могут потерять сцепление с поверхностью.

- Движение вниз по склону всегда должно выполняться с включенной передачей. Запрещено двигаться вниз по склону при нейтральном положении рычага трансмиссии для изменения направления движения машины.

- Если машина заглохла при движении вверх по склону, не старайтесь заново её запустить, выключите вращение ножа, переключитесь на движение задним ходом и медленно спуститесь со склона. Только после этого заводите двигатель заново!

- Выполняйте все движения на склонах медленно и плавно. Не допускайте резких изменений скорости или направления движения: они могут привести к опрокидыванию машины.

- Будьте максимально внимательны при эксплуатации машины с наполненным травосборником, который может оказать влияние на устойчивости машины.

- Не пытайтесь обеспечить устойчивость машины, упираясь ногами в землю.

- Не работайте у краев обрывов, траншей или насыпей. Машина может внезапно опрокинуться, если колесо попадет на край или если такой край просядет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ.

- Если оператор не обращает внимания на присутствие детей, возможны несчастные случаи с трагическим исходом. У детей часто вызывают интерес, как сама машина, так и процесс кошения травы. Никогда не считайте, что дети будут оставаться там, где вы последний раз видели их.

- Детей следует держать в удалении от зоны работы и под присмотром взрослого, не являющегося оператором машины.

- Перед началом движения задним ходом и во время него всегда проверяйте, нет ли вблизи маленьких детей

- Никогда не перевозите на машине детей, даже при выключенном вращении ножа. Они могут упасть с нее и получить серьезные травмы или увечия.  Дети, которых "катали" на машине раньше, могут внезапно появиться в зоне работы, чтобы прокатиться на ней еще, раз и попасть под машину при ее движении передним или задним ходом.

- Эксплуатация машины детьми запрещается!

- Будьте чрезвычайно осторожны при приближении к углам строений, кустарникам, деревьям или другим предметам, которые могут помешать увидеть ребенка.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ.

- Во избежание травм и материального ущерба будьте крайне осторожны в обращении с бензином. Бензин чрезвычайно огнеопасен, а его пары - взрывоопасны.

- При нахождении рядом с машиной и выполнении любой работы, погасите сигареты, сигары, трубки и другие источники воспламенения.

- Пользуйтесь только емкостями, специально предназначенными для хранения бензина и масла.

- Никогда не снимайте крышку горловины топливного бака и не доливайте топливо при работающем двигателе. Прежде чем заправлять двигатель топливом, дайте ему остыть.

- Запрещено заправлять машину топливом в закрытом помещении!

- Запрещено хранить машину или емкости с топливом в помещениях, в которых имеются источники открытого пламени, искры или регулируемые горелки, например, нагреватели или другие подобные приборы

- При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь.

- Не допускайте переполнения топливного бака. Установите крышку горловины топливного бака на место и плотно затяните ее.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

- Запрещено самостоятельно изменять конструкцию агрегата, устройств управления и  безопасности. Регулярно проверяйте их работоспособность.

- Никогда не выполняйте какие-либо работы по наладке или ремонту при работающем двигателе.

- Во время движения всегда крепко держите рулевое колесо обеими руками.

- Не допускайте, чтобы на машине скапливались остатки травы, листья или другие отходы, которые могут загореться при контакте с горячими частями двигателя/выхлопной трубы. Удаляйте брызги топлива или масла и отходы, пропитанные топливом. Перед тем как помещать машину на хранение, дайте ей остыть.

- Перед опорожнением травосборника всегда отключайте вращающийся нож.

- В случае удара о какой-либо посторонний предмет остановите машину и осмотрите ее. При необходимости устраните повреждения перед возобновлением работы.

- Для обеспечения безопасной работы машины все гайки и болты должны быть плотно затянуты.

- Периодически проверяйте состояние компонентов травосборника и дефлектора для выброса травы и при необходимости заменяйте их, используя запчасти, рекомендованные изготовителем.

- Нож газонокосилки очень острый. При уходе за ножом (при снятии его и установке) оборачивайте нож тканью и всегда работайте в защитных перчатках,  проявляя максимальную осторожность.

- Систематически проверяйте работоспособность тормозной системы.

- При обслуживании и ремонте машины, надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая (как минимум) прочную обувь, перчатки, защиту для глаз и слуха. Запрещено обслуживать машину в шортах и/или обуви с открытым носком!

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, механических повреждений корпуса, утечки топлива из топливного бака, необходимо немедленно остановить двигатель и обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

| Параметры / модель | МБ 4462Т |
| --- | --- |
| Артикул | E1610.006.00 |
| Тип двигателя | 4-х тактный воздушного охлаждения |
| Объем двигателя, см³ | 223 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,4/6,0 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Объем бака для масла, л | 0,6 |
| Тип масла | SAE 30 |
| Кол-во ножей | 1 |
| Скорость вращения ножа, об/мин | 2900±100 |
| Тормоз вращения ножа | есть |
| Высота кошения, мм | 30-75 ±5 |
| Кол-во уровней кошения | 8 |
| Ширина кошения, мм | 610 |
| Сбор в травосборник | есть |
| Боковой выброс | есть |
| Мульчирование | есть |
| Объём травосборника, л | 150 |
| Запуск | ручной/от аккумулятора |
| Привод | на задние колёса |
| Трансмиссия | бесступенчатая, CVT |
| Скорость движения вперед, км/ч | 0-6 |
| Скорость движения назад, км/ч | 0-3 |
| Радиус поворота, мм | 406 |
| Шины | бескамерные |
| Передние колеса | 10*400-4 |
| Давление в передних шинах, бар | 1,5 |
| Задние колеса | 13*500-6 |
| Давление в задних шинах, бар | 1,8 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 6,5 |
| Уровень шума Lpa / погрешность, дБ(А) | 84,7 / 3,0 |
| Уровень шума Lwa / погрешность, дБ(А) | 96,6 / 1,7 |
| Уровень вибрации (слева / справа), м/с2 | 3,66 / 3,52 |
| Уровень вибрации на сиденье, м/с2 | 1,26 |
| Габариты в собранном виде, мм | 1850*694*1000 |
| Габариты в упаковке, мм | 1300*770*640 |
| Масса нетто, кг | 115 ±2 |

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 3

| Газонокосилка | 1 шт. |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея 12В, 6,5А/ч. | 1 шт. |
| Травосборник | 1 шт. |
| Заглушка для мульчирования | 1 шт. |
| Дефлектор бокового выброса | 1 шт. |
| Ключ зажигания | 2 шт. |
| Н-р. ключей | 1 к-т. |
| Н-р. крепежа | 1 к-т. |
| Паспорт | 1 шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

Рис. 1

- Сиденье

- Рулевое колесо

- Педаль тормоза

- Передние колеса

- Аккумуляторный отсек

- Коннектор для шланга с водой

- Рычаг изменения высоты кошения

- Рычаг включения привода ножа

- Травосборник

- Задние колеса

- Соединительная труба травосборника

- Замок зажигания

- Рычаг изменения скорости/реверс

- Рычаг изменения оборотов двигателя

- Рычаг регулировки сиденья

- Стояночный тормоз

- Стартер

- Крышка топливного бака

- Воздушный фильтр

- Крышка масляного бака

- Выхлопная труба

- Свеча зажигания

- Фара

- Выключатель фар

1. Педаль акселератора.

Управляет скоростью движения вперёд / назад, при бесступенчатым изменением скорости передвижения машины.

2. Рулевое колесо.

3. Рычаг изменения режимов трансмиссии.

Имеет три положения: «F» - движение вперёд, «N» - нейтральная передача (остановка) и «R» - движение задним ходом.

4. Рычаг регулировки положения сиденья.

Позволяет перемещать сиденье вперёд-назад, для выбора более удобного положения оператора.

5. Рукоятка для подъёма травосборника.

Позволяет оператору опорожнять наполненный травой травосборник, не вставая с места.

6. Ручка травосборника.

Для удобства переноски, выгрузки травы «вручную» и соединения травосборника с газонокосилкой.

7. Травосборник.

Предназначен для сбора скошенной травы при кошении.

8. Подстаканник.

9. Кнопка включения функции кошения задним ходом.

При нажатии, позволяет осуществлять кошение травы задним ходом. В противном случае, движение назад с включенным ножом невозможно.

10. Рычаг установки высоты кошения.

Изменяет положение режущей деки, изменяя тем самым высоту кошения.

11. Режущая дека.

12. Педаль тормоза.

Служит для замедления движения или полной остановки газонокосилки.

13. Рычаг управления включения вращения ножа.

Служит для включения и остановки вращения ножа газонокосилки.

14

15

16

18

21

20

19

17

Рис. 1-2

14. Крышка топливного бака.

15. Стояночный тормоз.

Удерживает газонокосилку от случайного перемещения во время, когда машина не эксплуатируется. Всегда включайте стояночный тормоз, когда оператор встает с водительского кресла, даже если он покидаете газонокосилку на короткое время!

16. Крышка режущей деки.

В закрытом положении помогает направлять скошенную траву в желоб травосборника и далее в травосборник. В открытом положении, позволяет установить дефлектор бокового выброса или заглушку для мульчирования.

17. Заглушка деки при работе в режиме мульчирования.

Закрывает выброс скошенной травы через боковое выпускное отверстие режущей деки для её большего измельчения, обеспечивает возвращение измельченной травы на газон в виде мульчи.

18. Дефлектор бокового выброса.

Устанавливается на выпускное отверстие режущей деки, если требуется направить скошенную траву не в травосборник, а обратно на газон.

19. Патрубок режущей деки.

Соединяет боковое отверстие режущей деки с желобом травосборника. Имеет крышку для установки на режущую деку дефлектора бокового выброса и заглушки для мульчирования.

20. Желоб травосборника.

Соединяет травосборник с патрубком режущей деки.

21. Замок зажигания.

Имеет три положения: «выкл» - газонокосилка выключена. «вкл» - питание газонокосилки включено, газонокосилка готова к запуску от ручного стартера. «старт» - запуск газонокосилки от аккумуляторной батареи.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка.

Установка рулевой колонки (рис. 2).

1. Как показано на рисунке ниже, соберите и затяните рулевую колонку, рулевое колесо и аксессуары в соответствии с пронумерованной последовательностью.

2. При установке болтов рулевой колонки убедитесь, что выступающий конец болта совпадает с отверстием в рулевой колонке.

3. Убедитесь, что спицы рулевого колеса в форме буквы "Т" обращены к оператору.

Убедитесь, что ступица рулевого колеса находится на одной линии с соответствующей меткой на рулевом колесе.

1. Вал рулевой колонки

2. Болт рулевой колонки

3. Стопорная гайка

4. Нижний кожух рулевой колонки

5. Болты с шестигранной головкой

6. Верхний кожух рулевой колонки

7. Сальник

8. Ступица рулевого колеса

9. Рулевое колесо

10. Прокладка рулевого колеса

11. Стопорная гайка

12. Накладка на рулевое колесо

Рис. 2

Сборка травосборника

1. Сборка верхнего и нижнего кронштейнов травосборника.

Совместите верхний и нижний кронштейны травосборника с монтажными отверстиями и затяните их болтами (рис. 3).

1. Верхний кронштейн мешка для сбора травы

2. Нижний кронштейн мешка для сбора травы

3. Плоская прокладка (Ø 6)

4. Эластичная шайба (Ø 6)

5. Болт M6×20

3

4

5

Рис. 3

2. Сборка бокового кронштейна травосборника.

Совместите боковые кронштейны травосборника с монтажными отверстиями, как показано на рисунке ниже, и затяните их болтами (рис. 4).

1. Боковой кронштейн травосборника

2. Держатель ручки для выгрузки травы

5. Болт (M6×20)

4. Эластичная шайба (Ø 6)

3. Плоская прокладка (Ø 6)

5

4

3

3

4

5

3

4

5

Рис. 4

3. Установка опоры рукоятки для подъёма травосборника.

После завершения предыдущей установки, установите опору ручки для подъёма травосборника в положение, показанное на рисунке, и совместите ее с монтажными отверстиями. Затем закрепите опору болтами (рис. 5).

1. Опора ручки для подъёма травосюорника

4. Болт (M6×20)

3. Эластичная шайба (Ø 6)

2. Плоская прокладка (Ø 6)

2

3

4

2

3

4

Рис. 5

4. Установка каркаса травосборника.

На получившийся из собранных кронштейнов каркас, закрепите дно, боковые и заднюю стенки травосборника, защелкнув их на верхнем и нижнем кронштейнах (рис. 6).

Рис. 6

5. Установка верхней крышки и ручки травосборника.

Установите крышку травосборника, как показано на рисунке, совместите ее с монтажными отверстиями на раме травосборника и закрепите ее шестигранными болтами. Затем проденьте ручку травосборника через крышку и монтажные отверстия рамы и затяните её гайками M10 (рис. 7).

2

2

2

4. Гайка М10

1. Крышка травосборника

3. Ручка травосборника

2. Болт с шестигранной головкой

Рис. 7

6. Установка рукоятки для выгрузки травы.

После предыдущей установки, вставьте рукоятку для выгрузки травы через крышку травосборника, как показано на рисунке (рекомендуется нанести небольшое количество смазки на поверхность рукоятки). Затем наденьте на конец рукоятки шайбу (Φ16) и установите стопорный штифт (Φ16) в отверстие рукоятки (рис. 8).

1. Рукоятка для выгрузки травы

2. Плоская шайба

3. Штифт

Рис. 8

7. Установка травосборника на газонокосилку.

Наклоните травосборник под углом вниз (как показано на рисунке ниже). Подвесьте травосборник на U-образный паз кронштейна, убедившись, что края травосборника выровнены со сторонами газонокосилки (рис. 9).

Рис. 9

Регулировка сиденья

Перед началом работы с газонокосилкой отрегулируйте положение сиденья таким образом, чтобы обеим ногам было удобно доставать до педалей газа и тормоза.

Способ регулировки сиденья:

1. Сядьте на сиденье, возьмитесь правой рукой за рулевое колесо, а левой выдвиньте вперёд  рычаг регулировки сиденья.

2. Поставьте обе ноги на педали и подвигайте бедрами вперед или назад, чтобы соответствующим образом передвинуть сиденье.

3. Установите сиденье в удобное для оператора положение, отпустите рычаг регулировки сиденья и передвиньте сиденье вперед и назад, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано (рис. 10).

Рис. 10

ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед началом работы проверяйте надёжность крепления сиденья. Не начинайте работу, пока не убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано.

Включение/активация стояночного тормоза

1. Полностью нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой, затем потяните вверх рычаг стояночного тормоза.

2. Медленно отпустите педаль тормоза, следя за тем, чтобы она не вернулась в исходное положение. Как только стояночный тормоз будет включен, вы можете полностью отпустить педаль тормоза.

3. Переведите ключ зажигания в положение «выкл» и вытяните ключ (рис. 11).

Педаль тормоза

Рычаг стояночного тормоза

Рис. 11

ВНИМАНИЕ!

Не покидайте газонокосилку не включив стояночный тормоз. Покидая газонокосилку, убедитесь, нож газонокосилки выключен, стояночный тормоз включен, а ключ зажигания вынут.

Боковой выброс и мульчирование.

При транспортировке газонокосилка по умолчанию подготовлена к сбору скошенной травы в травосборник. Если вам необходимо использовать функции бокового выброса или мульчирования, сделайте следующее:

1. Поднимите крышку патрубка режущей деки (рис. 12).

Крышка патрубка режущей деки

Патрубок режущей деки

Рис. 12

2. Установите заглушку для мульчирования или дефлектор бокового выброса на опорные петли режущей деки (рис. 13).

Опорная петля

Заглушка для мульчирования

Режущая дека

Рис. 13

3. Если заглушка для мульчирования или дефлектор бокового выброса снабжены дополнительными крепежными элементами, используйте их чтобы закрепить заглушку или дефлектор на режущей деке.

4. Опустите крышку патрубка режущей деки чтобы зафиксировать установленные детали.

ВНИМАНИЕ!

После сборки убедитесь, что заглушка для мульчирования или дефлектор бокового выброса установлены надлежащим образом. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам.

Установка высоты кошения.

ВНИМАНИЕ!

При регулировке высоты кошения двигатель и привод ножа должны быть выключены, ключ находится в положение "ВЫКЛ", стояночный тормоз активирован.

1. Убедитесь, что нож выключен, а газонокосилка остановлена.

2. Переведите ключ зажигания  в положение "ВЫКЛ." и включите стояночный тормоз.

3. Удерживая рычаг для подъема ножей газонокосилки, сначала переведите его вправо, чтобы он вышел из паза. Затем переместите рычаг назад или вперед, чтобы поднять или опустить режущую деку с ножом. Как только нож окажется на нужной высоте, сдвиньте рычаг влево, чтобы закрепить его в пазу (рис. 14).

Рис. 14

ПРИМЕЧАНИЕ!

При регулировке высоты кошения, крепко удерживайте рычаг регулировки высоты. Отпускайте его только после того, как он будет надежно зафиксирован в нужном пазу. Быстрое отпускание рычага регулировки высоты кошения может привести к защемлению или травме руки оператора.

Система защитной блокировки.

Данная газонокосилка оснащена системой защитной блокировки. Если оператор покинет рабочее место во время работы газонокосилки, газонокосилка немедленно остановится, двигатель выключится, а нож перестанет вращаться. Проверяйте эту систему перед каждым использованием, чтобы убедиться в ее правильной работе.

Метод тестирования приведен в следующей таблице:

Таблица 4

| Система защитной блокировки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запуск возможен | 1. Ключ зажигания находится в положении "ВКЛ", рычаг переключения передач - в положении "N", нож выключен в пазу "", стояночный тормоз включен, сиденье свободно. Двигатель можно запустить вручную. |
|  |  | 2. Ключ зажигания находится в положении "СТАРТ", рычаг переключения передач - в положении "N", нож для выключения находится в пазу "", стояночный тормоз включен, сиденье свободно; возможен электрический запуск |
|  |  | 3. Ключ зажигания находится в положении "СТАРТ", рычаг переключения передач - в положении "N", нож находится в пазу "", сиденье занято, и возможен электрический запуск. |
| Примечание: Если какое-либо из условий процедуры запуска нарушено, запуск невозможен. |  |  |
| 2 | Включена система блокировки. Запуск невозможен. | 1. Если сиденье не занято и рычаг переключения передач находится в положении "F" или "R" (не в нейтральном положении), двигатель выключится. |
|  |  | 2. Если сиденье не занято и рычаг управления ножом находится в пазу "", двигатель выключится. |
|  |  | 3. Если сиденье не занято и стояночный тормоз не включен, двигатель выключится. |
|  |  | 4. Если сиденье занято, рычаг переключения передач находится в положении "R" (не в нейтральном положении), а рычаг управления ножом находится в пазу "", двигатель выключится, если не был включен режим кошения задним ходом. |
|  |  | 5. Если сиденье занято, рычаг управления ножом находится в пазу "", а травосборник открыт, двигатель выключится. |
|  |  | 6. Если сиденье занято, включен стояночный тормоз и нажата педаль управления скоростью, двигатель выключится |
|  |  | 7. Если ключ зажигания находится в положении "ВЫКЛ.", двигатель выключится. |

ПРИМЕЧАНИЕ!

Нож должен остановиться в течение 5 секунд. Если вращение составляет более длительное время, дождитесь остановки двигателя, выньте ключ зажигания, включите стояночный тормоз и обратитесь в сервисную службу ELITECH для осмотра и ремонта. Не пользуйтесь газонокосилкой до тех пор, пока система не будет исправлена.

Аккумуляторная батарея.

Для электрозапуска от ключа, газонокосилка снабжена свинцово-кислотным аккумулятором  напряжением 12 В и ёмкостью 6,5 А/ч. Чтобы установить или заменить аккумуляторную батарею сделайте следующее:

1. Поставьте газонокосилку на ровную поверхность, включите стояночный тормоз, выключите зажигание и выньте ключ.

2. Выверните 2 болта крепления крышки батарейного отсека, а затем снимите крышку батарейного отсека (рис. 15).

3. Выверните 2 болта крепления прижимной пластины аккумулятора, а затем снимите прижимную пластину аккумулятора.

4. Выверните 2 болта крепления клемм аккумулятора, а затем извлеките аккумулятор (рис. 16).

5. Замените батарею на новую и установите всё в обратном порядке. Убедитесь, что положительная и отрицательная клеммы подключены правильно.

Болты крышки батарейного отсека

Рис. 15

Болты клемм  аккумулятора

Болты прижимной пластины аккумулятора

Рис. 16

ВНИМАНИЕ!

Ток зарядки аккумуляторной батареи должен составлять 10% от её ёмкости. Если аккумулятор разряжен и завести двигатель с его помощью не удаётся, то, либо заведите двигатель ручным стартером, либо отсоедините аккумулятор и зарядите его зарядным устройством стандартного типа для зарядки аккумулятором мотоциклов, квадроциклов и т.п.

ВНИМАНИЕ!

1. Не разбирайте и не повреждайте аккумулятор. Электролит, находящийся внутри, вызывает ожоги и может нанести вред глазам или коже; попадание внутрь может быть токсичным. 2. Если аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, шурупы или любые мелкие металлические предметы, которые могут соединять положительные и отрицательные клеммы. Короткое замыкание аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию. Предупреждение: Использование аккумулятора в экстремальных условиях и при высоких температурах может привести к утечке электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза промывайте их водой не менее 10 минут и немедленно обратитесь к врачу.

Моторное масло.

ВНИМАНИЕ!

- Газонокосилка поставляется без масла в картере двигателя. Перед первым использованием необходимо залить рекомендованное масло для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках. - Запрещается запускать двигатель газонокосилки без масла или с низким уровнем масла. Уровень масла в двигателе необходимо проверять перед каждым запуском или через каждые 8 часов работы газонокосилки. - Рекомендуется к использованию оригинальное моторное масло для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения: 2001.000300 ELITECH 4TD Стандарт, 1л 2001.000100 ELITECH 4TD Премиум, 1л - Запрещается смешивать разные сорта масел и масла от разных производителей. ПОМНИТЕ: Выход из строя двигателя по причине нарушения вышеизложенных пунктов, не является гарантийным случаем.

Заправка и замена моторного масла

1. Поставьте газонокосилку на ровную поверхность.

2. Снимите крышку батарейного отсека.

3. Выверните масляный щуп против часовой стрелки (рис. 17).

4. Добавьте с помощью шприца необходимое количество моторного масла (тип масла SAE 30) в картер двигателя.

Также проверьте уровень масла, протерев щуп чистым сухим бумажным полотенцем. Добавляйте масло до тех пор, пока уровень не окажется между максимальной и минимальной отметками на щупе.

5. Протрите щуп сухой, чистой тканью.

6. Вставьте щуп в заливную горловину, не завинчивая его, и снова извлеките щуп. Проверьте уровень масла. Он должен находиться между максимальной и минимальной отметкой контрольного щупа ближе к верхней отметке «Н»  (рис. 18). В случае необходимости медленно  долейте моторное масло, подождите одну минуту, а затем снова проверьте уровень масла.

7. Закрутите пробку маслозаливной горловины.

Рис. 18

Рис. 17

Извлеките масляный щуп, повернув его против часовой стрелки

Если вам необходимо заменить масло, используйте шприц для удаления старого масла.

1. Наденьте на кончик шприца подходящий по диаметру обрезок шланга.

2. Вставьте шланг шприца в маслозаливную горловину и используйте шприц для откачки масла из картера. Использованное масло сливайте в специально подготовленную ёмкость для его последующей утилизации. Повторяйте откачивание до полного удаления масла (рис. 19).

3. С помощью шприца залейте в двигатель 600 мл нового моторного масла и проверьте его уровень с помощью щупа.

4. После добавления масла установите на место щуп и крышку батарейного отсека.

Рис. 19

ВНИМАНИЕ!

Замену моторного масла следует производить ежегодно перед началом сезона, на разогретом и заглушенном двигателе.

Давление в шинах

Перед использованием проверьте давление воздуха во всех шинах. Неправильное давление может повлиять на управляемость, чувствительность рулевого управления, сцепление с дорогой, долговечность шин, снижение уровня шума и комфорт оператора. Рекомендуемое давление в шинах:

Передние шины – 1,5 бар.

Задние шины – 1,8 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Тщательно проверяйте давление в шинах. Поддержание надлежащего давления в шинах имеет решающее значение. Низкое давление может привести к трению обода шины о землю, в то время как высокое давление может привести к разрыву шины. Несоблюдение надлежащего давления в шинах может повлиять на управляемость и устойчивость газонокосилки.

Регулировка тормозной системы.

Правильная остановка газонокосилки имеет решающее значение для обеспечения безопасности. Если газонокосилка продолжает активно двигаться после нажатия на педаль тормоза, возможно, требуется регулировка тормозной системы.

Метод проверки:

1. Поставьте газонокосилку на ровную асфальтовую или бетонную поверхность и включите стояночный тормоз.

2. Встаньте позади газонокосилки и толкните ее вперед. Если задние колеса проворачиваются, необходимо отрегулировать свободный ход тормозного троса.

Способ регулировки:

1. Болт регулировки троса тормоза расположен по центру задней части корпуса.

2. Ослабьте переднюю гайку винта регулировки троса на 1/2 оборота против часовой стрелки (если смотреть сзади газонокосилки). Затем затяните заднюю гайку регулировочного винта троса по часовой стрелке. После выполнения этих регулировок попробуйте снова нажать на газонокосилку (рис 20).

3. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока задние колеса не перестанут вращаться (допустимо небольшое движение) при толкании газонокосилки.

После регулировки проверьте тормоза: ведите газонокосилку по ровной поверхности с нормальной скоростью, затем нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что газонокосилка быстро остановилась.

Задняя гайка

Передняя гайка

Рис. 20

Заправка топливом

ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте только рекомендованное топливо – неэтилированный бензин АИ-92. Использование другой марки топлива может привести к поломке двигателя, что в свою очередь не будет считаться гарантийным случаем!

1. Припаркуйте газонокосилку на ровной поверхности, активируйте стояночный тормоз, выключите зажигание и выньте ключ зажигания.

2. Очистите область вокруг горловины бака. Грязь вокруг горловины может попасть в топливо и привести к сбоям в работе.

3. Снимите крышку топливного бака, повернув ее против часовой стрелки (рис. 21).

4. Для заправки используйте канистру с длинным горлышком или воронку. Уровень топлива не должен превышать 10 мм ниже верхней поверхности сетчатого фильтра топливного бака. Максимальная емкость топливного бака составляет 4 л.

5. После заправки топливом закрутите крышку топливного бака.

6. Очистите крышку и область вокруг горловины бака.

7. Проверьте бак и топливопровод на наличие утечек.

ВНИМАНИЕ!

Если во время заправки было пролито топливо, немедленно вытрите его сухой тряпкой. Несоблюдение этого требования может привести к пожару.

Крышка топливного бака

Рис. 21

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с газонокосилкой убедитесь в отсутствии посторонних лиц на обрабатываемой территории. Если в зоне скашивания находятся люди или домашние животные, немедленно остановите машину и не возобновляйте работу, пока территория не освободится.

Перед запуском газонокосилки:

1. Уберите из рабочей зоны все предметы, которые могут быть отброшены ножом или зацепиться за него.

2. Проверьте исправность тормозов.

3. Проверьте давление в шинах.

4. Проверьте, не ослаблены ли крепления.

5. Убедитесь, что все защитные устройства установлены и работают должным образом.

6. Установите травосборник.

7. Проверьте, достаточно ли топлива.

8. Проверьте уровень масла.

9. Проверьте систему безопасности.

10. Установите сиденье в правильное положение.

11. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.

12. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N».

13. Убедитесь, что привод ножа выключен, и рычаг управления включения находится в положении "".

Запуск от аккумулятора.

1. Установите нож газонокосилки в самое верхнее положение.

2. Поверните ключ зажигания в положение “СТАРТ” до момента запуска двигателя, после чего переведите его в положение “ВКЛ”.

3. Переведите рычаг переключения передач в положение "F" (движение вперёд).

4. Нажмите на педаль тормоза, а затем быстро отпустите ее, чтобы отключить стояночный тормоз.

5. Убедитесь, что передние колёса повёрнуты в нужном для Вас направлении.

6. Плавно нажмите на педаль акселератора, чтобы начать движение к месту проведения работ.

7. Нажмите на педаль тормоза, чтобы остановить газонокосилку.

8. Переведите рычаг переключения передач в положение «N».

9. С помощью рычага установки высоты кошения, опустите нож газонокосилки на нужную Вам высоту.

10. Переведите рычаг управления ножом в положение "" и запустите вращение ножа.

11. Вновь переведите рычаг переключения передач в положение «F», плавно нажмите на педаль акселератора и начните кошение.

Остановка.

1. Нажмите на педаль тормоза до полной остановки газонокосилки.

2. Переведите рычаг управления ножом в положение "" для выключения ножа.

3. Переведите рычаг переключения передач в положение «N».

4. Переведите ключ зажигания в положение «ВЫКЛ».

5. Установите нож газонокосилки в самое нижнее положение.

6. Активируйте стояночный тормоз, выньте ключ зажигания и покиньте газонокосилку.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем нажимать на педаль акселератора, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нужном для Вас направлении. В противном случае газонокосилка может начать движение в противоположном направлении, что может привести к травмам или материальному ущербу.

Рис. 22

Запуск двигателя ручным стартером.

Ручной стартер газонокосилки находится

под водительским сиденьем (рис. 22).

Для ручного запуска:

1. Убедитесь, что рычаг трансмиссии находится в нейтральном положении

Переведите ключ зажигания в положение

«ВКЛ».

2. Сложите сиденье и потяните за пусковой трос.

В случае холодной погоды может потребоваться

несколько раз потянуть за пусковой трос до

момента запуска двигателя.

3. После запуска двигателя сложите сиденье

в исходное положение.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при пересечении гравийных дорог или подъездных путей. Перед началом движения переведите рычаг управления ножом в выключенное положение, убедитесь, что нож находится в неподвижном состоянии, и поднимите режущую деку в самое верхнее положение, чтобы свести к минимуму возможность выброса камней. Ведите машину медленно, чтобы не потерять управление.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время работы газонокосилки не переключайтесь резко между движением вперёд и задним ходом. Прежде чем менять направление движения, убедитесь, что машина полностью остановлена.

Кошение задним ходом.

1. Нажмите на педаль тормоза, чтобы полностью остановить газонокосилку.

2. Включите вращение ножа, переведя рычаг управления ножом в положение "".

3. Нажмите и удерживайте кнопку включения кошения задним ходом (п. 9, рис. 1).

4. Установите рычаг переключения передач в положение "R".

5. Отпустите педаль тормоза и медленно нажмите на педаль акселератора, чтобы начать кошение. Газонокосилка при этом будет двигаться назад, а нож останется включенным.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте кошение задним ходом без крайней необходимости. Перед началом и во время скашивания задним ходом, внимательно осмотрите пространство под газонокосилкой и за ней, чтобы убедиться, что в зоне скашивания нет детей, посторонних лиц или домашних животных. Обратите внимание, что при скашивании в обратном направлении оператор будет управлять одной рукой, поэтому соблюдайте особую осторожность во избежание несчастных случаев.

Опорожнение травосборника.

Данная газонокосилка снабжена звуковым сигналом, который срабатывает при заполнении травосборника. Когда раздастся звуковой сигнал газонокосилки, это означает, что травосборник полностью заполнен скошенной травой. Немедленно остановите вращение ножа и прекратите движение.

ВНИМАНИЕ!

Продолжение скашивания после заполнения травосборника может привести к засорению желоба травосборника, остановке двигателя и в целом к повреждению газонокосилки. Такие повреждения не попадают под гарантийное обслуживание!

Для опорожнения травосборника, Вы можете либо остановить газонокосилку, снять травосборник и высыпать траву, либо опорожнить траву не вставая с места при работающем двигателе.

Опорожнение травосборника в процессе работы.

1. Переведите рычаг управления ножом в положение "" и убедитесь, что нож перестал вращаться.

2. Потяните рукоятку для выгрузки травы вверх, затем потяните рукоятку на себя и опрокиньте  травосборник, чтобы высыпать траву (рис. 23).

3. Опустите травосборник в исходное положение.

Рис. 23

ВНИМАНИЕ!

Если травосборник опорожнен не полностью, работайте с газонокосилкой на самой низкой скорости. Превышение скорости может нарушить устойчивость газонокосилки и увеличить риск несчастных случаев.

Советы по кошению.

1. Используйте только заточенный нож, находящийся в хорошем состоянии. Это предотвратит нарушение структуры растущей травы и ухудшение качества газона газона.

2. Старайтесь косить по прямым линиям, чтобы результат выглядел красиво и опрятно. При этом полосы скашивания всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать не обработанных участков.

3. Для получения здорового газона, скашивайте не более 1/3 высоты травы за один проход.

4. Кошение высокой травы (более 15 см) рекомендуется проводить в два этапа. Сначала произвести кошение на максимальной высоте с использованием бокового выброса (большое количество скашиваемой травы быстро наполнит травосборник, а переросшая трава  может создать засор). Через некоторое время, когда скошенная трава подсохнет, нужно повторить проход на максимальной высоте кошения, но со сбором травы в травосборник. Газонокосилка в этом случае работает как пылесос, а подсохшая трава лучше измельчается, занимает меньший объем и хорошо укладывается в травосборник.

5. При обработке большой площади начинайте с внешнего края и косите по часовой стрелке, чтобы скошенная трава не попадала на кусты, заборы или дорожки. После двух проходов переключитесь на движение против часовой стрелки, пока вся площадь не будет полностью скошена (рис. 24).

Рис. 24

6. При использовании бокового выброса, направляйте скошенную траву на уже скошенный участок.

7. Избегайте кошения мокрой травы, так как она будет прилипать к внутренней части режущей деки, что повлияет на эффективность скашивания, сбора скошенной травы и опорожнения травосборника.

8. Регулярно очищайте внутреннюю часть режущей деки газонокосилки, удаляя налипшую траву. Отложения не только затрудняют запуск газонокосилки, они снижают качество кошения и затрудняют сбор травы в травосборник.

Работа на склонах.

Работа на склонах, является одной из основных причин несчастных случаев, при которых теряется контроль над газонокосилкой, что приводит к ее опрокидыванию, что может привести к тяжелым или даже смертельным травмам.

„Безопасного“ склона не существует!  Езда по травянистым склонам требует особой концентрации. По соображениям безопасности машину нельзя использовать на склонах с уклоном более 15°.

- Следует избегать трогания с места или остановки на склоне.

- Не используйте машину в местах (склоны, канавы и т.д.), где газонокосилка может опрокинуться или соскользнуть.

- Опасность опрокидывания или скольжения возрастает, если грунт мягкий или влажный.

- Траектория движения должна быть только вверх – вниз по направлению склона. Движение в направлении вдоль склона увеличивает опасность опрокидывания.

- Не меняйте резко скорость или направление движения при движении по склонам. Работа в подобных ситуациях требует спокойного, осторожного и равномерного управления газонокосилкой.

- Необходимо избегать изменения направления движения на склонах.

- Поворачивайте на склонах только в том случае, если это неизбежно. Если возможно, ведите машину медленно и по большой дуге в направлении вниз по склону.

- Не косите мокрую траву, особенно на склонах, так как сцепление колес с мокрой травой ухудшается. Газонокосилка может соскользнуть и стать неуправляемой для пользователя.

- Нельзя переводить рычаг переключения передач в положение «N» при движении по склону.

- Если колеса начинают буксовать или если газонокосилка застревает в направлении подъема при движении по склону, необходимо отключить вращение ножа. Затем съезжайте со склона, медленно двигаясь вниз по прямой.

- Никогда не пытайтесь стабилизировать газонокосилку, опираясь на землю ногой.

- Вес травосборника увеличивает опасность опрокидывания газонокосилки, особенно когда он заполнен.

- Никогда не опорожняйте и не поднимайте травосборник на склоне.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Пользователем могут выполняться только операции по техническому обслуживанию, описанные в данном Паспорте. Все остальные работы должны выполняться специализированным дилером. Если у вас нет необходимых знаний или вспомогательного оборудования, всегда обращайтесь к официальному дилеру ELITECH.

Перед началом работ по очистке, регулировке, ремонту и техническому обслуживанию, припаркуйте газонокосилку на твердом ровном месте, включите стояночный тормоз, заглушите двигатель, дайте ему остыть и выньте ключ зажигания.

Дайте машине остыть, прежде чем приступать к работе с двигателем, выпускным коллектором, глушителем, деталям и пространству вокруг них. Температура некоторых деталей может достигать  80 °C и выше. Опасность ожогов!

Очистка:

После завершения работы необходимо очистить газонокосилку. Необходимо удалить все остатки травы, поскольку содержащаяся в них влага в долгосрочной перспективе приводит к плесени и гниению, что может стать причиной коррозии и повреждению узлов и агрегатов машины.

Очистите нож и режущую деку водой следующим образом:

●Подсоедините шланг для полива с конектором на штуцер подачи воды на деке газонокосилки и откройте кран.

● Запустите двигатель и включите вращения ножа газонокосилки примерно на 30 секунд.

Вращающийся нож отбрасывает воду на стенки режущей деки изнутри и таким образом производится её очищение.

● Закройте кран и отсоедините конектор со шлангом.

● Протрите деку тряпкой.

Примечание: Грязь и траву проще всего удалить сразу после окончания кошения. Высыхание травы и грязи внутри деки газонокосилки может привести к ухудшению качества кошения. Убедитесь, что в травосборнике нет остатков травы. Удалите все подобные остатки.

Никогда не чистите газонокосилку струей воды или мойкой высокого давления (всегда есть риск попадания воды на двигатель, а он всегда должен оставаться сухим).

Не используйте агрессивные чистящие средства.

Во избежание возгорания следите за тем, чтобы на двигатель, ребра охлаждения, батарейный отсек, область вокруг топливного бака и выхлопную трубу не попадали трава, листья, масло (смазка).

Всегда очищайте травосборник.

Снятие и замена ножа.

Для снятия или замены ножа, нужно снять патрубок режущей деки и отсоединить режущую деку от газонокосилки:

1. Поверните ключ зажигания в положение «ВЫКЛ», выньте ключ из замка зажигания и включите стояночный тормоз.

2. Отсоедините желоб для сбора травы от патрубка режущей деки, отстегнув эластичные застёжки.

3. Протолкните желоб травосборника к травосборнику, пока он не отделится от патрубка режущей деки (рис. 25).

Желоб травосборника

Патрубок режущей деки

Эластичные застёжки

Рис. 25

4. Отверните 6 гаек крепления патрубка режущей деки и снимите его (рис. 26).

1

2

3

4

5

6

Рис. 26

5. Выверните 2 крепежных болта нижнего приводного щитка и снимите приводной ремень ножа со шкива (рис. 27).

Крепёжные болты

Рис. 27

6. Установите рукоятку подъема режущей деки в самое нижнее положение, открутите 6 гаек крепления режущей деки против часовой стрелки в 3 местах (рис. 28).

Открутите гайки против часовой стрелки

Рис. 28

7. Установите рукоятку подъема ножа в самое верхнее положение, убедившись, что крепежные болты отсоединены от регулировочных рычагов. После этого режущую деку можно снять как с левой, так и с правой стороны.

После снятия режущей деки, можно приступать к снятию / замене режущего ножа.

Примечание: Для демонтажа и замены ножей газонокосилки потребуется помощь 1-2 человек.

8. Вставьте брусок дерева между лезвием ножа и стенкой режущей деки, чтобы предотвратить вращение ножа.

9. С помощью гаечного/торцевого ключа 15 мм, ослабьте болт крепления ножа против часовой стрелки (рис. 29).

Деревянный брусок

Рис. 29

10. Выверните болт и снимите нож вместе с адаптером (запомните положение ножа на валу, чтобы правильно установить новый нож) (рис. 30).

11. Установите новый нож вместе с новым адаптером в том же положении. Убедитесь, что два полукруглых отверстия в центре ножа совпадают с полукруглыми выступами на адаптере.

12. С помощью динамометрического ключа затяните болт крепления ножа по часовой стрелке. Рекомендуемый момент затяжки болта крепления ножа составляет 45 Нм±5 Нм.

Нож

Адаптер

Рис. 30

Адаптер

Рис. 30

13. Установите режущую деку на газонокосилку в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!

Если нож погнут или имеет трещину, немедленно замените его. Несбалансированный нож может вызывать вибрацию, которая может привести к повреждению системы привода двигателя. Затачивайте края режущих кромок равномерно, чтобы сохранить баланс.

Проверка балансировки ножа

Тщательно очистите нож и закрепите его горизонтально на штифтах, ориентируясь на центральное отверстие. Нож должен быть зафиксирован на штифтах и располагаться горизонтально. Если один конец ножа опускается, отрехтуйте его, пока нож не будет сбалансирован. Нож сбалансирован, когда оба конца находятся параллельно земле.

Операции по техническому обслуживанию:

По соображениям безопасности компоненты, относящиеся к топливной системе (топливопровод, топливный кран, топливный бак, крышка бака, соединения и т.д.), должны регулярно проверяться на наличие повреждений и утечек и при необходимости заменяться специалистом.

Газонокосилка оснащена многочисленными предохранительными устройствами. Эти устройства нельзя извлекать или модифицировать (обходить и т.д.) и необходимо регулярно проверять. Операции с предохранительными устройствами должны выполняться только специалистом.

Убедитесь, что все гайки, штифты и винты, особенно винт крепления лезвия, надежно затянуты, чтобы машина находилась в безопасном рабочем состоянии.

По соображениям безопасности изношенные или поврежденные детали должны быть немедленно заменены.

Особая осторожность требуется при работе под машиной из-за веса режущей деки.

Проверьте надежность крепления передних и задних колес.

Убедитесь, что давление в шинах правильное. Оно указанно в Паспорте, не должно быть превышено.

Выполняйте работы с режущим устройством только в толстых рабочих перчатках и проявляя особую осторожность.

Регулярно проверяйте работу тормозов через короткие промежутки времени и, при необходимости, обратитесь к специалисту за необходимой регулировкой или техническим обслуживанием.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не работайте с электропроводящими деталями блока зажигания и не прикасайтесь к ним при работающем двигателе. Всегда снимайте колпачок свечи зажигания со свечи зажигания перед началом любых работ по уходу или техническому обслуживанию. Никогда не выполняйте никаких работ на машине, пока двигатель работает. Любая работа, не описанная в настоящем Паспорте должна выполняться только официальным дилером ELITECH.

Обслуживание воздушного фильтра.

Загрязненный воздушный фильтр снижает производительность двигателя из-за уменьшения подачи воздуха в карбюратор. Поэтому необходим регулярный осмотр.

Воздушный фильтр следует проверять перед каждым запуском и чистить каждые 10 часов работы.

В случае сильной запыленности воздуха необходимо проверять воздушный фильтр чаще.

Рис. 31

• Перед проверкой воздушного фильтра сложите сиденье.

• Откройте крышку отсека  воздушного фильтра.

• Откройте крышку воздушного фильтра (A) , снимите воздушный фильтр (B) (рис. 31).

• Очистите бумажный фильтр (B) сжатым воздухом или

выбивая его.

Важно: Никогда не чистите воздушный фильтр бензином или моющими средствами. Очистите бумажный фильтр сжатым воздухом или просто выбив все загрязнения.

Обслуживание свечи зажигания

Рис. 32

После 10 часов работы проверьте свечу зажигания на наличие грязи и копоти и при необходимости очистите ее щеткой из медной проволоки.

После этого проводите техническое обслуживание свечи зажигания через каждые 50 часов работы.

Снимите колпачок свечи зажигания. Извлеките свечу зажигания  с помощью свечного ключа (рис. 32).

С помощью щупа установите зазор равным 0,75 мм. Установите свечу зажигания на место, стараясь не затягивать ее слишком сильно.

График технического обслуживания:

Таблица 5

| Наименование узла и операция. Выполняйте обслуживание через каждый указанный месяц или количество моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше. |  | Перед каждым запуском | Первый месяц или 5 мото- часов | Каждые 10 мото- часов | Каждые 6 месяцев или 50 мото- часов | Каждый год или 100 мото- часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тормоз. | проверка | ● |  |  |  |  |
| Давление в шинах. | проверка | ● |  |  |  |  |
| Система безопасности. | проверка | ● |  |  |  |  |
| Крепежное соединение. | проверка | ● |  |  |  | ● |
| Чистка газонокосилки. |  | ● |  |  |  | ● |
| Нож газонокосилки. | проверка |  | ● |  |  |  |
| Моторное масло. | проверка | ● |  |  |  |  |
|  | замена |  | ● |  | ● |  |
| Воздушный фильтр. | проверка | ● |  |  |  |  |
|  | очистка |  |  | ● |  |  |
|  | замена |  |  |  |  | ● |
| Свеча зажигания | проверка |  |  | ● |  |  |
|  | замена |  |  |  |  | ● |
| Очистка клемм аккумуляторной батареи. |  |  |  | ● |  |  |
| Нанесите смазку на втулки оси переднего колеса, втулки тормозной оси, другие движущиеся части и механизмы перемещения. |  |  | ● |  |  | ● |

Примечание:

1. В пыльных помещениях техническое обслуживание газонокосилки следует проводить чаще.

2. После чистки газонокосилки нанесите соответствующее количество смазки на все подвижные части и шарниры.

3. Если вы не уверены, как выполнить какую-либо из перечисленных выше задач по техническому обслуживанию, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если приведенные ниже решения не устраняют проблему, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ELITECH.

Таблица 6

| Проблема | Возможные причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| Бензиновый двигатель не запускается от ключа газонокосилки | 1. Слишком мало топлива. 2. Слишком низкий заряд аккумулятора. 3. Поврежден предохранитель. 4. Поврежден пусковой выключатель. 5. Поврежден стартер. 6. Повреждена свеча зажигания. 7. Плохой контакт проводов. 8. Рычаг управления не включен в положение "". 9. Рычаг переключения передач не включен в положение "N". | 1. Заправьтесь топливом. 2. Зарядите аккумулятор. 3. Проверьте проводку и замените предохранители. 4. Проверьте проводку и замените пусковой выключатель. 5. Замените стартер. 6. Замените свечу зажигания. 7. Проверьте и прочистите электрические соединения. 8. Переведите рычаг в положение "". 9. Переведите рычаг переключения передач в положение "N". |
| При нажатии на педаль акселератора газонокосилки, двигатель выключается или газонокосилка не может двигаться. | 1. Включен стояночный тормоз. 2. Рычаг переключения передач не включен на передаче "F". | 1. Отпустите стояночный тормоз. 2. Переведите рычаг переключения передач в положение "F". Совет: При переключении на передачу "F" иногда могут возникать проблемы, связанные с неправильным движением газонокосилки. Чтобы включить передачи, попробуйте переключать рычаг переключения передач между "F" и "N" до тех пор, пока передачи не войдут в правильное зацепление. |
| Неравномерное скашивание. | 1. Неравномерное давление в шинах. 2. Слишком большая разница в высоте между левой и правой стороной режущей деки. 3. Изношенное или поврежденное лезвие. 4. Скопление травы в режущей деки. 5. Чрезмерная скорость скашивания | 1. Проверьте и отрегулируйте давление в четырех шинах. 2. Отрегулируйте высоту режущей деки слева и справа. 3. Замените лезвие. 4. Очистите внутреннюю поверхность режущей деки. 5. Уменьшите скорость скашивания. |
| Сильная вибрация газонокосилки. | 1. Несбалансированное, расшатанное или чрезмерно изношенное лезвие. 2. Деформация посадочного вала для крепления лезвия. | 1. Замените лезвие. 2. Остановите газонокосилку и извлеките ключ зажигания. Проверьте лезвия на наличие повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь за ремонтом в авторизованный сервисный центр ELITECH. |
| Плохой эффект от выгрузки травы. | 1. Засорение бокового вытяжного канала или отверстия. 2. Мокрая трава. 3. Слишком высокая скорость движения. 4. Высокая трава. | 1. Очистите боковой выпускной канал или отверстие. 2. Прежде чем двигаться, подождите, пока трава высохнет. 3. Косите траву с меньшей скоростью. 4. Выполните повторное скашивание на участках с высокой травой. |
| Нож останавливается во время скашивания. | 1. Слишком низкая скорость резания. 2. Слишком высокая скорость перемещения. 3. Недостаток топлива. | 1. Увеличьте высоту скашивания. 2. Скашивайте траву с меньшей скоростью. 3. Заправьте газонокосилку. |
| Нож не запускается. | 1. Рычаг сцепления не включен в положение "". 2. Отсоединен ремень привода ножа. 3. Оператор находится в неправильном положении. 4. Внутри режущей деки есть мусор, который блокирует лезвие 5. Изношен ремень привода ножа. | 1. Установите рычаг сцепления в положение "" 2. Установите приводной ремень ножа в паз шкива. 3. Оператор должен полностью расположиться в кресле. 4. Очистите нижнюю часть режущей деки. 5. Замените приводной ремень ножа. |
| Машина останавливается во время кошения задним ходом. | 1. Не нажата кнопка кошения задним ходом. | 1. Нажмите и удерживайте кнопку. |
| Газонокосилка не может развить полную скорость. | 1. Педаль акселератора не нажата до упора. 2. Изношен ремень вариатора. | 1. Нажмите на педаль до упора. 2. Замените ремень вариатора. |
| Аккумулятор не может быть заряжен. | 1. Поврежден аккумулятор 2. Неисправность проводки зарядной базы 3. Повреждено зарядное устройство. | 1. Замените аккумулятор. 2. Отправьте газонокосилку в сервисный центр ELITECH для осмотра и ремонта. 3. Замените зарядное устройство. |

Ремонт газонокосилки должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Газонокосилку можно транспортировать при температуре воздуха от - 50 °С до + 50 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25 °С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортировка.

1. Поставьте газонокосилку на ровную поверхность.

2. Поднимите режущую деку в самое верхнее положение.

3. Установите и закрепите пандус на прицепе в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание: Мы рекомендуем использовать погрузочную рампу полной ширины, которая по крайней мере на 30 см шире, чем газонокосилка, чтобы свести к минимуму риск того, что колеса газонокосилки сойдут с рампы.

4. Медленно продвигайте газонокосилку вверх по рампе на прицеп.

5. Опустите режущую деку в самое нижнее положение.

6. Включите стояночный тормоз.

7. Извлеките ключ зажигания.

8. Закрепите газонокосилку ремнями или тросами по мере необходимости, чтобы предотвратить движение во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ! Будьте особенно осторожны при погрузке или разгрузке газонокосилки на прицеп. Убедитесь, что режущая дека поднята в самое высокое положение, чтобы предотвратить застревание газонокосилки на рампе. В противном случае колеса могут оторваться от рампы или прицепа, что приведет к опрокидыванию или движению газонокосилки, что может привести к травме. При необходимости наехать на бордюр или чуть более высокую поверхность, рекомендуется делать это задним ходом, без включения вращения ножа.

Хранение.

Рекомендуется хранить машину в сухих и вентилируемых помещениях , при относительной влажности до 80 %.

При хранении в зимний период аккумулятор желательно с машины снять и хранить в помещении при положительных температурах, Если это не возможно, удостоверьтесь, чтобы до установки на хранение в зимнее время аккумулятор машины был заряжен. Желательно проверять его состояние ежемесячно. Если уровень заряда снизился, то рекомендуется подзарядить его, запустив двигатель, либо с помощью стандартного зарядного устройства.

Топливо всегда следует хранить и транспортировать в специальных предназначенных емкостях.

Перед хранением газонокосилки выполните следующие действия:

- Очистить газонокосилку.

- Опорожнить бензобак с помощью бензонасоса.

- Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки всего оставшегося бензина.

- Открыть крышку аккумуляторного отсека и извлечь аккумулятор. Аккумулятор должен иметь полный уровень заряда и храниться при температуре выше 5 градусов Цельсия.

- Вынуть свечу зажигания из головки блока цилиндров. Внести в цилиндр прибл. 20 мл масла из масленки и медленно потянуть рукоятку стартера, чтобы распределить масло по стенкам цилиндра. Вкрутить свечу зажигания обратно.

Не размещайте ее вблизи источников тепла, таких как газовые водонагреватели, сушилки или плиты.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ключ на газонокосилке во время хранения.

Если газонокосилку необходимо хранить на открытом воздухе, убедитесь, что она полностью закрыта для защиты от неблагоприятных погодных условий.

Держите газонокосилку подальше от агрессивных веществ, таких как садовые химикаты и соли для удаления обледенения.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

Подготовка к утилизации аккумуляторной батареи:

В данном изделии используется свинцово-кислотный аккумулятор. После снятия аккумулятора,  заклейте клеммы аккумулятора прочной лентой. Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат вторичной переработке или надлежащей утилизации. Никогда не прикасайтесь к клеммам металлическими предметами или частями тела, так как это может привести к короткому замыканию. Перед утилизацией, храните использованные аккумуляторы в недоступном для детей месте.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе  и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте  https://elitech.ru/sections/service

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий),  масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

• вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

• выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

• выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

• На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;

• На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

• На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

• Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.