- общая часть

  - Назначение

Считыватель температуры – прибор, предназначенный для съема информации о температуре грунта с термокосы и сохранения полученных данных во внутренней энергонезависимой памяти.

  - Условное обозначение

РГТ-СТ-10

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| 1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| 2. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 123х79х32 |
| 3. Материал корпуса | ABS-пластик |
| 4. Средний срок службы (не менее), лет | 12 |
| 5. Средняя наработка до отказа (не менее), ч | 85000 |
| ## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |
| 1. Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон измерений температуры, °С | - 60…+ 85 |
| - относительная влажность окружающего воздуха при 40 °С, % | 85 |
| ## ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к изготовлению | Полной заводской готовности |
| 2. Конструктивные характеристики: | (Расход массы материалов указан на единицу изделия) |
| - масса (не более), кг | 0,5 |
| - размер дисплея (не менее), дюймов | 2,42 |
| - вид индикации | OLED 128х64 px |
| - разрешающая способность индикации, °С | 0,01 |
| - номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 4,2 |
| - средний ток потребления при максимальном количестве подключенных датчиков (не более), мА | 70 |
| - объем внутренней памяти (не менее), записей (измерений) | 45 000 |
| - емкость батареи, мА*ч | 1 800 |
| - интерфейс передачи данных на ПК | USB |
| - тип элемента питания | LiPo |
| - степень защиты от воздействия пыли и воды, обозначение по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
| - время поиска подключенных датчиков, с, (не более) | 1 |
| - время сохранения результатов измерения в памяти, с, (не более) | 0,1 |
| - время считывания результатов измерений, с, (не более) | 3 |
| - разъем для подключения к термометрической косе | Разъем с защитой от нежелательного размыкания |
| - количество одновременно опрашиваемых датчиков термометрической косы, шт. | До 120 |
| - интерфейс передачи данных на ПК | USB |
| - функция корректировки значения глубины расположения датчика на термометрической косе | Да |
| - совместимость оборудования | Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ______________ |
| - маркировка взрывозащиты | 0Ex ia ma IIC T3 Ga X |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 1. Требования к проведению приемочных испытаний | Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1. Требования к гарантийным обязательствам | 1. Гарантия 24 мес. с даты поставки. 2. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить оборудование/изделие/элемент конструкции. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |
| 1. Маркировка изделия должна содержать | 1. Наименование завода-изготовителя 2. Наименование и обозначение 3. Заводской номер 4. Маркировка взрывозащиты |
| 2. Маркировка должна выполнятся | В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |
| 1. Технические услуги завода-изготовителя | Изготовление, испытания и поставка оборудования. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| 1. Комплект поставки | - изделие полной заводской готовности; - соединительный кабель для подключения к ПК; - USB флеш-накопитель с ПО для обработки данных; - паспорт изделия; - сертификат страны происхождения товара формы «СТ-1», подтверждающий страну происхождения товара; - заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации; - руководство/инструкция по эксплуатации; - копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к транспортированию, консервации и хранению изделия | 1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов; 2. Исполнение оборудования (габариты и масса) должно обеспечить его сохранность при транспортировании любым видом транспорта. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ## И ОХРАНЫ ТРУДА |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |
| ## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |