9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов, способствующих появлению коррозии.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Кронциркуль подвергнут консервации в соответствии с требованиями изготовителя. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17(аналог).

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

КРОНЦИРКУЛЬ

для внутренних измерений

с винтом

ISO 9002,  DIN 862

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кронциркуль для внутренних измерений представляет собой вспомогательное приспособление для слесарных работ.

1.2.Предназначен, как вспомогательное приспособление в комплекте с линейкой или штангенциркулем,  для оценочного измерения наружных линейных размеров, интервалов, различных перемычек, стенок в сложных деталях,  имеющих профиль в виде уступов, ступенек, а также для проведения разметки заготовок.

1.3.Измерения и разметка производятся с помощью нижних губок.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кронциркуль изготавливается из конструкционной стали. Разметочные поверхности кронциркуля закалены, регулировочная гайка предназначена для плавной регулировки раствора кронциркуля. Твёрдость измерительных поверхностей кронциркуля - не менее 51,5 HRC.

2.2. Выпускаются следующие типоразмеры кронциркулей для внутренних измерений с винтом (классификация - по длине кронциркуля):

125мм,

150мм,

175мм,

200мм,

250мм,

300мм,

400мм,

500мм,

600мм,

800мм,

1000мм.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения и  выполнения разметочных работ должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- кронциркуль;

- футляр (чехол);

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Для проведения процесса косвенного измерения линейных размеров детали или заготовки, следует развести губки кронциркуля до требуемого состояния при помощи регулировочной гайки. Далее, также при помощи поворота регулировочного винта разводить губки кронциркуля до того момента, как обе губки коснутся стенок детали. Не следует перекручивать гайку при проведении измерений, т.к. возможны деформации ножек кронциркуля или срыв резьбы винта или гайки. Далее при помощи линейки или штангенциркуля оценить ширину раствора губок кронциркуля.

Для проведения разметки или контроля – предварительно выставить при помощи линейки или штангенциркуля или концевых мер длины номинальный раствор губок.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо осторожно обращаться с острыми разметочными губками, не проводить измерения на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на кронциркуль.

7.2. Протереть кронциркуль, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать кронциркуль салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы, нанести на поверхности кронциркуля тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения  и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить кронциркуль в футляре (чехле) в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки кронциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.