ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР

ТИП ШГ

(с нониусом)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штангенглубиномер типа ШГ предназначен для измерения глубин абсолютным методом с отсчетом по нониусу.

1.2. Пример условного обозначения штангенглубиномера типа ШГ с диапазоном измерения 0-200 мм и ценой деления по нониусу 0,02мм:

Штангенглубиномер ШГ-200-0,02.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангенглубиномеры типа ШГ с отсчетом по нониусу изготавливаются с зацепом (Рис. 2 и 3) или без зацепа (Рис.1).

2.2. Штангенглубиномеры типа ШГ в соответствии с ГОСТ 162—90 изготавливаются из углеродистой с хромовым покрытием или нержавеющей стали, с ценой деления 0,01мм; 0,02мм; 0,05мм. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

2.3 Зацеп может быть выполнен в виде заостренного накладного    (Рис 3) или прямоугольного цельно-литого со штангой (Рис 2).

Технические характеристики штангенглубиномеров приведены в таблице 1.

Технические характеристики штангенглубиномеров ШГ

Таблица 1.

| Модель | Пределы измерения, мм (дюйм) | Цена деления по нониусу | Погрешность измерений, | Длина рамки (Н) | Ширина штанги (Н1) | Наличие зацепа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм | мм | мм |  |
| ШГ-150-0,02 | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-150-0,05 | 0-150 | 0,05 | ±0,03 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-200-0,02 | 0-200 | 0,02 | ±0,03 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-200-0,05 | 0-200 | 0,05 | ±0,03 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-300-0,02 | 0-300 | 0,02 | ±0,04 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-300-0,05 | 0-300 | 0,05 | ±0,04 | 100 | 8.4 | нет |
| ШГ-500-0,02 (62342) | 0-500 | 0,02 | ±0,05 | 117 | 11.5 | нет |
| ШГ-1000-0,02 (62351) | 0-1000 | 0,02 | ±0,1 | 201 | 13 | нет |

Таблица 1 продолжение

| Модель | Пределы измерения, мм (дюйм) | Цена деления по нониусу | Погрешность измерений, | Длина рамки (Н) | Ширина штанги (Н1) | Наличие зацепа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм | мм | мм |  |
| ШГ-150-0,02 (62352) | 0-150 | 0,02 | ±0,03 | 100 | 8.4 | с прямоуг. зацепом |
| ШГ-200-0,02 (62362) | 0-200 | 0,02 | ±0,03 | 100 | 8.4 | с прямоуг. зацепом |
| ШГ-300-0,02 (62372) | 0-300 | 0,02 | ±0,04 | 100 | 8.4 | с прямоуг. зацепом |
| ШГ-150-0,05 (213-520С) | 0-150 | 0,05 | ±0,05 | 102 | 11.5 | с заостр. зацепом |
| ШГ-200-0,05 (213-525С) | 0-200 | 0,05 | ±0,05 | 102 | 11.5 | с заостр. зацепом |
| ШГ-300-0,05 (213-535С) | 0-300 | 0,05 | ±0,05 | 102 | 11.5 | с заостр. зацепом |
| ШГ-500-0,05 (213-550С) | 0-500 | 0,05 | ±0,1 | 102 | 11.5 | с заостр. зацепом |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангенглубиномер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.Диапазон измерений определяется длиной штанги (2), в соответствии с таблицей 1. Фиксация рамки производится при помощи стопорного винта (4).

5.2. Замеры производятся как с использованием зацепа (5) (Рис. 2 и 3), так и без его использования (Рис. 1).

5.34. Измерение глубины отверстия и т.п.)  проводят  следующим  образом:

при  отстопоренном  винте (4)  перемещают  по  штанге (2) рамку с

нониусом(1), приводят в соприкосновение с поверхностями измеряемых деталей измерительные поверхности штанги и рамки.

В этом положении необходимо застопорить рамку винтом и снять показания визуально.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо осторожно обращаться с острыми частями изделия, не проводить измерения на ходу станка, при движении режущего инструмента и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенглубиномер.

7.2. Протереть штангенглубиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангенглубиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на металлические поверхности штангенглубиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангенглубиномер в футляре в сухом отапливаемом

помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенглубиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангенглубиномера может производиться методами и средствами, указанными в МИ 965 или МИ 2196.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенглубиномера.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангенглубиномер подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)