[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]o
ID rann
AUTOMOTIVE EQUIPMENT









Внимание!

· Перед началом эксплуатации домкрата ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте указаниям в данной инструкции;

· Не поднимайте вес больше максимальной грузоподъёмности;

· Используйте домкрат только на твёрдой и ровной поверхности;

· Сразу после подъёма транспортного средства, необходимо подставить упор (подставку);

· Не перемещайте поднятое транспортное средство;
· Не соблюдение вышесказанных предостережений может привести к травмам, повреждению транспортного средства и оборудования;

· Поднимайте транспортное средство только за площадку определённую производителем;

· Не допускается вносить изменения в конструкцию домкрата.

	Производитель:  HANGZHOU TIANHENG MACHINE CO., LTD  / 
Адрес производителя:  #113, BANQIAO, LIN'AN, HANGZHOU,  CHINA, Китай
Контактная информация для связи с производителем: телефон +8657158610986 / факс +8657158611015 
Импортер: ООО «Гарант»   www.garant-techservice.ru
Телефон: +74957283380 / +74953283382


Эксплуатация
Владелец и/или оператор должны иметь представление о продукте, его эксплуатационные характеристики и технику безопасности перед началом эксплуатации данного устройства. Особое внимание должно уделяться информации по технике безопасности. Если оператор не владеет английским языком, инструкция по технике безопасности должна быть прочитана и обсуждена с оператором на его родном языке или его уполномоченным, убедившись в том, что оператор понимает их содержание.
Принцип действия

Подкатной домкрат относится к разряду гидравлических. На его корпус, изготовленный из металла, устанавливаются две пары колёс. В находящиеся на нем отверстия монтируются механизм для подъёма и гидроцилиндр, который при выдвижении в горизонтальном направлении осуществляет подъем площадки. Само устройство постепенно приподнимает автомобиль на нужную высоту, при этом оно подкатывается под него.

В движение домкрат приводится при помощи качания рычага, а опускается, поворачивая клапанный винт. Во время процесса опускания груза на винт клапана насаживается трубчатая рукоятка, а после этого перегородка входит в его паз. При вращении рукоятки вокруг своей оси, соответственно, вращается и сам винт. При этом происходит сброс давления, находящегося в рабочем цилиндре, и груз опускается на нужную высоту.

Осмотр
а) визуальный осмотр производится перед каждым использованием устройства, проверяя наличие повреждений, таких как трещины в сварных швах, течи, и поврежденные, ослабленные или отсутствующие части;
б) другие проверки должны быть сделаны согласно инструкции по эксплуатации;

в) устройство должно быть немедленно проверено, если было подвергнуто нештатной нагрузке или удару. Рекомендуется, чтобы эта проверка производилась изготовителем или авторизованным центром обслуживания поставщика;
г) владелец и/или оператор должны знать, что для ремонта данного оборудования могут потребоваться специальные знания и услуги. Рекомендуется ежегодный осмотр изделия, производится изготовителем или авторизованным центром обслуживания поставщика и что любые дефектные части, отличительные знаки, или знаки безопасности, или детали должны быть заменены оригиналом, указанным поставщиком.

Повреждение оборудования
Любой домкрат, который работает ненормально, может быть повреждён и должен быть отстранён пока не будет выполнен ремонт или обслуживание. Рекомендуется, необходимый ремонт производить изготовителем или авторизованным центром обслуживания поставщика, если ремонт допускается изготовителем или поставщиком.
Изменения

Из-за потенциальных рисков, связанных с этим типом оборудования, никаких изменений продукта не производить.
Насадки и адаптеры

Только насадки и/или адаптеры, поставляемые изготовителем, должны быть использованы.
Перед использованием

а) перед каждым использованием должен быть сделан визуальный осмотр устройства, проверив наличие ненормальных условий, таких как трещины в сварных швах, протечки, и повреждённые, ослабленные или отсутствующие части;
б) обратитесь к руководству владельца транспортного средства для определения местоположения опорных точек;

в) обязательно установите автомобиль на ручной тормоз, чтобы колёса были надёжно заблокированы;

г) быть уверенным, что автомобиль и домкрат стоят на твёрдой ровной поверхности.

Подъём
1. Поверните ручку/выпуск клапана по часовой стрелке в закрытое положение. Не затягивайте.

2. Поместите домкрат под указанной точкой подъёма.

3. Начинайте поднимать путём поднятия/опускания рукоятки.

4. Сразу после подъёма необходимо подставить упор (подставку).

5. Поверните медленно ручку против часовой стрелки, чтобы опустить автомобиль на упор (подставку).
Опускание
1. Повернуть ручку/выпуск клапана по часовой стрелке в закрытое положение. Не затягивайте.

2. Путём поднятия/опускания рукоятки поднимите автомобиль на домкрате.

3. Уберите упор (подставку). При опускании проверить, чтобы никто и ничто не попало под днище автомобиля.

4. Поверните медленно ручку против часовой стрелки, чтобы опустить автомобиль на землю.
Ремонт
Примечание: используйте только хорошие сорта гидравлического масла. Никогда не используйте тормозную жидкость, моторное масло, трансмиссионное масло, турбинное масло или любую другую жидкость. Рекомендуется стандарт ISO VG22 или эквивалент гидравлического масла.
Проверка и заливка масла
(а) домкрат полностью в опущенном положении, если крышка блока установлена, снять крышку блока, затем снимите маслозаливную пробку.

(б) надлежащий уровень масла - масло охватывает внутренний цилиндр, как видно через заливное отверстие.

(с) не переполняйте. Всегда заливайте новое, чистое гидравлическое масло в домкрат, как рекомендовано выше. 

(д) Установите заливную пробку масла, затем установите крышку блока.
Смазка и чистка
Периодически очищайте и смазывайте все подвижные части и опорные точки.
Операция по удалению воздуха
а) Домкрат полностью в опущенном положении, клапан выпуска открывается, снять заливную пробку масла.
б) Быстро прокачать рукояткой несколько раз. Установить заливную пробку масла.
в) Поверните ручку/выпуск клапана по часовой стрелке в закрытое положение.
г) Качайте ручку, пока стрела не достигнет максимальной высоты и продолжайте качать несколько раз, чтобы удалить воздух, попавший в систему.
д) Повернуть ручку/выпускной клапан против часовой стрелки на один полный оборот и подъёмный рычаг в нижнее положение. Использовать силу на седло при необходимости.
е) Осторожно и медленно сбросить залитое масло, чтобы выпустить сжатый воздух.
ж) Повторите вышеуказанные шаги, пока полностью не стравите воздух.
Деталировка
[image: image1.png]Front Wheel Assembly
Rear Wheel Assembly

Pump Handle
Carry Handle

2
3
4





ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ


Инструкция по эксплуатации и обслуживанию


BRANN BRJ-2, BRJ-2.5





BRANN








1


