| ООО «НПО МИДАСОТ» |  |
| --- | --- |

## ПАСПОРТ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машина переносная ОРБИТА-БМ

с ручным приводом

1   Назначение

Машина переносная ОРБИТА-БМ с ручным приводом (в дальнейшем машина) предназначена для кислородной резки горизонтально расположенных стальных труб в полевых условиях и в условиях промышленных предприятий.

2  Технические характеристики

Технические характеристики машины приведены в таблице 1, параметры резания в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование показателя |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 Диапазон разрезаемых труб, мм |  | 320...1420 |
| 2 Толщина стенок трубы, мм |  | 5...75 |
| 3 Несовпадение начало и конца реза при резке по направляющей бандажа, мм |  | ±1 |
| 4 Привод перемещения тележки |  | ручной |
| 5 Наибольший расход газов, куб.м/ч | кислорода | 12 |
|  | пропана | 0,55 |
|  | природного газа | 1,1 |
| 6 Рабочее давление газов перед резаком, МПа | кислорода | 1,2 |
|  | пропана, природного газа | 0,1 |
| 7 Масса нетто, кг, не более: | машины в сборе | 12 |
|  | бандажа |  |
| 8 Габаритные размеры, Д×В×Г, мм |  | 740×340×350 |

Таблица 2

| Наименование показателя |  |  | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Номер мундштука |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 2 Толщина разрезаемого металла, мм |  |  | 5-15 | 15-50 | 50-100 |
| 3 Давление, МПа | кислорода |  | 0,4-0,8 | 0,8-1 | 0,6-1 |
|  | горючего газа |  | не менее 0,1 |  |  |
| 4 Расход режущего кислорода, куб.м/ч |  |  | 2,5-5 | 5-10 | 10-15 |
| 5 Расход газов для подогревающего пламени, куб.м/ч |  | кислорода | 1,6 | 1,9 | 2,0 |
|  |  | природного газа | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
|  |  | кислорода | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
|  |  | сжиженного газа | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 6 Скорость резки, мм/мин |  |  | 550-460 | 470-260 | 270-150 |

3 Комплектность поставки

Комплект поставки машины приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование |  |  | Рис., Поз. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Машина в сборе | Тележка |  | 1, 1 | 1 шт.; |
|  | Редуктор червячный |  | 1, 7 | 1 шт.; |
|  | Резак в сборе с мундштуком №2 |  | 1, 8 | 1 шт.; |
|  | Узел подачи газов |  | 1, 5 | 1 шт.; |
|  | Суппорт |  | 1, 4 | 1 шт.; |
|  | Рукава газовые |  | 1, 12 | 3 шт.; |
|  | Кулиса |  | 1, 6 | 1 шт.; |
| 2 Цепь приводная ПР-12,7-18,2 L=5029 мм ГОСТ 13568-97 |  |  | 1, 2 | 1 шт.; |
| 3 Звено - замок |  |  |  | 4 шт.; |
| 4 Бандаж для резки труб: |  | ØØ 320÷402 | 1, 3 | 1 шт.; |
|  |  | ØØ 426÷500 |  | 1 шт.; |
|  |  | ØØ 530, 720 |  | 1 шт.; |
|  |  | ØØ 530, 820, 1020 |  | 1 шт.; |
|  |  | ØØ 720, 820, 1220 |  | 1 шт.; |
|  |  | ØØ 1020, 1220, 1420 |  | 1 шт.; |
|  |  | Ø 1420 |  | 1 шт.; |
| 5 Замок бандажа |  |  | 3, 3 | 2 шт.; |
| 6 Ручка приводная L=360 мм |  |  | 1, 9 | 1 шт.; |
| 7 Ручка приводная L=280 мм |  |  | 1, 10 | 1 шт.; |
| 8 Штифт ручки приводной |  |  | 2, 2 | 2 шт.; |
| 9 Ключ штифта ручки приводной |  |  |  | 1 шт.; |
| 10 Мундштук №3 |  |  | 1, 13 | 1 шт.; |

- 4 Устройство и принцип работы

4.1 Машина (см. рис.1) состоит из следующих основных частей:

- тележки (1);

- цепи приводной (2);

- бандажа (3).

4.2 Тележка (1) с расположенными на ней суппортом (4), узлом подачи газов (5), кулисой (6) и ведущим механизмом (червячным редуктором (7) служит для перемещения резака (8) по окружности перпендикулярно оси трубы.

Перемещение тележки осуществляется вручную двумя ручками (9 и 10) с помощью червячного редуктора, звездочки и приводной цепи.

4.3 Суппорт служит для крепления, подъема, изменения угла наклона и перемещения перпендикулярно линии реза резака вручную.

4.4 Резак состоит из трех вентильных узлов (11) для регулировки, пуска и перекрытия подачи горючего газа, режущего и подогревающего кислорода. Вентили установлены на штуцерах корпуса соединенным трубками с головкой.

Кислород и горючий газ от узла подачи газов (5) по резиновым рукавам (12) поступают к вентильным узлам резака и далее по трем трубкам в головку.

Далее подогревающий кислород и горючий поступают в отверстия смесителя мундштука (13), где смешиваясь, образуют горючую смесь. Горючая смесь, истекая в атмосферу, при зажигании образует пламя для подогрева металла до температуры воспламенения и поддержания стабильного процесса резки. Режущий кислород через головку поступает в центральный канал мундштука, образуя струю для резки металла.

4.5 Узел подачи газов (5) состоит из корпуса с двумя входными и тремя выходными штуцерами и служит для разделения потока кислорода на режущий и подогревающий.

В корпусе установлен блок клапанов с ручкой, фиксирующейся в трех положениях:

- закрытие подачи газов;

- открытие подачи подогревающего кислорода и горючего газа;

- открытие подачи режущего кислорода.

4.6 Кулиса (6) предназначена для натяжения приводной цепи.

На кулисе установлена натяжная звездочка (14) и подвижная втулка (15) соединённая шпилькой М14 (16) с тележкой.

На шпильку накручена гайка (17) и установлена пружина (18).

В положение кулисы, гайки и пружины согласно нижнему рисунку устанавливается цепь на звездочки, согласно верхнему рисунку обеспечивается прижатие тележки к трубе.

Рис.1 Машина переносная ОРБИТА-БМ с ручным приводом:

1 – тележка; 2 – цепь приводная; 3 – бандаж; 4 – суппорт; 5 – узел подачи газов; 6 – кулиса;

7 – червячный редуктор; 8 – резак; 9, 10 – ручки приводные; 11 – вентильный узел; 12 – резиновый рукав; 13 – мундштук; 14 – звездочка натяжная; 15 – втулка; 16 – шпилька М14;

17 – гайка; 18 – пружина.

5 Указание мер безопасности

5.1 К работе с машиной допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

5.2 При эксплуатации машины необходимо соблюдать:

- «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. ПОТ РМ-019-2001»;

- «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и ГОСТ 12.2.008, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03».

- «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479 с изменениями и дополнениями от: 31.12.2020 г., 21.05.2021 г.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

5.3 При ремонте и чистке машины подача газа должна быть полностью отключена.

5.4 Работа с цепью, не очищенной от консервационной смазки, категорически запрещается.

6 Подготовка к работе и правила эксплуатации

6.1 Присоединить к штуцерам узла подачи газов резиновые рукава диаметром 9 мм по ГОСТ 9356.

6.2 Подготовить трубу к резке, для чего необходимо в зоне прохождения машины обеспечить свободное пространство на расстоянии до 400 мм от поверхности трубы в радиальном направлении.

6.3 Установить ручки на валу червячного редуктора (см. рис. 2).

Рис.2 Соединение ручки приводной с валом червячного редуктора:

1 – вал червячного редуктора; 2 – штифт; 3 – ручка приводная.

6.4 Установку машины на трубе производить в следующей последовательности:

- в соответствии с диаметром трубы, к шпилькам обоих половинок бандажа прикрепить замки;

- закрепить половинки бандажа на трубе вставив крючки замков в отверстия (см. рис. 3) и затянуть винты замков до полного прилегания ножек бандажа к трубе. При этом необходимо следить за тем, чтобы направляющие торцы накладываемых друг на друга частей бандажа совпадали;

- установить машину на трубе;

- установить кулису, гайку и пружину в положение, соответствующее нижнему виду рисунка 1, накинуть цепь на звездочки, подобрать минимальную необходимую длину цепи, излишний ее отрезок удалить. Длина цепи должна обеспечить возможно более полное прилегание цепи к бандажу;

- замкнуть цепь при помощи звена-замка (допускается соединение звеньев винтом М3, соответствующей длины);

- натянуть цепь повернув кулису в положение, соответствующее верхнему виду рисунка 1 и притянуть пружину гайкой. По мере убирания слабины цепи выставить цепь перпендикулярно оси разрезаемой трубы, протянув машину 2-3 раза вперед-назад по окружности трубы.

Рис.3 Соединение половинок бандажа замком:

1, 2 – половинки бандажа; 3 – замок.

6.5 Зажечь подогревающее пламя для этого:

- закрыть вентили на резаке;

- повернуть ручку узла подачи газов вверх до момента первой фиксации;

- открыть на 1/4 оборота вентиль подогревающего кислорода и на 1/4 - 1/2 оборота вентиль горючего газа, зажечь горючую смесь;

- отрегулировать необходимую мощность и состав пламени;

- полностью открыть вентиль режущего кислорода.

6.6 Вращением ручек суппорта подвести резак к поверхности разрезаемого металла и зафиксировать его винтами.

6.7 После нагрева металла до температуры воспламенения открыть подачу режущего кислорода поворотом ручки узла подачи газов вверх до момента фиксации и произвести резку трубы, равномерно перемещая машину вокруг трубы путем вращения рукоятки (9) или (10).

6.8 При резке необходимо следить за правильной формой пламени и постоянством состава подогревающей смеси, постоянством скорости, неизменностью установленного расстояния между торцом мундштука и разрезаемым металлом.

6.9 Для гашения пламени повернуть ручку узла подачи газов вниз до момента фиксации.

7 Техническое обслуживание

7.1 Ежедневно перед началом работы внешним осмотром проверить исправность и комплектность элементов машины, надежность их крепления.

7.2 По окончанию работы тщательно очистить элементы машины от загрязнений.

7.3 По мере необходимости производить:

- смазку подшипников колес;

- смазку направляющих и прочих поверхностей трения.

8 Характерные неисправности и способы их устранения

При устранении неисправностей необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в таблице 4.

Таблица 4

| № | Характер неисправности | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Несовпадение начала и конца реза превышает паспортные данные | Цепь установлена с перекосом относительно трубы | Отрегулировать положение цепи относительно трубы. Один раз переместить машину вокруг трубы |
| 2. | Не обеспечивается натяжение цепи | Неправильно подобрана длина цепи | Правильно подобрать длину цепи |
| 3. | Пропуск газа в соединениях и сальниках резака | Не плотность соединений из-за ослабления или прочих деталей | Выявить место пропуска. Подтянуть гайки или заменить негодную деталь |
| 4. | Неправильная форма пламени резака | Засорение пазов мундштука | Открутить гайку, снять мундштук и прочистить пазы |

9 Свидетельство о приемке

Машина переносная ОРБИТА-БМ с ручным приводом соответствует чертежам и                  ТУ 28.29.70-005-85705676-2024 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ________________ 		Отметка о приемке    __________________

10 Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу машины в течение года со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более полутора лет со дня продажи ее изготовителем при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Неисправности, возникшие по вине потребителя, устраняются предприятием - изготовителем за отдельную плату по договорной цене.