Источники питания

| PSP-603 | Программируемые импульсные источники питания постоянного тока серии PSP GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd. - Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 10 А, макс. мощность 200 Вт - Дискретность установки параметров: 10 мВ, 2 мА - Установка параметров при отключенной нагрузке - Индикация тока и напряжения на большом ЖК-дисплее - Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева - Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения - Функция блокировки клавиш лицевой панели - Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах - Высокий КПД - Интерфейс RS-232 |
| --- | --- |

Технические данные:

| Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | дискретность установки |
| --- | --- | --- | --- |
| PSP-603 | 0…60 | 0...3,5 | 20 мВ; 2 мА |
| PSP-405 | 0…40 | 0…5 | 10 мВ; 2 мА |
| PSP-2010 | 0…20 | 0…10 | 10 мВ; 5 мА |

| Характеристики | ПараметрЫ | значения |
| --- | --- | --- |
| Стабилизация напряжения | Нестабильность | При изменении напряжения питания:  0.05% При изменении тока нагрузки:  10 мВ |
|  | Уровень пульсаций |  20 мВср.кв. |
| Стабилизация тока | Нестабильность | При изменении напряжения питания:  0.05% При изменении напряжения на нагрузке:  5 мА |
|  | Уровень пульсаций |  10 мАср.кв. |
| установка выходных параметров | Дискретность установки | Смотри таблицу выше |
|  | Погрешность установки |  (0.05% + 3 ед. счета) ( 40 В)  (0.05% + 4 ед. счета) ( 60 В)  (0.1% + 5 ед. счета) ( 5 А)  (0.3% + 10 ед. счета) ( 10 А) |
| дистанционное управление | Интерфейс | RS-232 |
| Общие данные | Комплект поставки | Шнур питания (1), GTL-104 (1) |
|  | Напряжение питания | 115 В/230 В  15%, 50/60 Гц |
|  | Габаритные размеры | 225 х 100 х 305 мм |
|  | Масса | 4 кг |