Пневмогидравлический гаечный заклёпочник

KNPR-08 с винтом

Инструкция

Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием инструмента !

Очень важно следовать правилам безопасности для защиты от повреждений.

- Данный инструмент должен быть использован исключительно для установки гаечных заклёпок, которые указаны в пункте «рабочий диапазон». Данный заклёпочник не может быть использован для других целей, например, в качестве молотка и т.д.

- Данный инструмент должен всегда работать от сжатого воздуха (давление воздуха в пределах: 0,5-0,7мПа).

- Отключите подачу воздуха от инструмента, прежде чем менять детали, например, винт и т.д.

- Не используйте заклёпочник в следующих случаях:

- Огнеопасная обстановка;

- Резкое повышение температуры;

- Повышенная влажность.

- Берегите заклёпочник от падения.

- При использовании инструмента всегда надевайте защитные очки, перчатки, костюм, а также другие необходимые для защиты предметы.

- Для ремонта инструмента используйте только оригинальные детали.

- Ремонт заклёпочника должен осуществляться профессионалами. Если у вас возникли сомнения, необходимо обратиться к дистрибьютору.

Рабочий диапазон

Гаечные заклёпки размером: M3 – M4 – M5 – M6 – M8 всех материалов и типов.

Характеристики

Давление воздуха:			0,5мПа ~ 0,7мПа

Сила тяги:					14000 Н ~ 19600 Н

Рабочий ход:					1 мм ~ 7 мм (регулируется)

Вес нетто:					1,7 кг

Начало работы

Пожалуйста, обратите внимание на чертеж инструмента и список деталей для лучшего представления о частях заклёпочника. Название деталей в данной инструкции выделено курсивом с указанием номера, который соответствует детали на чертеже.

- Данный пневмогидравлический инструмент работает с подачей воздуха. Рекомендуется использовать шланг подачи воздуха диаметром более 8мм.

- Проверьте давление воздуха (значение должно быть в пределах 0,5мПа и 0,7мПа) и присоедините к инструменту воздушный адаптер (№57).

Воздушный адаптер имеет различные версии в разных странах и регионах, обычно инструмент оснащен корректной версией по умолчанию. В случае, если воздушный адаптер не подходит к вашему адаптеру шланга подачи воздуха, свяжитесь с дистрибьютором.

- Замените и используйте корректный винт (№1) и муфту (№2) согласно размерам предполагаемой к установке гаечной заклёпки. Данный инструмент оснащен винтом и муфтами размеров М3-М6 (в наборе). Для сравнения, 4 одинаковых контргаек (№3) лежат в наборе для каждого размера шпилек и муфт.

- Снимите муфту (№2) и контргайку (№3):

- Снимите стопорное кольцо (№15) и опору носовой части (№13):

- Отодвиньте назад скользящую муфту (№63) и открутите винт (№1):

- Выберите необходимый винт (согласно размеру заклёпки), снова отодвиньте назад скользящую муфту (№63) и ввинтите винт как показано на картинке, затем верните скользящую муфту (№63) в исходное положение:

- Привинтите обратно стопорное кольцо (№15) и опору носовой части (№13), затем контргайку (№3) и муфту (№2):

Установка выступающей длины винта:

- Установите длину винта (№1), выступающую за пределы муфты соответственно длине гаечной заклёпки, используя контргайку (№3) и муфту (№2):

- Никогда не устанавливайте слишком длинную или слишком короткую выступающую длину винта, которая будет не соответствовать длине гаечной заклёпки:

Регулировка рабочего хода:

- Рабочий ход инструмента должен быть установлен в соответствии с толщиной скрепляемых материалов, для которых будет применяться гаечная заклёпки. Ход данного инструмента может быть отрегулирован в пределах 1мм – 8мм.

- Установка хода:

- Отодвиньте втулку (№14) в сторону винта, как показано на картинке:

- Отрегулируйте ход штока с помощью поворота рифленого колесика, как это показано на картинке:

Воспользуйтесь шкалой вдоль окошка установки хода для регулировки.

- Верните втулку (№14) в исходное положение после регулировки рабочего хода.

Для точной регулировки рабочего хода рекомендуется провести пробную установку гаечной заклёпки. В случае обнаружения неверной установки хода (см. картинку ниже) необходимо повторить операции а) – с) пока ход не будет отрегулирован верным образом.

При избыточной длине хода или проблем с качеством гаечной заклёпки возможно заклинивание (винт не выкручивается из деформированной гаечной заклёпки). Для освобождения инструмента от поврежденной гаечной заклёпки необходимо кусок стальной проволоки или эквивалентного приспособления с диаметром около 3 мм вставить в дырку на опоре носовой части (№13), провернуть проволоку внутри до полного освобождения гаечной заклёпки, как это показано на картинке:

Установка гаечных заклёпок:

- После приготовлений к работе и регулировки рабочего хода, необходимо поместить гаечную заклёпку в установочное отверстие (предварительно просверленное в скрепляемых материалах), поместить винт заклёпочника (№1) в гаченую заклёпку и надавить. В этом случае винт (№1) автоматически ввернется в гаечную заклёпку.

- Нажмите и удерживайте спусковой крючок (№53) для установки гаечной заклёпки в отверстие.

- После установки гаечной заклёпки отпустите спусковой крючок (№53), в этом случае винт (№1) вывернется из установленной гаечной заклёпки. Если винт не до конца вывернулась из заклёпки, то необходимо нажать на кнопку, которая расположена в задней части опоры пружины (№27), так инструмент сможет отсоединиться от гаечной заклёпки.

Обслуживание инструмента:

После нескольких недель использования заклёпочника, для повышения его производительности добавьте несколько капель гидравлического масла во входное отверстие воздушного адаптера (№57) во избежание возникновения трения частей инструмента. Масло будет распылено внутри заклёпочника во время работы.

После некоторого периода использования заклёпочника рабочий ход штока может быть уменьшен, это будет свидетельствовать о том, что следует пополнить или заменить гидравлическое масло в инструменте:

- Выкрутите винт (№17) с помощью шестигранного ключа:

- Подключите подачу воздуха и накройте дырку, которая осталась от выкрученного винта (№17), затем нажмите спусковой крючок (№53), и масло вытечет из инструмента:

- Вкрутите адаптер для добавления масла (входит в комплект к инструменту вместе со шприцом для добавления масла) в отверстие, из которого был извлечен винт (№17):

- Используя шприц для добавления масла, медленно введите масло до полного заполнения, затем выньте шприц и выкрутите адаптер, очистите поверхность инструмента от остатков масла и плотно закрутите винт (№17) обратно в инструмент:

- Проверьте рабочий ход инструмента. Если величина рабочего хода недостаточна, это может означать, что в масляном цилиндре (№19) остался воздух, попавший туда во время заправки масла. В этом случае необходимо вытравить воздух из заклёпочника.

Подключите подачу воздуха к инструменту, нажмите на спусковой крючок (№53) 6-7 раз, затем ослабьте винт (№17) и позвольте выйти воздуху, после этого затяните винт (№17) снова:

Дополнительное использование регулятора потока воздуха:

Регулятор потока воздуха (идёт в комплекте с инструментов) предназначен для регулировки направления воздушного потока, выходящего из инструмента во время работы. Это не влияет на работу заклёпочника и используется для личных предпочтений пользователя. Пользователь может чувствовать дискомфорт при попадании воздуха на руку. Во избежание этого пользователь может надеть регулятор потока воздуха на опору пружины (№27), повернуть его окно выпуска в любую сторону, в итоге воздух не будет попадать непосредственно на руку.

Кроме того, через это окно выпуска пользователь может нажимать на кнопку, которая расположена в задней части опоры пружины (№27) для включения вращения винта (№1), когда это требуется.

Список деталей KNPR-08 с винтом

| № | Артикул | НАЗВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P03006-00 | винт M8 | 1 |
| 2 | P00306-00 | муфта для винта M8 | 1 |
| 68 | P00311-00 | контргайка | 1 |
| 3 | P00481-00 | переходная втулка | 1 |
| 4 | P00494-00 | Толкатель М8 | 1 |
| 5 | P00482-00 | Гнездо пружины | 1 |
| 6 | P03003-00 | Пружина | 1 |
| 7 | F60074-00 | Уплотнительное кольцо 16х2,4 | 1 |
| 8 | F00121-00 | штифт | 1 |
| 9 | P00315-00 | Регулировочная втулка | 1 |
| 10 | P00483-00 | опора носовой части | 1 |
| 11 | F60031-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 12 | P00317-00 | стопорное кольцо | 1 |
| 13 | P00318-00 | Стопор провода 26х1,5 | 1 |
| 14 | A00100-00 | пневматический двигатель | 1 |
| 15 | A00101-00 | блок масляного цилиндра | 1 |
| 16 | F00002-00 | шайба | 1 |
| 17 | P00009-00 | Винт М5х9 | 1 |
| 18 | P00319-00 | Опорное кольцо | 1 |
| 19 | F00103-00 | U-образное кольцо 25X32X5 | 1 |
| 20 | F00027-00 | уплотнительное кольцо | 2 |
| 21 | A00102-00 | опора пружины | 1 |
| 22 | F00104-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 23 | P00323-00 | возвратная пружина | 1 |
| 24 | F00105-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 25 | P00039-00 | винт M3X6 | 4 |
| 26 | A00008-00-00 | Зажимные губки | 1 |
| 27 | P00017-00 | шайба масляного цилиндра | 1 |
| 28 | F00039-00 | U-образное кольцо | 1 |
| 29 | P00325-00 | Шайба вала поршня | 1 |
| 30 | P00326-00 | Контргайка масляного цилиндра | 1 |
| 31 | P00021-00 | винт M4X19 | 6 |
| 32 | A00104-00 | воздушный цилиндр | 1 |
| 33 | F00040-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 35 | A00105-00 | Поршень в сборе | 1 |
| 36 | F00008-00 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 37 | P00027-00 | поршневая опора | 1 |
| 38 | F00009-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 39 | P00028-00-00 | нижняя часть цилиндра | 1 |
| 40 | P00029-00 | винт М4х10 | 1 |
| 41 | P00371-00 | пружина | 1 |
| 42 | P00373-00 | нижний выключатель | 1 |
| 43 | F00011-00 | Уплотнительное кольцо 12X1,5 | 3 |
| 44 | F00010-00 | Кольцо уплотнительное 1,52x3,53 | 1 |
| 45 | P00330-00 | верхний переключатель | 1 |
| 46 | F00191-00 | Кольцо уплотнительное 4,42х2,62 | 1 |
| 47 | A00103-00 | спусковой стержень | 1 |
| 48 | F00012-00 | Кольцо уплотнительное 12x1,9 | 1 |
| 49 | P00334-00 | Прокладка масляного цилиндра | 1 |
| 50 | P00034-00 | рычаг | 1 |
| 51 | F00013-00 | штифт | 3 |
| 52 | P00035-00 | рычаг | 1 |
| 53 | P00058-00-77 | Спусковой механизм | 1 |
| 54 | F00014-00 | штифт | 1 |
| 55 | P00336-00 | Стопор проводов 24х1 | 1 |
| 56 | P00337-00 | втулка | 4 |
| 57 | F00005-00 | Кольцо уплотнительное 19x1,5 | 1 |
| 58 | F00147-00 | воздушный адаптер ЕС | 1 |
| 59 | A00117-00 | Шланг без переключателя | 1 |
| 60 | F00016-00 | Кольцо уплотнительное 10x1,5 | 3 |
| 61 | P00151-00 | узел воздушного адаптера | 1 |
| 62 | F00048-00 | А-образное стопорное кольцо | 1 |
| 63 | P00488-00 | Шайба приводного стержня для M8 | 1 |
| 64 | P00150-00 | поворотный шарнир | 1 |
| 65 | F00107-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 66 | P00339-00 | опорное кольцо | 1 |
| 67 | F00108-00 | U-образное кольцо | 1 |
| добавочная деталь | P00307-00 | шпилька M6 | 1 |
| добавочная деталь | P00308-00 | шпилька M5 | 1 |
| добавочная деталь | P00309-00 | шпилька M4 | 1 |
| добавочная деталь | P00310-00 | шпилька M3 | 1 |
| добавочная деталь | P00311-00 | контргайка | 4 |
| добавочная деталь | P00484-00 | муфта для шпильки M6 | 1 |
| добавочная деталь | P00485-00 | муфта для шпильки M5 | 1 |
| добавочная деталь | P00486-00 | муфта для шпильки M4 / UNC 8-32 | 1 |
| добавочная деталь | P00487-00 | муфта для шпильки M3 | 1 |
| добавочная деталь | P00490-00 | приводной стержень M4 | 1 |
| добавочная деталь | P00491-00 | приводной стержень M5 | 1 |
| добавочная деталь | P00492-00 | приводной стержень М3 | 1 |
| добавочная деталь | P00493-00 | приводной стержень M6 | 1 |
| добавочная деталь | P03007-00 | Съемник болтов с головкой M6 | 1 |
| добавочная деталь | P03008-00 | Съемник болтов с головкой M5 | 1 |
| добавочная деталь | P03009-00 | Съемник болтов с головкой M4 | 1 |
| добавочная деталь | P03010-00 | Съемник болтов с головкой M3 | 1 |
| добавочная деталь | A00009-00 | Комплект для впрыска масла | 1 |
| добавочная деталь | F00010-00 | Кольцо уплотнительное 1,52x3,53 | 1 |
| добавочная деталь | F00011-00 | Уплотнительное кольцо 12X1,5 | 3 |
| добавочная деталь | F00012-00 | Кольцо уплотнительное 12x1,9 | 1 |
| добавочная деталь | F00191-00 | Кольцо уплотнительное 4,42х2,62 | 1 |
| добавочная деталь | P00393-00 | Регулятор расхода воздуха | 1 |
| добавочная деталь | P03200-00 | форма для гаечного ключа | 1 |
| добавочная деталь | P03215-00 | Гаечный ключ | 1 |
| добавочная деталь | P09051-00 | крючок | 1 |

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Продавец: | ООО «КЛАУЕ Риветс» 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, офис 325 |
| --- | --- |
| Наименование инструмента: | Заклепочный инструмент KLAUE модели KNPR-08 с винтом |
| Серийный номер: |  |
| Срок гарантийного обслуживания: | 1 год |
| Срок службы | 3 года |
| Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.02153/20 (соответствует ТР ТС 010/2011) |

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

1. Гарантийное обслуживание/ремонт заклепочного инструмента проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка инструмента, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали инструмента, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не исполняются в следующих случаях:
- серийный номер предъявляемого на гарантийное обслуживание инструмента не соответствует серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях;
- наличие явных или скрытых механических повреждений инструмента, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к данному заклепочному инструменту;
- повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса инструмента посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкции по эксплуатации;
- выход из стоя инструмента, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Дата продажи:

«____» ________________ 202_____ г.