Трафарет для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200

ПАСПОРТ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Трафарет для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200 (далее трафарет) изготовлен в соответствии с ТУ 26.51.66-057-96651179-2017 и используется для определения размеров дефектов сварных соединений на радиографических снимках. Параметры обнаруженных дефектов (трещин, непроваров, пор, шлаковых, вольфрамовых и других включений) определяются методом наложения шкал трафарета на снимок, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78, НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.07-2018 и других нормативных документов.

Пример обозначения при заказе «Трафарет для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200 по ТУ 26.51.66-057-96651179-2017».

Рисунок 1 – Внешний вид трафарета для расшифровки радиографических 
снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200

- Технические характеристики

Таблица 2.1

| Обозначение шкалы | Диапазон измерений | Цена деления | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 0 ÷ 200,0 мм | 1 мм | ±0,3 мм |
| Б | 0 ÷ 30,0 мм | 1 мм | ±0,3 мм |
| В | 0 ÷ 100,0 мм | 1 мм | ±0,3 мм |
| Г | 0 ÷ 30,0 мм | 1 мм | ±0,3 мм |
| Д | 0 ÷ 36 мм | 0,2 мм | ±0,1 мм |
| Е | 0,4 ÷ 4,0 мм | — | ±0,25 мм |
| Ж | 0,3 ÷ 3,0 мм | — | ±0,05 мм |
| И | 0,3 ÷ 3,0 мм | — | ±0,05 мм |
| К | 0,3 ÷ 3,0 мм | — | ±0,05 мм |
| Л | 0 ÷ 25 мм | 1 мм | ±0,2 мм |
| М | 0 ÷ 90° | 5° | ±2,0° |

- Условия эксплуатации

Таблица 3.1

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С |  | +10 ÷ +35 |
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С), не более, % |  | 80 |

- Комплект поставки

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Трафарет для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200 | 1 шт. |
| Паспорт и РЭ | 1 шт. |
| Сертификат о калибровке | 1 шт. |
| Конверт | 1 шт. |

- Устройство и порядок работы

- Трафарет выполнен из гибкой прозрачной плёнки с нанесёнными на ней миллиметровыми шкалами, а также изображениями окружностей и квадратов определённых размеров.

- На радиографический снимок сварного соединения накладывают трафарет и по шкалам, расположенными на трафарете, определяют размеры дефектов. Для более точного определения размеров дефектов сварного соединения совместно с трафаретом нужно использовать просмотровую лупу.

- Не допускается попадания на поверхность трафарета растворителей и других химически активных веществ.

- Не допускать изломов и сильных изгибов трафарета.

- После использования трафаретом протереть сухой хлопчатобумажной салфеткой и убрать в конверт.

- Транспортирование и хранение

- Транспортирование изделия должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Хранить трафарет в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 °С до +40 °C и относительной влажности не более 80 % при температуре +25 °C.

- В воздухе помещения для хранения трафарета не допускается содержание паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- Свидетельство о приемке

Трафарет для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200 №___________ 
соответствует требованиям ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78, НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.07-2018, 
ТУ 26.51.66-057-96651179-2017 и признан годным для эксплуатации.

| ____________ число, месяц, год | ______________ _____________ расшифровка подписи подпись МП |
| --- | --- |

- Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трафарета для расшифровки радиографических снимков ЭЛИТЕСТ ТФ-200 требованиям, предусмотренным в 
ТУ 26.51.66-057-96651179-2017, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 23055-78, ГОСТ Р 50.05.07-2018,
НП-105-18 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Дата продажи ___________

- Информация об изготовителе

ООО «АРИОН», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 (800) 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф