# Заклепочник ручной KR-10 Руководство по эксплуатации.

Содержание

- Назначение инструмента	3

- Технические характеристики	3

- Описание инструмента	3

- Подготовка к работе и смена насадок	4

- Установка гаечных заклепок	6

- Техника безопасности при работе c инструментом	6

- Техническое обслуживание инструмента	6

- Правила хранения, транспортировки и утилизации инструмента	7

- Комплект поставки	7

# Назначение инструмента

Ручной заклепочник марки «KLAUE» модели KR-10 предназначен для установки гаечных (резьбовых) заклепок с метрической резьбой от М5 до М10, изготовленных из различных материалов.

# Технические характеристики

| Модель | Диапазон устанавливаемых заклепок | Материал заклепок | Масса, кг | Рабочий ход, мм | Габаритные размеры в упаковке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-10 | М5; М6; М8; М10 | - Алюминий (Al) - Сталь (St) - Нержавеющая сталь (A2) | 2,0 | до 10 | 530х220х70 |

# Описание инструмента

Преимущества:

- широкий диапазон устанавливаемых заклепок;

- точная настройка рабочего хода;

- быстрое накручивание/скручивание гаечной заклепки с помощью штока;

- прорезиненные рукоятки для безопасного и удобного использования.

ВНИМАНИЕ!!

Перед использованием иструмента обязательно правильно установите рабочий ход заклепочника согласно настоящему Руководству по эксплуатации, в противном случае

возможна поломка инструмента!

Данный случай НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ!

# Подготовка к работе и смена насадок

- Выберете подходящую шпильку и муфту для гаечной заклепки (Рис. 1).

Рис. 1

- Для смены шпильки и муфты открутите гайку регулировочной втулки (Рис.2) и выкрутите втулку вместе с муфтой (Рис.3) из корпуса инструмента. Затем открутите контргайку муфты и выкрутите муфту из регулировочной втулки (Рис.4). Для извлечения шпильки: отведите фиксирующую втулку штока в крайнее заднее положение (Рис. 5) и выкрутите шпильку (Рис. 6).

.

Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4

Рис. 5	Рис. 6

- Для установки новой шпильки повторите операцию в обратном порядке: отведите фиксирующую втулку на штоке в крайнее заднее положение до упора и вверните шпильку в резьбовое отверстие до конца. Отпустите подпружиненную фиксирующую втулку штока – она зафиксирует шпильку. Затем в корпус инструмента установите регулировочную втулку, а в неѐ вкрутите муфту из

комплекта со шпилькой и зафиксируйте контргайкой.

- Для установки рабочего хода на регулировочной втулке с двух сторон нанесена шкала в миллиметрах, равная длине перемещения штока (Рис.7). Ослабьте гайку установочной втулки и установите необходимую длину рабочего хода штока – выкручивая втулку из корпуса увеличивая, а вкручивая – уменьшая перемещение штока. После установки длины рабочего хода затяните гайку регулировочной втулки.

Рис. 7

- После установки рабочего хода, нужно настроить вылет насадки для правильного скручивания/накручивания гаечной заклепки с помощью штока. Разведите ручки инструмента и накрутите заклепку таким образом, чтобы шпилька выступала над полностью накрученной заклепкой на длину гладкого (без резьбы) участка шпильки (примерно 1-3 мм). (Рис. 8). После этого затяните контргайку муфты гаечным ключом.

Рис. 8

Внимание!

- Убедитесь, что вы выбрали правильное место установки гаечной заклепки.

- Пометьте точное место установки заклепки кернером для сверления отверстия.

- Просверлите пробное отверстие, чтобы проверить правильность выбранного диаметра сверла для выбранной гаечной заклепки.

Для выбора диаметра сверла пользуйтесь таблицей:

| Размер гаечной заклепки | М5 | М6 | М8 | М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сверла, мм | 7 | 9 | 11 | 13 |

# Установка гаечных заклепок

- Переместите шток за ручку вниз до упора, при этом шпилька будет вращаться против часовой стрелки.

- Установите гаечную заклепку на шпильку и, удерживая еѐ, переместите шток вверх до упора, при этом заклепка автоматически накрутиться на шпильку.

- Вставьте гаечную заклепку в просверленное отверстие до упора.

- Удерживая заклепку в отверстии, сведите ручки заклепочника вместе, при этом шпилька совершит рабочий ход, сминая гладкий (без резьбы) участок заклепки и устанавливая ее в монтажное отверстие.

- Выкрутите шпильку из установленной заклепки движением штока вниз до упора. Инструмент готов для установки следующей заклепки.

- Техника безопасности и условия безопасной эксплуатации Внимание: Внимательно прочтите все указания по технике безопасности

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам.

- Работайте заклепочником только после изучения данного Руководства по эксплуатации и согласно требованиям, указанным в нем.

- Используйте заклепочник в соответствии с назначением.

- Используйте заклепочник только для установки указанных гаечных заклепок.

- Работайте с заклепочником осторожно и внимательно.

Запрещено работать заклепочником лицам в состоянии утомления или под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств.

- Не направляйте заклепочник на людей.

- При работе с заклепочником используйте защитную одежду и очки.

- Заклепочник должен использоваться в безопасных рабочих условиях и осматриваться с регулярными интервалами на предмет повреждений и функционирования обученным квалифицированным персоналом.

# Техническое обслуживание инструмента

В ходе эксплуатации заклепочника необходимо производить его чистку, а также своевременно замять шпильки с муфтой.

Обращайтесь для ремонта инструмента «KLAUE» только к

квалифицированным специалистам и используйте для ремонта только оригинальные запасные части

Это сохранит высокий уровень безопасности при работе с заклепочником KR-10 и продлит ресурс его использования.

# Правила хранения, транспортировки и утилизации инструмента

  - Заклепочник и их комплектующие следует хранить вне досягаемости для детей. Не позволяйте работать с заклепочниками людям, не знакомым с инструментом или не ознакомившимися с настоящим руководством по

эксплуатации.

  - Заклепочники ручные, их детали, комплектующие и упаковку, следует утилизировать таким образом, чтобы была возможна экологической переработки отходов.

Не выбрасывайте заклепочники, их комплектующие вместе с бытовыми отходами!

  - Заклепочник и его комплектующие должны быть безопасно утилизированы после достижения ими назначенного ресурса и не использоваться более по назначению.

Ресурс инструмента определяется его состоянием, при котором инструмент соответствует требованиям настоящей инструкции.

# Комплект поставки

Заклепочник ручной KR-10	1 шт.

Комплект насадок (М5, М6, М8, М10)	1 шт.

Картонная коробка	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Продавец: | ООО «КЛАУЕ Риветс» 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, офис 325 |
| --- | --- |
| Наименование инструмента: | Заклепочный инструмент KLAUE модели KR-10 |
| Серийный номер: |  |
| Срок гарантийного обслуживания: | 1 год |
| срок службы: | 3 года |

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

- Гарантийное обслуживание/ремонт заклепочного инструмента проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

- Доставка инструмента, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали инструмента, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не исполняются в следующих случаях:

  - серийный номер предъявляемого на гарантийное обслуживание инструмента не соответствует серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях;

  - наличие явных или скрытых механических повреждений инструмента, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;

  - выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к данному заклепочному инструменту;

  - повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);

  - наличие внутри корпуса инструмента посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкции по эксплуатации;

  - выход из стоя инструмента, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Дата продажи:

«	» 	202	г.