Заклёпочник электрический

KRЕ-50

Инструкция по эксплуатации

Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием инструмента !

Очень важно следовать правилам безопасности для защиты от повреждений.

- Данный инструмент должен быть использован исключительно для установки вытяжных заклёпок, которые указаны в пункте «Рабочий диапазон». Данный заклёпочник не может быть использован для других целей, например в качестве ударного инструмента и т.д.

- Данный инструмент должен всегда работать от сети напряжением 220-250 вольт/50-60 Гц.

- Отключите инструмент от сети питания, прежде чем менять детали, например насадки и т.д.

- Не используйте заклёпочник в следующих случаях:

- Огнеопасная обстановка;

- Резкое повышение температуры;

- Повышенная влажность.

- Нарушена целостность сетевой вилки или провода.

- Берегите заклёпочник от падения.

- Не перегружайте инструмент! Производите работы с интервалами. После 30 минут непрерывной работы рекомендуется перерыв 10-15 минут.

- При использовании инструмента всегда надевайте защитные очки, перчатки, костюм, а также другие необходимые для защиты предметы.

- Для ремонта инструмента используйте только оригинальные детали.

- Ремонт заклёпочника должен осуществляться профессионалами. Если у вас возникли сомнения, необходимо обратиться к продавцу.

Рабочий диапазон

Вытяжные заклёпки диаметром 3,0/3,2 мм – 4,0 мм - 4,8/5,0 мм.

Из всех материалов, в том числе алюминия, стали, нержавеющей стали.

Технические характеристики

Рабочее напряжение/частота                       220-250 вольт, 50-60 Герц;

Мощность электродвигателя                       400 ватт;

Сила вытягивания:	                              8 000 Н;

Рабочий ход:			                           22  мм;

Вес нетто:					                        2,2 кг;

Длина сетевого провода                            2,3 метра;

Комплект поставки:

Монтажный ключ, комплект губок, комплект щёток, насадки 3,0/3,2 мм, 4,0 мм, 4,8/5,0 мм.

Перед началом работы

Обратите внимание на чертеж инструмента и список деталей для лучшего представления о его составных частях . Название деталей в данной инструкции выделено жирным шрифтом с указанием номера, который соответствует её обозначению на чертеже.

- Проверьте состояние сетевого провода и электровилки перед включением инструмента в сеть 220 вольт. Эти элементы должны быть целыми, без перегибов, заломов, оголённых проводов.

- Используйте подходящую насадку (16) согласно размерам предполагаемой к установке вытяжной заклёпки.  Данный инструмент комплектуется насадками для заклёпок следующих размеров: 3,0/3,2 мм - 4,0 мм – 4,8/5,0 мм. Чтобы заменить насадку следуйте инструкции:

- Отключите инструмент от электросети;

- С помощью монтажного ключа (идёт в наборе с инструментом) открутите насадку (№16):

- Выберите нужную насадку (из набора к инструменту), вкрутите её в линкер (14) заклёпочника и затяните ключом.

Работа инструмента/установка заклёпок

- Включите питание инструмента, переместив тумблер включения в положение ON.

- После подготовки инструмента к работе и выбора нужной насадки вставьте заклёпку сердечником (стержнем) в насадку и установите заклёпку в предварительно просверленное отверстие в скрепляемом материале.

- Нажмите до упора на спусковой крючок (1) и отпустите его. Механизм инструмента совершит рабочий ход и вернётся в исходное положение.

- После установки заклёпки оторванная часть стержня с помощью пружины будет извлечена через отверстие в насадке. Достаточно наклонить инструмент вперёд для удаления стержня.

Обслуживание инструмента

После долгого использования заклёпочника, в его носовой части может скапливаться металлическая стружка, что снизит эффективность работы инструмента. Рекомендуется периодически очищать детали носовой части заклёпочника.

- Открутите линкер инструмента.

- Открутите корпус губок и разберите рабочий узел заклёпочника:

|  | - Корпус губок - Губки (3 штуки) - Возвратная пружина - Толкатель губок - Пружина толкателя губок - Толкатель стержня - Пружина толкателя стержня |
| --- | --- |

- Осуществите сборку деталей в обратном порядке. При необходимости нанесите смазку на подвижные детали.

Возможные неисправности

| Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Губки скользят по стержню заклёпки | - Губки изношены. - Скопление металлической стружки между губками. - Ослабла пружина толкателя. | - Замените губки. - Очистите губки. - Замените пружину. |
| Стержень заклёпки не вставляется в насадку. | - Выбран неверный размер насадки. - В губках застрял стержень от предыдущей заклёпки. | - Выберите нужный размер насадки. - Выньте застрявший стержень, разобрав носовую часть заклёпочника. |
| Инструмент не включается | - Отсутствует электропитание в сети. - Повреждён питающий провод. - Вышел из строя электродвигатель. | - Убедитесь в наличии электричества. - Проверьте целостность провода и вилки. - Замените щётки электродвигателя. |
| Греется корпус редуктора или электродвигателя | - Заклёпочник работает без перерыва. - В редукторе кончилась смазка. - Засорение движущихся частей инструмента. | - Сделать перерыв в работе на 15 минут. - Добавить смазку в редуктор. - Проверить наличие мусора в приводе. |

Схема инструмента KRE-50

| № | Название детали | Количество | № | Название детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спусковой крючок | 1 | 19 | Толкатель губок | 1 |
| 2 | Щётки эл. двигателя | 2 | 20 | Пружина толкателя стержня | 1 |
| 3 | Ось спускового крючка | 1 | 21 | Пружина толкателя губок | 1 |
| 4 | Выталкивающий штифт | 1 | 22 | Возвратная пружина | 1 |
| 5 | Втулка малой шестерни | 1 | 23 | Толкатель стержня | 1 |
| 6 | Винты крепления рукоятки | 2 | 24 | Корпус сердечника | 1 |
| 7 | Подшипник малой шестерни | 1 | 25 | Сердечник | 1 |
| 8 | Шестерня малая | 1 | 26 | Рабочие кулачки | 2 |
| 9 | Пластина | 1 | 27 | Центральный вал | 1 |
| 10 | Штифт | 2 | 28 | Шпиндель | 1 |
| 11 | Штифт | 2 | 29 | Втулка вала | 1 |
| 12 | Пружина спускового крючка | 1 | 30 | Подшипник редуктора | 1 |
| 13 | Винты крепления редуктора | 4 | 31 | Стопорное кольцо | 1 |
| 14 | Линкер | 1 | 32 | Большая шестерня | 1 |
| 16 | Насадка | 1 | 33 | Корпус редуктора | 1 |
| 17 | Корпус губок | 1 | 34 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 18 | Губки (3 шт) | 1 комплект | 35 | Двигатель в корпусе | 1 |

Список деталей KRE-50

Гарантийный талон

| Продавец: | ООО «КЛАУЕ Риветс» 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, офис 325. |
| --- | --- |
| Наименование инструмента: | Заклепочный инструмент модели: KRE-50 |
| Срок гарантийного обслуживания: | 6 месяцев |

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание/ремонт заклепочного инструмента проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка инструмента, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали инструмента, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не исполняются в следующих случаях:

- наличие явных или скрытых механических повреждений инструмента, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к данному заклепочному инструменту;
- повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса инструмента посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкции по эксплуатации;
- выход из стоя инструмента, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Дата продажи:

«________» __________________________ 20_______ г.

М.П.