Пневмогидравлический заклёпочник

KPR-45S

Инструкция

Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием инструмента !

Очень важно следовать правилам безопасности для защиты от повреждений.

- Данный инструмент должен быть использован исключительно для установки гаечных заклёпок, которые указаны в пункте «рабочий диапазон». Данный заклёпочник не может быть использован для других целей, например, в качестве молотка и т.д.

- Данный инструмент должен всегда работать от сжатого воздуха (давление воздуха в пределах: 0,5-0,7мПа).

- Отключите подачу воздуха от инструмента, прежде чем менять детали, например, шпильки и т.д.

- Не используйте заклёпочник в следующих случаях:

- Огнеопасная обстановка;

- Резкое повышение температуры;

- Повышенная влажность.

- Берегите заклёпочник от падения.

- При использовании инструмента всегда надевайте защитные очки, перчатки, костюм, а также другие необходимые для защиты предметы.

- Для ремонта инструмента используйте только оригинальные детали.

- Ремонт заклёпочника должен осуществляться профессионалами. Если у вас возникли сомнения, необходимо обратиться к дистрибьютору.

Рабочий диапазон

Вытяжные заклёпки: 3,0/3,2mm – 4,0mm – 4,8/5,0mm.

Все материалы.

Технические характеристики

Давление воздуха:			0,5мПа ~ 0,7мПа

Сила тяги:					10000 Н ~ 13720 Н

Рабочий ход:					18,5 мм

Вес нетто:					1,42 кг

Начало работы

Пожалуйста, обратите внимание на чертеж инструмента и список деталей для лучшего представления о частях заклёпочника. Название деталей в данной инструкции выделено курсивом с указанием номера, который соответствует детали на чертеже.

- Данный пневмогидравлический инструмент работает с подачей воздуха. Рекомендуется использовать шланг подачи воздуха диаметром более 8мм.

- Проверьте давление воздуха (значение должно быть в пределах 0,5мПА и 0,7мПа) и присоедините к инструменту воздушный адаптер (№53).  Воздушный адаптер имеет различные версии в разных странах и регионах, обычно инструмент оснащен корректной версией по умолчанию. В случае, если воздушный адаптер не подходит к вашему адаптеру шланга подачи воздуха, свяжитесь с дистрибьютором.

- Замените и используйте корректную насадку (#1) согласно размерам предполагаемой к установке вытяжной заклёпки.  Данный инструмент комплектуется насадками для заклёпок следующих размеров: 3,0/3,2mm, 4,0mm and 4,8/5,0mm.  Чтобы заменить насадку (№1) следуйте инструкции:

- Отключите подачу воздуха к инструменту, вытащив шланг из воздушного адаптера (№53);

- С помощью ключа (идёт в наборе с инструментом) открутите насадку (№1):

- Выберите нужную насадку (из набора к инструменту), вкрутите её в инструмент, а после затяните гаечным ключом.

- Установите контейнер для сбора отрывных стержней (№25) на заднюю часть заклёпочника.

Работа инструмента/установка заклёпок

- После подготовки инструмента к работе и выбора нужной насадки вставьте заклёпку сердечником в насадку. Затем вставьте заклёпку в предварительно просверленное отверстие, где необходимо скрепить материалы.

- Нажмите на спусковой крючок (№49), чтобы установить заклёпку.

- После установки заклёпки отрывная часть стержня будет втянута в контейнер для сбора сердечников (№25) автоматически. Убедитесь, что контейнер пуст, в противном случае отрывной стержень может застрять в инструменте.

- Сила втягивания стержня в контейнер для сбора может быть отрегулирована с помощью кнопки в задней части инструмента, которая заметна только при отсоединении контейнера:

- На адаптере воздушного шланга (№54), который идёт в комплекте с инструментом, есть скользящий переключатель для остановки подачи воздуха.

Обслуживание инструмента

Обычно после нескольких недель работы, для повышения производительности инструмента, следует добавить несколько капель гидравлического масла во входное отверстие воздушного адаптера (№53) для уменьшения трения внутренних частей заклёпочника. Масло будет распылено внутри инструмента во время работы.

После некоторого периода использования инструмента, рабочий ход может быть уменьшен, что говорит о необходимости заменить и пополнить гидравлическое масло в заклёпочнике:

- Открутите винт (№11) с помощью шестигранного ключа:

- Подключите подачу воздуха и накройте тканью область вокруг отверстия, из которого был выкручен винт (№11). Затем нажмите на спусковой крючок (№49), и масло само вытечет из инструмента:

- Вкрутите адаптер для добавления масла (идёт в комплекте с инструментом) в отверстие, откуда был извлечен винт (№11):

- С помощью шприца для добавления масла (идёт в комплекте с инструментом) медленно введите масло до полного наполнения (около 15 мл), затем извлеките шприц и адаптер. Очистите поверхность инструмента, удалив остатки масла, и затяните винт (№11) на инструменте:

- Проверьте рабочий ход инструмента. Если величина хода не достаточна, это может говорить о попадании воздуха в масляный цилиндр (№13) во время заправки маслом. Необходимо вытравить лишний воздух из инструмента.

Подсоедините инструмент к подаче воздуха, нажмите на спусковой крючок (№49) 6-7 раз, затем ослабьте винт (№11) и позвольте лишнему воздуху выйти. После этого затяните винт (№11) снова:

После долгого использования заклёпочника, в его носовой части может скапливаться металлическая стружка, что снизит эффективность работы инструмента. Рекомендуется периодически очищать детали носовой части заклёпочника или заменять:

- Используйте ключ (идёт в комплекте к инструменту) и ваш собственный гаечный ключ:

Гаечное отверстие 1 для разбора блока регулятора подачи воздуха (#22);

Гаечное отверстие 2 для извлечения зажимной муфты (#3);

Гаечное отверстие 3 for извлечения насадки (#1);

Гаечное отверстие 4 для откручивания носовой части (#2);

- Открутите насадку (№1) с помощью ключа:

- Открутите носовую часть (№2):

- Извлеките зажимную муфту (#3):

- Вытащите губки (№4) из зажимной муфты (№3), затем извлеките толкатель (№5) и пружину толкателя (№6), а также трубку сердечника (№20) и почистите все эти детали. Также проверьте детали и при необходимости замените их:

- Осуществите сборку деталей в обратном порядке. Наденьте пружину толкателя (№6) на толкатель (№5), затем вставьте его обратно в инструмент, где расположен блок масляного цилиндра (№13):

- Вставьте губки (№4) в зажимную муфту (№3), убедитесь, что 3 губки правильно расположены:

- Наденьте зажимную муфту (№3) с тремя губками внутри (№4) на инструмент и убедитесь, что сборка правильная:

- Присоедините носовую часть (№2) и насадку (№1) обратно к инструменту:

Вероятные неисправности

| Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Стержень заклёпки не оторвался | - Губки изношены или повреждены; - Недостаток гидравлического масла в инструменте; - Низкое давление подачи воздуха. | - Замените губки; - Добавьте масло; - Увеличьте давление подачи воздуха в пределах допустимых значений. |
| Губки скользят по стержню заклёпки | - Губки изношены; - Скопление металлической стружки между губками; - Ослабла пружина толкателя. | - Замените губки; - Очистите губки; - Замените пружину. |
| Стержень заклёпки не вставляется в насадку. | - Выбран неверный размер насадки; - В губках застрял стержень от предыдущей заклёпки. | - Выберите нужный размер насадки; - Выньте застрявший стержень, разобрав носовую часть заклёпочника. |
| Стержень заклёпки не втягивается в контейнер для сбора | - Недостаточная сила втягивания стержня; - Низкое давление подачи воздуха. | - Увеличьте силу втягивания стержней, следуя инструкции в пункте 4 раздела «Работа инструмента»; - Увеличьте давление воздуха в допустимых пределах. |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P09005-00 | насадка 4,8/5,0mm ID-E 3.3 | 1 |
| 2 | A00001-00 | носовая часть | 1 |
| 3 | P00252-00 | зажимная муфта (20deg.) | 1 |
| 4 | P00405-00 | набор из 3-х зажимных губок (20deg.) | 1 |
| 5 | P03821-00 | толкатель 5,0mm | 1 |
| 6 | P00181-00 | пружина толкателя | 1 |
| 7 | P00173-00 | контргайка зажимной муфты | 1 |
| 8 | F00021-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 9 | P00047-00 | опорное кольцо | 1 |
| 10 | F00022-00 | U-образное кольцо | 1 |
| 11 | P00009-00 | винт | 1 |
| 12 | F00002-00 | шайба | 1 |
| 13 | A02078-00 | блок масляного цилиндра | 1 |
| 14 | F00003-00 | U-образное кольцо | 1 |
| 15 | P00010-00 | шайба поршневой опоры | 1 |
| 16 | F00004-00 | уплотнительное кольцо | 2 |
| 17 | A00039-00 | блок поршня | 1 |
| 18 | F00011-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 19 | P00174-00 | возвратная пружина | 1 |
| 20 | P00186-01 | трубка сердечника | 1 |
| 21 | F00105-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 22 | A00053-01 | блок регулятора подачи воздуха | 1 |
| 23 | P00136-00 | удерживающая часть контейнера для стержней | 1 |
| 24 | P00137-00 | контргайка | 1 |
| 25 | A00119-00 | контейнер для сбора отрывных стержней | 1 |
| 26 | P00017-00 | шайба масляного цилиндра | 1 |
| 27 | F00006-00 | U-образное кольцо | 1 |
| 28 | P00018-00 | опорное кольцо | 1 |
| 29 | A00045-01-00-16 | блок воздушного цилиндра | 1 |
| 30 | P00022-00 | контргайка масляного цилиндра | 1 |
| 31 | F00007-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 32 | F00023-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 33 | A00012-00 | блок воздушного поршня | 1 |
| 34 | P00054-00 | поршневая опора | 1 |
| 35 | F00024-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 36 | P00055-00-00 | дно воздушного цилиндра | 1 |
| 37 | P04858-00 | винт воздушного цилиндра | 6 |
| 38 | P00029-00 | винт опоры воздушного цилиндра | 1 |
| 39 | P00030-00 | нижняя основа переключателя | 1 |
| 40 | F00010-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 41 | F00011-00 | уплотнительное кольцо | 2 |
| 42 | P00031-00 | верхняя основа переключателя | 1 |
| 43 | P00032-00 | валовая пружина переключателя | 1 |
| 44 | F00012-00 | уплотнительное кольцо | 1 |
| 45 | A00013-00 | блок спускового вала | 1 |
| 46 | F00013-00 | штифт | 3 |
| 47 | P00057-00 | рычаг | 1 |
| 48 | P00245-00 | соединяющая шпилька | 1 |
| 49 | P00058-00-77 | спусковой крючок | 1 |
| 50 | A00178-00-00 | корпус ручки | 1 |
| 51 | F00014-00 | штифт | 1 |
| 52 | P00039-00 | винт | 4 |
| 53 | F00147-00 | воздушный адаптер (версия EU) | 1 |
| 54 | A00118-00 | блок воздушного шланга с переключателем | 1 |
| 55 | F00048-00 | стопорное кольцо (форма А) | 1 |
| 56 | F00016-00 | уплотнительное кольцо | 3 |
| 57 | P00144-00 | узел воздушного адаптера | 1 |
| 58 | P00150-00 | шарнирное соединение | 1 |
| 59 | F00163-00 | волнообразное кольцо | 1 |
| accessory | P00405-00 | набор из 3-х зажимных губок (20deg.) | 1 |
| accessory | A00009-00 | набор для добавления масла | 1 |
| accessory | P03822-00 | толкатель 4,0mm | 1 |
| accessory | P03847-00 | ключ | 1 |
| accessory | P09002-00 | насадка 3,0/3,2mm ID-B 2.3 | 1 |
| accessory | P09003-00 | насадка 4,0mm ID-C 2.7 | 1 |
| accessory | P09051-00 | крюк | 1 |

ВЗРЫВ - СХЕМА

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Продавец: | ООО «КЛАУЕ Риветс» 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, офис 325 |
| --- | --- |
| Наименование инструмента: | Заклепочный инструмент KLAUE модели KPR-45S |
| Серийный номер: |  |
| Срок гарантийного обслуживания: | 1 год |
| Срок службы | 3 года |
| Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.02153/20 (соответствует ТР ТС 010/2011) |

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

1. Гарантийное обслуживание/ремонт заклепочного инструмента проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка инструмента, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали инструмента, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не исполняются в следующих случаях:
- серийный номер предъявляемого на гарантийное обслуживание инструмента не соответствует серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях;
- наличие явных или скрытых механических повреждений инструмента, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к данному заклепочному инструменту;
- повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса инструмента посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкции по эксплуатации;
- выход из стоя инструмента, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Дата продажи:

«____» ________________ 202_____ г.