Магнитный держатель

PMYP-B32

ПАСПОРТ

Назначение

Магнитный держатель PMYP-B32 изготовлен в соответствии с 
ТУ 4276-019-96651179-2015 и предназначен для быстрой и надежной фиксации ферромагнитных изделий на немагнитных поверхностях.

Технические характеристики

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал корпуса держателя | никелированная сталь |
| Материал магнита | сплав на основе Nd-Fe-B |
| Высота держателя (H), мм | 8 |
| Диаметр внешний (D), мм | 32 |
| Диаметр внутренний (D2), мм | 9 |
| Диаметр отверстия (D1), мм | 5,5 |
| Усилие отрыва, кг | 30 |
| Масса, г, не более | 38 |

Условия эксплуатации

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +60 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 98 |

ВНИМАНИЕ: нагрев изделия свыше 80 °С приведет к резкому снижению его магнитных свойств!

Комплектность поставки

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Магнитный держатель PMYP-B32 | 2 шт. |

Устройство

Магнитный держатель PMYP-B32 представляет собой малогабаритное изделие с центральным отверстием диаметром 5,5 мм (под винт M5) и магнитными свойствами.

В корпус держателя, выполненный из стали с никелированным покрытием, вклеен кольцевой магнит на основе сплава Nd-Fe-B.

1

2

3

Центральное отверстие держателя выполнено таким образом, что при его использовании с винтами, шурупами и саморезами их головка утапливается в отверстии держателя. При этом контактная поверхность магнита полностью сохраняется для использования с металлическими поверхностями.

- – неодимовый (NdFeB) магнит;

- – стальной корпус;

- – центральное отверстие под винт М5 (⌀ 5,5 мм).

Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с 
ГОСТ 26653-2015 и ГОСТ Р 51908-2002 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 3 в соответствии с 
ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

  - Срок хранения магнитного держателя PMYP-B32 не более 5 лет.

Сведения об утилизации

7.1 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

7.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.  «Об отходах производства и потребления» и 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик магнитного держателя PMYP-B32 требованиям 
ТУ 4276-019-96651179-2015 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф