ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВС

РАСКОКСОИЛ ВАЛЕРА

ТУ 2384-025-45540231-2006

Техническое описание продукта

Состав предназначен для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных  углеродистых отложений: лак, нагар, шлам. Состав растворяет в масле  труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами. Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец, чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.

СВОЙСТВА:

- Смешивается с минеральными, полусинтетическими и синтетическими маслами в рекомендуемой дозировке до 5%:

- Размягчает и полностью растворяет в масле углеродистые отложения;

- Не вызывает коррозии стали, алюминия, чугуна и их сплавов;

- Не воздействует на резиновые и пластиковые элементы ДВС в рекомендуемой дозировке;

- Безопасен для двигателей с алюминиевыми поддонами картера;

НАЗНАЧЕНИЕ:

• Раскоксовка маслоотводящих каналов и безразборная очистка ДВС от углеродистых отложений; 
• Снижение угара масла, раскоксовка маслосъемных колец, восстановление компрессии;  
• Безразборная чистка гидрокомпенсаторов и других элементов газораспределительного механизма ДВС;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед применением выдержать состав при комнатной температуре  в течении 6 часов.

- Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава. Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.

- Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.

- Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло. Для максимального эффекта рекомендуется проводить очистку на сервисном масле RESURS SAE 30.

- Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.

- Заглушить двигатель и слить отработанноое масло.

- Сразу залить промывочное масло(RESURS SAE 30) и промыть в соответствии с инструкцией по его применению.

- После применения в ДВС с окрашенным поддоном картера необходимо убедиться в целостности лакокрасочного покрытия, при необходимости краску удалить.

- Установить новый масляный фильтр и залить эксплуатационное масло.

- На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при следующей замене масла;

- Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS. Применяя  очиститель масляной системы и металлоплакирующий состав эффективность ДВС значительно повышается.

Ограничения по применению в автомобилях с окрашенными внутренними деталями обусловлено сложностью идентификации вида и марки краски и состояния поверхности. В процессе исследования отмечено частичное отслоение алкидной краски на внутренней поверхности поддона (без образования абразивных частиц). Поддоны, окрашенные краской на водной основе, сохранили целостность, в том числе при повторном воздействии средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно! При работе обязательно использование защитных перчаток. Не вдыхать и не глотать. Не допускать попадания на кожу, в глаза. H227 Горючая жидкость. H314 Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз. H317 Может вызвать кожную аллергическую реакцию. H372 Вызывает повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. H402 Вредно для водной флоры и фауны. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или принять душ. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Работы с заведенным ДВС проводить только при подключении к системе удаления выхлопных газов или на открытом воздухе. Хранить в недоступном от детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид | Маслянистая бесцветная жидкость |
| --- | --- |
| Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20°С, сек | 15-25 |
| Температура вспышки, °С | 90 |
| Температура застывания, °С, не выше | +5 |
| Плотность кг/м3 | 1020 |
| Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |

СОСТАВ:

Азотсодержащие органические соединения, ПАВ, функциональные добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°С до + 40°С в недоступном для детей месте. При температуре ниже +5 °С кристаллизуется(мутнеет), после выдерживания в течение 6 часов при комнатной температуре восстанавливает свои свойства.

Гарантийный срок хранения - 4 года.