Инструкция по применению GAVIAL Клей УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 500 гр

Для флизелина, стеклотканевых обоев и стеклохолста:

- Подготовка поверхности:

  - Очистите стену от пыли, грязи и старых покрытий.

  - Обработайте неровности шпаклёвкой и прогрунтуйте поверхность.

  - Убедитесь, что стена сухая и чистая.

- Приготовление клея:

  - Высыпьте содержимое пакета (500 г) в ёмкость с водой (согласно инструкции на упаковке).

  - Перемешайте до получения однородной массы.

  - Дайте клею настояться 5–10 минут.

- Нанесение клея:

  - Используйте кисть или валик для равномерного нанесения.

  - Для флизелиновых обоев клей наносится только на стену.

  - Для стеклотканевых обоев и стеклохолста клей наносится на стену и материал.

- Приклеивание материала:

  - Приложите обои/стеклохолст к стене, разглаживая сверху вниз.

  - Устраните пузыри и складки с помощью шпателя или тряпки.

  - Проверьте ровность стыков.

- Завершение работы:

  - Оставьте материал высыхать согласно рекомендациям производителя.

  - Избегайте сквозняков и перепадов температуры во время высыхания.

Важно! Перед использованием проверьте совместимость клея с конкретным типом материала. Для стеклотканевых обоев может потребоваться дополнительное грунтование.