Инструкция по монтажу фасадной стеклотканевой сетки GAVIAL

Подготовка к работе

Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная сетка GAVIAL

- Штукатурный состав

- Шпатель

- Кельма или полутерок

- Защитные перчатки

- Измерительные инструменты

Пошаговая инструкция монтажа

- Подготовка поверхности:

- Очистить основание от пыли и грязи

- При необходимости обработать поверхность наждачной бумагой

- Обеспылить рабочую зону

- Нанесение базового слоя:

- Нанести штукатурный состав толщиной 2-3 мм

- Равномерно распределить раствор по поверхности

- Монтаж сетки:

- Развернуть рулон сетки

- Начать укладку сверху вниз

- Обеспечить натяжение материала

- Уложить внахлест не менее 10 см между полотнами

- Фиксация сетки:

- Притопить сетку в штукатурный раствор

- Использовать кельму или полутерок

- Избегать образования пузырей

- Следить за равномерностью покрытия

Важные рекомендации

Что нельзя делать:

- Подрезать сетку до приклеивания

- Наносить финишный слой до полного высыхания

- Укладывать рулоны встык без нахлеста

- Использовать сетку для внутренних работ на фасаде

Проверка качества монтажа

Контроль качества:

- Проверить ровность торцов рулонов

- Убедиться в плотности намотки

- Проверить наличие документации

- Оценить прочность материала

Дополнительные элементы

Рекомендуемые комплектующие:

- Усилители углов с сеткой

- Профили примыкания

- Цокольные профили

- Специальные фасадные дюбели

Типичные ошибки и их предотвращение

Основные ошибки:

- Использование неподходящей сетки

- Недостаточный нахлест между полотнами

- Отсутствие подготовки поверхности

- Нарушение технологии нанесения раствора

Завершающие работы

Финишный этап:

- Дождаться полного высыхания (минимум 48 часов)

- Нанести выравнивающий слой

- Проверить качество покрытия

- Устранить возможные дефекты

Гарантийные условия

Условия гарантии:

- Соблюдение технологии монтажа

- Использование рекомендованных материалов

- Правильное хранение до монтажа

- Соблюдение температурного режима при работе

При возникновении вопросов обращайтесь к специалистам за консультацией.