Инструкция по эксплуатации

замка марки "Duotai" D 119

ОШН-Э, ШМ-Э, КЛ-Э,ОШ-Э.

Элементы индикации и управления.

Желтая индикация светодиода- программирование кода.

Красная индикация светодиода- низкое напряжения батареи.

Зеленая индикация светодиода- ввод кнопок замка.

Кнопки от 0 до 9                         - кнопки набора кода.

Кнопка «*»                                  - кнопка  «сброс».

Кнопка «#»                                  - кнопка «подтверждения»

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери шкафа.

Перед началом использования шкафа, рекомендуется сменить заводской

код управления и мастер-код. Код управления и мастер-код

устанавливаются от 1 до 8 цифр.

Код управления установленный на заводе: 1-5-9.

Мастер-код:                                                     1-2-3-4.

1.Чтобы открыть шкаф нужно

-ввести код заводской код управления 159 или мастер-код 1234

-нажмите кнопку « # » для подтверждения, загорится зеленый светодиод;

-поверните ручку замка по часовой стрелки и откройте дверь;

2. Изменение кода управления.(выполняется при открытой двери)

а) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери, загорится желтый светодиод

б) далее вводим новый код от1 до 8;

в) нажмите кнопку «#» для подтверждения. Загорится зеленый светодиод и Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод.

г) если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует.

Повторите действия а)- в).

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы

убедиться, что код запрограммирован правильно.

3.Изменение мастер-кода.(выполняется при открытой двери)

а) введите 00 на клавиатуре;

б) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери, загорится желтый светодиод;

в)далее вводим новый код от1 до 8.Загорится зеленый светодиод и Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод;

г)если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует.

Повторите действия а)- в).

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы

убедиться, что код запрограммирован правильно.

4. Как пользоваться мастер-ключом.

Если пользователь забыл свой код , нужно произвести следующие действия:

а) с помощью заостренного предмета снимите защитную крышку мастер-ключа, которая находится на лицевой панели замка;

б) вставьте мастер-ключ в замочную скважину и поверните ключ влево;

в) ручку замка поверните вправо и откройте дверь;

ВНИМАНИЕ! Не храните мастер-ключ в шкафу..

5.Замена элементов питания.

а) если на панели замка замигает красный светодиод, это означает, что напряжение батареи меньше 4.8V - рекомендуется заменить батарею. Для этого нужно открыть дверь. На  внутренней поверхности двери находится блок питания замка. Откройте крышку и замените батарейки;

Замок использовать только в помещении. Рабочая температура от 0 0 С до  + 49 0С.  Производитель рекомендует использовать щелочные батареи на 1.5V модель АА и заменять их ежегодно .

Информация: Замок электронный предназначен для запирания дверей металлических шкафов, установленных в жилых,общественных и производственных зданиях. Дата изготовления август 2016 года, информация также указана (продублирована) на внутренней стороне замка закрепленной на лицевой стороне сейфа(металлического шкафа), с указанием цифрами на специальной наклейке информации о времени изготовления  В случаи обнаружения неисправности замка, возможно обратится Nanjing Duotai Electronic Technology Co, China, а также непосредственно в адрес магазина, где был приобретен (сейф) металлический шкаф с установленным электронным замком. Замок утилизируется согласно ФЗ « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и распоряжению Правительства РФ от 24.09.2015 г. №1886-Р.