Шестеренный масляный насос WCB

Инструкция по эксплуатации

- Область применения

Шестеренный масляный насос WCB — это компактный и энергосберегающий переносной насос низкого давления для перекачивания нефтепродуктов, который особенно подходит для НПЗ, электростанций, энергоустановок, подстанций и нефтебаз. Перекачивание жидкого масла осуществляется по трубкам подходящей системы смазки. Например: для перекачивания смазочного масла, напитков, малокоррозионных жидкостей и т.п. необходимо использовать встроенный шестеренный насос с элементами из нержавеющей стали нашего производства.

Возможность работы при отрицательной температуре при вязкости масла не превышающего 1500 сСт. Высота всасывания от 2 до 3.5 м в зависимости от типа используемого масла. Напор 30 м.

Шестеренка изготовлена из металла.

- Технические характеристики

| Тип | Технические характеристики |  | Высота всасывания (м) | Высота напора (м) | Напряжение (В) | Частота вращения об/мин | Мощность (Вт) | Размер (мм) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход л/мин | Давление МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| WCB-30 | 30 | 0,3 | 4 | 30 | 220/380 | 2800 | 370 | 20 | Сталь, медь, взрывозащищённый двигатель или аналогичный двигатель 220 или 380 В |
| WCB-50 | 50 | 0,3 | 4 | 30 | 220/380 | 2800 | 550 | 20 |  |
| WCB-75 | 75 | 0,3 | 4 | 30 | 220/380 | 2800 | 750 | 25 |  |
| WCB-100 | 100 | 0,3 | 4 | 30 | 220/380 | 2800 | 1100 | 32 |  |

- Эксплуатация и техническое обслуживание

(1)	Смазка шестерней в насосах данной серии осуществляется перекачиваемым маслом. Следовательно продукт должен быть чистым. Загрязнения в масле могут привести к сокращению срока службы насоса, а в худшем случае - к его поломке.

(2)	Подготовка к запуску насоса:

- Проверить надежность крепежных элементов.

- Убедиться в плавности вращения шестерней (в отсутствии заклинивания).

- Проверить исправность электрических подключений.

- Проверить герметичность соединения трубок. Убедиться, что высота всасывания масла не превышает заявленные требования.

- Когда трубка вставляется в бочку, во избежание попадания воздуха в систему патрубок не должен находиться выше уровня масла.

(3)	Техническое обслуживание масляных насосов

- Убедиться в отсутствии перегрева компонентов масляного насоса.

- При обнаружении нехарактерного шума или перегрева необходимо немедленно остановить насос и устранить причину.

- Проверить герметичность масляного сальника. При утечке масла осмотреть сальник на следы износа или проверить, не ослаблена ли пружина.

- Рекомендуется содержать насос и зону вокруг него в чистоте.

(4)	Остановка насоса

Сначала поднять всасывающую трубку до уровня поверхности масла, чтобы слить масло, оставшееся в трубопроводе, и отключить питание. Если на выпускной линии масла отсутствует клапан, нельзя закрывать задвижку.

- Способы диагностики и устранения неисправностей

(1)	Шестеренный насос не нагнетает жидкость или нагнетает неправильно:

- Слишком большая высота всасывания. Проверить высоту всасывающего патрубка.

- Во всасывающую трубу попал воздух. Затянуть соединения, устранить причину утечки.

- Неправильное направление вращения двигателя. Он должен вращаться в направлении стрелки.

- Засор во всасывающей трубке или другие повреждения.

- Слишком большое давление в масляной трубке. Открыть клапан, чтобы сбросить давление.

- При слишком большом давлении в масляной трубке рекомендуется уменьшить длину трубки или использовать трубку большего диаметра.

- Нижний конец всасывающей трубки не полностью погружен в жидкость. Проверить и исправить.

- Низкая температура нагнетаемого масла приводит к повышению его вязкости. Слишком высокое давление нагнетания. Подогреть масло или снизить давление нагнетания.

(2)	Превышение мощности:

- Слишком высокое давление нагнетания. Следует подогреть масло или снизить давление нагнетания.

- Засор в сливной трубке. Проверить.

- Неправильная работа вращающихся компонентов или их деформация вызывает трение и, как следствие, перегрев. Проверить.

(3)	Утечка жидкости

- Ослабление соединений. Затянуть.

- Износ масляного сальника. Заменить.

- Повреждение уплотнения в местах соединения. Заменить.

- Поврежденные детали отремонтировать.

(4)	От масляного насоса исходит посторонний шум.

- В первую очередь осмотреть всасывающую трубку.

- Неправильно собраны компоненты насоса. Проверить и исправить.

- Износ или повреждение поверхности зубьев. Исправить.

- Смещение осей ведущего или ведомого валов. Деформация вала. Устранить нарушение.

- Трение вращающихся компонентов. Открыть корпус и устранить причину.

- Повреждение подшипника. Заменить.

5.	Характеристики втулки подшипника

| Тип | Характеристики масляного сальника | Кол-во | Корпус | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB-30, 50, 75, 100 | PD15x 30 × 10 | 1 | 15x20x12 | 4 |

6.	Таблица размеров шестеренного масляного насоса

| № | Тип | Длина | Ширина | Высота | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WCB-30 | 390 | 196 | 220 |  |
| 2 | WCB-50 | 400 | 210 | 220 |  |
| 3 | WCB-75 | 420 | 230 | 230 |  |
| 4 | WCB-100 | 450 | 230 | 230 |  |

Внимание:

Предназначен только для перекачивания масла (нефтепродуктов)
(не подходит для нагнетания).