Инструкция по применению универсального клея «Alligator»

Описание продукта:
Клей «Alligator» предназначен для профессионального использования. Он обеспечивает надежное сцепление и долговечность покрытия. Клей изготовлен на акриловой основе и подходит для приклеивания линолеума, ковролина и других напольных покрытий.

Подготовка поверхности:

- Очистите поверхность от пыли, грязи и жира.

- Убедитесь, что поверхность сухая и ровная.

- Для пористых поверхностей рекомендуется предварительная грунтовка раствором клея (1 кг клея на 7 м²).

Применение:

- Нанесите клей сплошным слоем или точечно с помощью шпателя.

- При наклеивании линолеума или ковролина нанесите клей на поверхность пола, плотно прижмите материал и оставьте высыхать на 24 часа.

- Для пленочных материалов на бумажной или тканевой основе приготовьте раствор в пропорции 7:1 (клей:вода). Расход клея — 0,35 кг на 1 м².

- При наклеивании плиток нанесите клей на тыльную сторону плитки слоем 2–3 мм, плотно прижмите плитку к поверхности и оставьте на 72 часа.

Условия применения:

- Температура воздуха должна быть не ниже +5°С.

- Избегайте повышенной влажности.

Меры предосторожности:

- Используйте защитные средства при работе.

- Храните клей в недоступном для детей месте.

- Избегайте попадания клея в глаза и на кожу.

Если у вас остались вопросы или требуется дополнительная информация, обратитесь к инструкции на упаковке или проконсультируйтесь с продавцом.