Инструкция по монтажу флизелина KIMBULA

- Подготовка поверхности:

  - Очистите стены от пыли, грязи и старых покрытий.

  - Выровняйте поверхность: заделайте крупные трещины и неровности (более 2 мм) шпаклёвкой.

  - Проверьте адгезию: на старых обоях сделайте крестообразные надрезы и приклейте малярный скотч — если не отслаивается, можно монтировать флизелин.

- Нанесение клея:

  - Используйте клей «Аллигатор Профи» или аналоги для флизелиновых обоев.

  - Наносите клей валиком с коротким ворсом только на стену, равномерно распределяя состав.

  - Дайте клею впитаться 5–7 минут (время зависит от типа основания).

- Поклейка материала:

  - Раскроите флизелин с запасом 5–10 см по длине.

  - Начинайте с угла или ровной вертикальной линии, используя уровень для разметки.

  - Прикладывайте полотно к стене, разглаживая сверху вниз резиновым шпателем или мягкой щёткой.

- Разглаживание и высыхание:

  - Устраните пузыри и складки, аккуратно подтягивая материал.

  - Пройдитесь по стыкам валиком с поролоновой насадкой для плотного прилегания.

  - Оставьте полотно сохнуть при комнатной температуре (20–25°C) без сквозняков — время высыхания указано на упаковке клея.

Примечания:

- Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни) обработайте швы гидроизоляционной лентой.

- Перед покраской дождитесь полного высыхания флизелина (24–48 часов).

- Материал совместим с любыми поверхностями: бетоном, гипсокартоном, штукатуркой, старыми обоями.

Условия хранения: рулон храните в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C, избегая прямых солнечных лучей.