МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

ТУ 2384-007-48972936-2011

Техническое описание продукта

Абразивная полировальная паста, предназначенная для ухода за лакокрасочными покрытиями автомобиля, подвергающимися эксплуатационным и атмосферным воздействиям.

СВОЙСТВА:

- легко наносится, растирается, удаляется;

- удаляет царапины и возвращает поверхности кузова первоначальный блеск;

- эффект полировки не исчезает после мойки автомобиля;

- во время полировки удерживается под полировочным кругом;

- не содержит силиконы и воска.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мелкозернистая полировальная паста разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля после использования «грубых» полировальных составов, а также в случае потери блеска и для удаления голограмм. В случае отсутствия глубоких царапин, паста может быть использована как однопроходная.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Помыть и высушить обрабатываемый участок.

- Хорошо встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество состава на сухой полировальный круг.

- Равномерно распределить пасту по полируемой поверхности.

- После полировки остатки полировальной пасты удалить микрофиброй.

Рекомендуемая скорость вращения диска для роторной машинки – 1200-2000 об/мин.

Рекомендуется использовать мягкий или средней жесткости поролоновый круг.

Применять рекомендуется при температуре 10-25°С. Не применять на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами. Сколы и глубокие царапины (доходят до грунта или металла), необходимо обработать иными средствами: восковыми карандашами, подкрасочным набором или окраской деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид и цвет | Густая паста белого цвета |
| --- | --- |
| Плотность при 20 °C, г/cм3 | 1,0±0,1 |

СОСТАВ:

Вода, абразивные материалы, ПАВ, органические растворители, функциональные добавки, консервант.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от источников тепла.