|  | СТЕНД БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ B2500 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- |

Внимание

- Настоящее руководство является неотъемлемой частью устройства. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство!

- Сохраните руководство для последующего использования при эксплуатации и обслуживании устройства.

- Данное устройство разрешается использовать только по назначению. Запрещается использовать его для каких-либо других целей.

- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению.

Меры предосторожности

- К работе с оборудованием допускается только квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение. Внесение изменений в какие-либо узлы или детали, либо использование станка для других целей без согласования с изготовителем или без соблюдения требований инструкций может привести к непосредственному или косвенному повреждению оборудования.

- Следует поместить балансировочный станок на устойчивую ровную поверхность, не на деревянный поддон, в противном случае результаты балансировки будут неточными.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции расстояние между задней панелью станка и стеной должно быть не менее 60 см. Необходимо обеспечить достаточное пространство по обеим сторонам станка для удобной работы.

- Не устанавливать станок в местах с высокой температурой или влажностью, а также вблизи систем отопления, водопроводных кранов, увлажнителей воздуха или дымоходов.

- Избегать попадания большого количества пыли, аммиака, спирта, растворителей или связующих веществ.

- Посторонние лица не должны находиться в рабочей зоне станка во время его использования.

- Следует использовать соответствующее оборудование и инструменты, средства защиты, включая очки, беруши и специальную обувь.

- Необходимо обратить особое внимание на маркировку и таблички, расположенные на станке.

- Во время работы запрещается прикасаться к движущимся частям или приближаться к ним.

- Запрещается снимать предохранительное устройство или эксплуатировать его в ненадлежащем состоянии.

Содержание

1.	Общие сведения	3

2.	Сборка станка	3

3.	Элементы управления и компоненты	5

4.	Индикация и использование балансировочного станка	8

5.	Самокалибровка балансировочного станка	14

6.	Калибровка датчика расстояния и диаметра обода (если предусмотрено)	15

7.	Ошибки	17

8.	Самодиагностика	18

9.	Настройка станка	18

10.	Функция OPT	19

Общие сведения

Технические характеристики:

- Максимальная масса колеса: 65 кг

- Мощность: 0,25 кВт

- Источник питания: 220 В, 50-60 Гц

- Точность балансировки: ± 1 г

- 8 режимов балансировки: DYN, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, ALU5, ALUS, ST

- Скорость вращения при балансировке: 200 об/мин

- Время цикла: 8 с

- Диаметр обода: от 10 до 24 дюймов (256 - 610 мм)

- Уровень звукового давления во время рабочего цикла: <70 дБ

Особенности:

- Статистическая и динамическая балансировка, ALU-программы для легкосплавных дисков или дисков особой формы

- В режиме балансировки ALU есть возможность выбрать положение "6 часов" или "12 часов" для установки балансировочных грузов

- Функция самодиагностики позволяет легко найти проблему

- Возможность использования станка для ободов из стали и алюминиевых сплавов

Условия работы:

- Температура: от 5 до 50ºC

- Высота над уровнем моря: ≤ 4000 м

Сборка станка

Вскрытие упаковки

Распаковать коробку, проверить наличие всех деталей

| №; Позиция; Кол-во. 1; Измеритель ширины; 1. 2; Конус №1; 1. Конус №2; 1. Конус №3; 1. Конус №4; 1. 3; Быстросъемная гайка; 1. 4; Резьбовая втулка; 1. 5; Прижимная чашка быстросъемной гайки; 1. 6; Подушка прижимной чашки; 1. 7; Балансировочный молоток; 1. 8; 100 г балансировочный груз; 1. 9; Шестигранные ключи; 1. |  | №4 №3 №2 №1 |
| --- | --- | --- |

Установка

- Следует поместить балансировочный станок на устойчивую ровную поверхность, не на деревянный поддон, в противном случае результаты балансировки будут неточными.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции расстояние между задней панелью станка и стеной должно быть не менее 60 см,  а между левой боковой стенкой (если стоять лицом к передней части станка) и стеной - не менее 40 см. Необходимо обеспечить достаточное пространство по обеим сторонам станка для удобной работы.

600 мм

400 мм

Закрепить балансировочный станок винтами к полу в нижней части.

Установка переходника

Балансировочный станок поставляется в комплекте с переходником конусного типа для крепления колеса с центральным отверстием (см. рис. ниже).

Установка колеса

Очистить колесо, снять противовесы, проверить давление колеса.

Выбрать способ установки в зависимости от типа колеса.

| Главный вал - колесо — подходящий конус (малой головкой внутрь) — быстросъемная гайка с рукояткой | Главный вал - подходящий конус (большой головкой внутрь) — колесо — быстросъемная гайка с рукояткой |
| --- | --- |

Внимание:	установить колесо и удерживать для установки резьбовой втулки. Не двигать колесо по валу в процессе его установки и снятия во избежание появления царапин на поверхности вала.

Элементы управления и компоненты

| №; Позиция; Стандартн./ Опциональн.. А; Выключатель; S. B; Верхняя часть станка с лотком для грузов и принадлежностей; S. C; Измерительная линейка; S. D; Главный вал; S. E; Педаль фиксации; O. F; Защитный кожух; S. G; Панель управления; S. H; Бесконтактный измеритель ширины; S. |  |  |
| --- | --- | --- |

Дисплей (G)

  - Отображение значения внутреннего дисбаланса

  - Отображение положения внутреннего дисбаланса

  - Отображение значения внешнего дисбаланса

  - Отображение положения внешнего дисбаланса

  - Отображение выбранного типа коррекции

Восемь режимов балансировки

| Значок | Режим балансировки | Операции | Балансировочные грузы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартное значение/По умолчанию | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Запустить вращение после останова | Закрепить грузы с обеих сторон закраины обода |
|  | ALU1 | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Запустить вращение после останова | Закрепить самоклеящиеся грузы с обеих сторон закраины обода |
|  | ALU2 | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Запустить вращение после останова | Установить груз на внутренней части обода, закрепить самоклеящийся груз на внешней части обода |
|  | ALU3 | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Запустить вращение после останова | Закрепить самоклеящиеся грузы с обеих сторон закраины обода |
|  | ALU4 | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Запустить вращение после останова | Установить груз на внутренней части обода, закрепить самоклеящийся груз на внешней части обода |
|  | ALU5 | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Запустить вращение после останова | Добавить самоклеящийся груз на внутреннюю часть обода, установить груз на внешнюю часть обода |
|  | ALU-S | - Включить станок - Нажать кнопку ALU, загорится индикатор - Ввести значения aI, aE, d - Запустить вращение после останова | Закрепить самоклеящиеся грузы в двух положениях, соприкасающихся с измерительной головкой |
|  | Статический режим | - Включить станок - Ввести значения a, b, d - Нажать кнопку ALU - Запустить вращение после останова | Установить самоклеящийся груз |

Следует обратить внимание на положение несбалансированного груза в соответствии с настройками

| LAS=OFF (ВЫКЛ.) |  |  |  | LAS=ON (ВКЛ.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутри | Режим балансировки | Снаружи |  | Внутри | Режим балансировки | Снаружи |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 6 часов |  | 6 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |  | 6 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 6 часов |  | 12 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 6 часов |  | 12 часов |
| Измеряющая головка |  | Измеряющая головка |  | 6 часов |  | 6 часов |
| 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |  | 12 часов |

Клавишная панель (H)

| Значок | Функция | Значок | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры диска |  | Выбор режимов «ALU» |
|  | Кнопка увеличения |  | Шаг и пороговое значение индикации дисбаланса |
|  | Кнопка уменьшения |  | Пуск |
|  | Останов/Отмена |  |  |

Тормоза с электронным управлением *

| Значок | Функция | Значок | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический выключатель тормоза / может использоваться при установке снятия колес |  | Поиск положения |

Индикация и использование балансировочного станка

4.1．	Режим DYN (Стандартный/По умолчанию)

Очистить колесо, снять грузики, проверить давление в шине. Выбрать способ установки в соответствии с типом колеса.

| Главный вал - колесо — подходящий конус (малой головкой внутрь) — быстросъемная гайка с рукояткой | Главный вал - подходящий конус (большой головкой внутрь) — колесо — быстросъемная гайка с рукояткой |
| --- | --- |

Внимание:	установить колесо и удерживать для установки резьбовой втулки. Не двигать колесо по валу в процессе его установки и снятия во избежание появления царапин на поверхности вала.

Включить станок

Ввести значения a, b, d

Включить питание станка, выбрать способ установки колеса в соответствии с типом колеса. Установить значения “a”, “b”, “d”:

- Установка значения «а»: переместить измеритель в положение измерения, как показано на рис. 1. Удерживать измеритель в данном положении в течение прибл. 4 секунд для успешного сохранения данных в памяти, затем вернуть измеритель в положение 0 (на дисплее отобразится значение, полученное в автоматическом режиме). Или нажать кнопки    для настройки в ручном режиме.

- Установка значения «b»: установить номинальный диаметр «b», указанный на колесе, или использовать измеритель ширины для измерения значения «b», как показано на рис. 2, затем для настройки в ручном режиме нажать   .

- Установка значения «d»: это значение измеряется в автоматическом режиме одновременно с установкой значения «a», или нажать для ввода вручную     .

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Для выполнения измерительного цикла опустить защитный кожух и нажать кнопку

Через несколько секунд колесо будет вращаться в рабочем режиме и начнется измерение дисбаланса. Значения дисбаланса сохраняются на приборах 1 и 3 при остановке колеса. Нажатием кнопки  можно проверить фактическое значение дисбаланса ниже порогового значения

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с правой стороны обода. Закрепить груз в положение на 12 часов (рис. 3)

Рис. 3

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с левой стороны обода. Закрепить груз в положение на 12 часов (рис. 4)

Рис. 4

После того, как противовесы закреплены, опустить защитный кожух и нажать кнопку , чтобы повторно выполнить цикл вращения. Если на дисплее отображается 00 00, это означает успешное выполнение балансировки (рис. 5)

Рис. 5

Режим ALU-1 (режимы ALU-1 и ALU2 работают аналогично, отличаются только положения для установки балансировочных грузов)

Установить значения «a», «d», «b»

Нажимать , пока не загорится индикатор ALU1

Для выполнения измерительного цикла опустить защитный кожух и нажать кнопку

Через несколько секунд колесо будет вращаться в рабочем режиме и начнется измерение дисбаланса. Значения дисбаланса сохраняются на приборах 1 и 3 при остановке колеса. Нажатием кнопки  можно проверить фактическое значение дисбаланса ниже порогового значения

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока все светодиоды с правой стороны обода не загорятся и не укажут правильное угловое положение для установки противовесов (las=on, las=off). Установить противовесы на наружной части, как показано на рис. 6.

Рис. 6

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока все светодиоды с левой стороны обода не загорятся и не укажут правильное угловое положение для установки противовесов (las=on, las=off). Установить противовесы на внутренней части, как показано на рис. 7.

Рис. 7

После того, как противовесы закреплены, опустить защитный кожух и нажать кнопку , чтобы повторно выполнить цикл вращения. Если на дисплее отображается 00 00, это означает успешное выполнение балансировки (рис. 8)

Рис. 8

Режим ALU－S

Используется для специальных ободов. Если нельзя использовать режимы ALU1/ALU2, следует выбрать режим ALU-S.

Ввести значения aI, aE, d

- Установка значения «aI»: выдвинуть измеритель, его наконечник должен соприкасаться с позицией FI в течение 4 секунд, для изменения значения нажать

- Установка значения «aE»: выдвинуть измеритель, его наконечник должен соприкасаться с позицией FE в течение 4 секунд, для изменения значения нажать

- Установка значения “dI”: считать значение с обода, для изменения значения нажать

- Установка значения “dE”: считать значение с обода, для изменения значения нажать

Рис. 9

Для выполнения измерительного цикла опустить защитный кожух и нажать кнопку

Закрепить груз в положение "6 часов"

Установить (las=on) в соответствии с пунктом 10.1

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с правой стороны обода, закрепить груз в положении на 6 часов (рис. 10)

Рис. 10

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с левой стороны обода, закрепить груз в положении на 6 часов (рис. 11)

Рис. 11

После того, как грузы закреплены, опустить защитный кожух и нажать кнопку , чтобы повторно выполнить цикл вращения. Если на дисплее отображается 00 00, это означает успешное выполнение балансировки. (рис. 12)

Рис. 12

Использование измерительной головки при установке балансировочных грузов

Установить (las=off) в соответствии с пунктом 10.1

Рис. 13

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с правой стороны обода (рис. 14)

Рис. 14

Снять соответствующий противовес, который будет удерживаться измерительным наконечником, как показано на рис. 16

| Рис. 15 | Рис. 16 |
| --- | --- |

Выдвигать измеритель до тех пор, пока в середине не появится прямоугольник (рис. 17).

Рис. 17

Отсоединить противовес и закрепить его на ободе (рис. 18).

Рис. 18

Медленно поворачивать колесо против часовой стрелки, пока не сработают все светодиоды с левой стороны обода (рис. 19)

Рис. 19

Снять соответствующий противовес, который будет удерживаться измерительным наконечником, как показано на рис. 16

Выдвигать измеритель до тех пор, пока в середине не появится прямоугольник (рис. 20).

Рис. 20

Отсоединить противовес и закрепить его на ободе (рис. 21).

Рис. 21

Опустить защитный кожух и нажать кнопку для начала вращения. На рис. 22 показана успешная балансировка колеса.

Рис. 22

Функция разделения ALU-S

Примечание: эту функцию можно использовать только в режиме ALU-S. При этом оператор должен иметь соответствующий опыт.

| 1 | В режиме ALU-S нажать кнопку | отображается ＞ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | С помощью кнопок ввести значение для колеса, затем нажать | отображается ＞ |  |
| 3 | Удерживать (в любом направлении) в положении (las=вкл., las=выкл.), нажать | отображается ＞ |  |
| 4 | Медленно поворачивать колесо вручную против часовой стрелки, пока внешний индикатор SP1 не загорится полностью, затем закрепить самоклеящийся груз (закрепление грузов в положении las=on, las=off) | отображается ＞ |  |
| 5 | Медленно поворачивать колесо вручную против часовой стрелки, пока внешний индикатор SP2 не загорится полностью, затем закрепить самоклеящий груз (закрепление грузов в положении las=on, las=off) | отображается ＞ |  |
| 6 | Опустить защитный кожух и нажать кнопку после остановки вращения |  |  |
| Операция успешно выполнена |  |  |  |

Самокалибровка балансировочного станка

Самокалибровка балансировочного станка

Включить питание станка, установить колесо среднего размера (14–18 дюймов), на котором можно закрепить груз, установить значения «a», «b» и «d».

Выполнять самокалибровку всякий раз, когда возникают сомнения в точности результатов. Вес калибровочного груза 100 г должен быть точным.

| Шаг 1 | Нажать и удерживать, затем нажать | отображается |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 2 | Опустить защитный кожух или нажать кнопку для запуска вращения после останова | отображается |  |
| Шаг 3 | Поднять защитный кожух, закрепить груз 100 г на внешней стороне обода в положение на 12 часов, опустить защитный кожух и нажать кнопку для запуска вращения после останова | отображается |  |
| Шаг 4 | Поднять защитный кожух, закрепить груз весом 100 г на внутренней стороне обода в положение на 12 часов, опустить защитный кожух и нажать кнопку для запуска вращения после останова | отображается |  |
| самокалибровка выполнена |  |  |  |

Калибровка датчика расстояния и диаметра обода

| + | отображается ＞ |  |
| --- | --- | --- |
| Установить измеритель в положение «0» и, удерживая, нажать | отображается ＞ |  |
| Установить измеритель в положение «15» и, удерживая, нажать | отображается ＞ | CAL Adl |
| Шаг 1 |  |  |
| Повернуть шкалу, направить на главный вал, для подтверждения выполнения шага 1 нажать кнопку . | отображается ＞ |  |
| Установить значение «d», нажав (например, если размер составляет 16 дюймов, следует ввести 16) | отображается ＞ |  |
| Переместить измеритель таким образом, чтобы он соприкоснулся с закраиной обода, и удерживать в таком положении рис. 20b | > | нажать |
| отображается ＞ |  |  |
| самокалибровка выполнена |  |  |

Калибровка измерителя ширины.

| 1 | + | отображается＞ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | описание ＞ | Защитный кожух должен быть в соответствующем положении |
| 3 | Автоматическое завершение | отображается＞ |  |
| Калибровка измерителя ширины выполнена |  |  |  |

Коррекция ширины

Примечание по установке шины (известная ширина шины)

| 1 | Ввести значение | описание ＞ | рис. 20b |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направить датчик на шину | описание > |  |
| 3 |  | описание > | Одновременно нажать + или , чтобы изменить известную ширину шины |
| Нажать кнопку для автоматического сохранения |  |  |  |

Ошибки

Во время работы станка с микропроцессором могут возникнуть различные нарушения нормальных условий эксплуатации. При обнаружении ошибок следует прекратить работу, найти причину и соответствующее решение. Если ошибка не устранена, необходимо проконсультироваться с поставщиком.

| № | Ошибки | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Вал не вращается - Вал вращается | - Если нет вращения, проверить или заменить блок питания - Если вал вращается, проверить или заменить блок захвата и плату компьютера - Отрегулировать положение блока захвата |
| 2 |  | - Нет колеса, или колесо плохо зафиксировано - Неисправен блок захвата | - Надежно затянуть - Проверить или заменить блок захвата |
| 3 |  | - Недостаточное давление в колесе - Деформация колеса | - Создать необходимое давление в колесе - Проверить колесо |
| 4 |  | - Неисправен блок захвата - Неисправна плата компьютера | - Проверить или заменить блок захвата - Проверить или заменить плату компьютера |
| 5 |  | - Неисправен микровыключатель - Неисправна плата компьютера | - Проверить или заменить микровыключатель - Проверить или заменить плату компьютера |
| 6 |  | - Неисправен блок питания - Неисправна плата компьютера | - Проверить или заменить блок питания - Проверить или заменить плату компьютера |
| 7 |  | - Потеря данных программы - Неисправна плата компьютера | - Провести самокалибровку - Проверить или заменить плату компьютера |
| 8 |  | - Не установлен груз 100 г во время самокалибровки - Неисправна плата компьютера - Неисправен блок питания | - Установить калибровочный груз весом 100 г - Проверить или заменить плату компьютера - Проверить или заменить блок питания |
| 9 |  | - Неисправен микровыключатель - Неисправна плата компьютера | - Проверить или заменить микровыключатель - Проверить или заменить плату компьютера |
| 10 |  | - Неисправна плата компьютера - Неисправен блок питания | - Проверить или заменить плату компьютера - Проверить или заменить блок питания |

Самодиагностика

Нажать и удерживать  , затем нажать  для перехода к самодиагностике, нажать  для перехода к следующей операции, нажать  для выхода

| № | Информация на дисплее | Функция | Работа в штатном режиме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Информация на дисплее | Срабатывание всех светодиодов |
| 2 |  | Плата определения положения. | Изменения позиции 0-127 |
| 3 |  | Потенциометр расстояния | Данные в левом окне 327-340, при вытягивании измерителя данные меняются |
| 4 |  | Потенциометр диаметра | Данные в левом окне 327-340, при повороте измерителя в другую сторону данные меняются |
| 5 |  | Потенциометр ширины | Данные в левом окне 0-600, прикрыть датчик рукой |
| 6 |  | Датчик дисбаланса | Нажать на главный вал рукой, изменятся 4X-4X, 6X-6X |

Настройка станка

Настройки станка

Нажать и удерживать , затем нажать  для перехода к настройке станка, нажать  и  для изменения настройки, нажать  для перехода к следующему параметру

| № | Информация на дисплее | Функция | Выбор значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пороговое значение индикации дисбаланса | 5/10/15 |
| 2 |  | Звуковой сигнал | On/off (вкл./выкл.) |
| 3 |  | Яркость дисплея | 1-8 |
| 4 |  | Выключатель лазера | OFF (ВЫКЛ.): 12 часов ON (ВКЛ.): включение лазера |
| 5 |  | Вес шины | On/off (вкл./выкл.) |
|  |  | Дюймы / мм | ON: дюймы OFF: мм |
| 6 |  | Защитный кожух | ON (ВКЛ.): опустить защитный кожух, чтобы начать вращение; OFF (ВЫКЛ.): опустить защитный кожух, затем нажать кнопку пуска, чтобы начать вращение |
|  |  | Единица измерения веса | Грамм/ Унция |
| 8 |  | Тип обслуживаемых шин | CAr: индикация загрузки для автомобилей [CAr] Sco: индикация загрузки для мотоциклов [Seo] |

Функция OPT

Примечание: если значение дисбаланса слишком большое, следует выбрать функцию OPT, при этом оператор должен иметь соответствующий опыт.

Установить колесо, ввести значения a, b, d

| 1 | Нажать + | отображается > |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опустить защитный кожух и нажать кнопку | отображается＞ |  |
| 3 | С помощью шиномонтажного станка изменить положение обода относительно шины на 180 градусов | ориентир＞ |  |
| 4 | Опустить защитный кожух и нажать кнопку | отображается＞ |  |
| 5 | Поворачивать колесо до тех пор, пока не загорятся четыре индикатора (по два с каждой стороны, темные точки на рисунке справа), отметить положение С мелом на шине | ориентир ＞ |  |
| 6 | Поворачивать колесо до тех пор, пока не загорятся два индикатора (по одному с каждой стороны, темные точки на рисунке справа), отметить положение D мелом на ободе | ориентир ＞ |  |
| 7 | С помощью шиномонтажного станка добиться совпадения положения C и D | ориентир ＞ |  |
| 8 | Опустить защитный кожух и нажать кнопку | отображается＞ | Если значение дисбаланса меньше предыдущего, функция OPT выполнена успешно |