| ОКПД2 26.51.33.191 ООО «Арион» 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3 |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

НАБОРЫ РАДИУСНЫХ ШАБЛОНОВ №1, №2, №3

- Назначение изделия

Наборы радиусных шаблоны (далее шаблоны) предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. Шаблоны комплектуются в наборы. Предназначены для применения во всех отраслях машиностроения и народного хозяйства.

Пример обозначения при заказе Набор радиусных шаблонов №1 ТУ 26.51.33-077-96651179-2017.

- Технические требования

- Размеры радиусов и комплектность наборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Радиус, мм | Количество в наборе № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |
| 1,0 | 1 |  |  |
| 1,2 | 1 |  |  |
| 1,6 | 1 |  |  |
| 2,0 | 1 |  |  |
| 2,5 | 1 |  |  |
| 3,0 | 1 |  |  |
| 4,0 | 1 |  |  |
| 5,0 | 1 |  |  |
| 6,0 | 1 |  |  |
| 7,0 |  |  | 1 |
| 8,0 |  | 1 | 1 |
| 9,0 |  |  | 1 |
| 10,0 |  | 1 | 1 |
| 11,0 |  |  | 1 |
| 12,0 |  | 1 | 1 |
| 14,0 |  |  | 1 |
| 16,0 |  | 1 | 1 |
| 18,0 |  |  | 1 |
| 20,0 |  | 1 | 1 |
| 22,0 |  |  | 1 |
| 25,0 |  | 1 | 1 |

- Габаритные размеры в таблице 2

Таблица 2

| Номер набора шаблонов | №1 | №2 | №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 70×14×12 | 87×21×8 | 87×21×14 |

- Комплект поставки

- Набор шаблонов -  1 шт.

- Чехол - 1 шт.

- Паспорт на партию из 10 штук – 1 шт.

- Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды 20±5 °С.

- Относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре + 25 °С).

- Подготовка к работе

- Ознакомиться с паспортом на набор шаблонов.

- Удалить смазку с измерительных поверхностей шаблонов авиационным бензином по 
ГОСТ 1012 или моющими растворами с пассиваторами, протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

- Порядок работы

- Во избежание коррозии и порчи инструмента, работать с шаблонами следует чистыми и сухими руками.

- Не допускать грубых ударов и падения во избежание изгибов шаблонов, царапин и вмятин на измерительных радиусах.

- Избегать попадания загрязняющих веществ на измерительные радиусы шаблонов.

- По окончании работ удалить загрязнения мягкой тканевой салфеткой, смоченной авиационным бензином или моющим раствором с пассиваторами, затем насухо протереть шаблоны чистой сухой хлопчатобумажной салфеткой.

- Смазать шаблоны маслом и убрать в чехол.

- Правила хранения

- Шаблоны должны храниться в помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С.

- Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

- Методы и средства калибровки

- Методы и средства контроля указаны в ТУ 26.51.33-077-96651179-2017

- Интервал между калибровками устанавливается потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации шаблонов.

- Свидетельство о приемке

Дата выпуска «     »                           20    г.

Подпись ___________________

м.п.

- Сведения о консервации и упаковки

Наборы радиусных шаблонов подвергнуты консервации по варианту ВЗ-1 ГОСТ 9.014 и упакованы согласно ГОСТ 13762.

Категория условий хранения – 1(Л) по ГОСТ 15150.

Дата консервации    «     »                         20    г.

Подпись           ___________________

м.п.

Срок консервации - 24 месяца.

Дата упаковки   «       »     		         20    г.

Подпись           ___________________

м.п.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие наборов радиусных шаблонов требованиям 
ТУ 26.51.33-077-96651179-2017 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода наборов радиусных шаблонов в эксплуатацию.

Сведения о рекламациях

Рекламации по качеству продукции принимаются предприятием изготовителем при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации «Наборы радиусных шаблонов» по адресу 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 3 предприятие-изготовитель ООО «АРИОН».