| Светильник настольный светодиодный SDL001 10Вт, цвет: чёрный, Спутник |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник света | Светодиод (LED) |  |
| Количество светодиодов | 50LED |  |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |
| Потребляемая мощность светодиода | 10 Вт |  |
| Потребляемая мощность мобильной беспроводной зарядки | 5 Вт |  |
| Номинальное входное напряжение, переменный ток | АС 230 В ~ 50 Гц | Номинальное входное напряжение сетевого адаптера, переменный ток |
| Номинальное выходное напряжение, постоянный ток | DC 5 В — 3 А | Номинальное входное напряжение светильника, постоянный ток |
| Цветовая температура | 5 уровней, 3000-6000˚К (в зависимости от выбранного режима) | 3000˚К / 4000˚К / 4500˚К / 5000˚К / 6000˚К |
| Регулировка уровня яркости, возможность диммирования (диммер) | 3 режима яркости | 20 % / 50 % / 100 % |
| Максимальный световой поток, Лм | 590 |  |
| Максимальная освещенность, Лк | 1000 (38 см) | + /- 10% |
| Коэффициент цветопередачи, CRI (показатель комфорта для глаз) | RA>80 |  |
| Сенсорное управление | да |  |
| Функция запоминания (лампа запоминает настройки) | нет |  |
| Функция ночника (можно настроить отключение через заданное количество времени) | нет |  |
| Угол наклона (регулируемая ось основания, вращающий кронштейн) | 0°-180° | Регулировка в 2 плоскостях (по высоте и наклону) Вращающий кронштейн (влево и вправо на 180°) |
| Крепление | Основание на столе |  |
| Вариант питания | Питание от USB разъёма и сети (кабель Micro USB 1,1 м и адаптер питания USB Type-А 5 В 3 А в комплекте) |  |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, ABC-пластик | АВС-пластик – основание |
| Размеры светильник (высота, основание, плафон, максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины), см | см. схему | Высота – 36,0 см, основание 19,0 см х 11,0 см, плафон – 33,0 см х 4 см |
| Вес, кг | 0,78 |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| Срок эксплуатации (средний срок службы) | 35 000 ч |  |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |  |
| Рабочая температура окружающей среды | От +5˚С до +40 при относительной влажности не более 80% |  |
| Функционал | 1. Беспроводная зарядка QI-стандарта (для ваших устройств, которые поддерживают данную функцию). 2. Порт USB Type-A для зарядки портативных устройств. 3. 3-ступенчатый диммер (3 режима освещения). 4. 5-ступенчатая настройка режимов цветовой температуры. | Тонкий корпус. Полное складывание (складная конструкция / складной кронштейн). Минималистичный дизайн. Шарнир с металлическим стержнем надежно удерживает угол наклона. |