ТЕХНИЧЕСКОЕ моющее средство для промышленного применения ПРОС-Экси

ТУ 2381-001-18431309-98

•удаление СОЖ,  копоти и сажи различного происхождения, отмывка фасадов (ликвидация последствий пожаров, автомобильные выхлопы дизелей и т.п.);

•удаление проливов ГСМ и пятен от масел минерального происхождения (от диз.топлива до мазута);

•поддержание чистоты полимерных «наливных» полов. Удаляет эксплуатационные отложения, загрязнения остающихся на поверхностях от автомобильных шин, обуви - «резиновые следы»

•поддержание чистоты в городском и коммунальном хозяйстве (Очистка больших площадей дорожного покрытия, дорожных указателей, шумозащитных экранов и т.п. Чистка лифтов, мусоропроводов, удаление клейковины от наклеек и «скотча», удаление надписей маркерами и фломастерами и т.п.

Именно этим средством удаляли последствия взрыва в Пушкинском переходе в 2000 г. (очистка от копоти мраморного покрытия) и пожара в Останкинской башне в 2001 г (необходимо было безопасно удалить большое количество копоти и «пушечного сала» от тросов крепления).

Для поддержания чистоты поверхностей рекомендуется применять 5-10 % водный раствор “Прос –Экси” (50-100 мл. на 1 литр воды).

ВАЖНО!: Данная концентрация рекомендуется лишь при возможности смывки раствора чистой водой.

Раствор наносится на обрабатываемую поверхность либо вручную с помощью щеток или других приспособлений, либо через установки высокого давления, либо распылителями. После выдержки в 5-10 минут не доводя до высыхания,  смывается чистой водой. Применение теплой или горячей воды (до 70° С), а также установок высокого давления существенно увеличивает эффективность очистки.

При отсутствии возможности смывки чистой водой рекомендуется: Обрабатывать загрязнения 0,5-1,5 % водным раствором «Прос-Экси» с использованием установок высокого давления. (Повышение концентрации моющего раствора без последующей обработки чистой водой может привести к белесым потекам). При такой технологии очистки рекомендуется обработку поверхностей производить со строгой периодичностью (отрабатывается экспериментально).

Для удаления надписей маркерами, клейковины от наклеек и «скотча» для очистки поверхности небольшое количество 50% водного раствора (соотношение 1:1) «Прос-Экси» наносят на загрязненное пятно, выдерживают не доводя до высыхания, затем влажной тряпкой или щеткой удаляют загрязнение с поверхности. Поверхность промывается чистой водой.

Аналогично удаляются проливы ГСМ (солярка, минеральные масла и пр.)

В небольших концентрациях (0,5-1,0% - 50-100 мг на 10 л воды) водный раствор препаратов “Прос-Экси” можно эффективно применять для повседневного мытья полов, стен и пр. от почвенных и пылевых отложений. Раствор рекомендуется использовать в стандартных поломоечных машинах в указанной концентрации.

Отдельно стоит уделить внимание очистке полов из полимерного покрытия. Технологию можно условно разделить на два основных этапа:

1. удаление сильных загрязнений, пятен, проливов ГСМ и резиновых следов;

2. очистка всей поверхности пола, а также поддержание чистоты при периодической мойке препаратом.

На первом этапе применяется концентрат препарата, либо его раствор 1:1 с водой. На пятна и особо загрязненные места наносится препарат любым доступным способом (тряпка, щетка, губка и т.д.) После выдержки в 5-10 минут не доводя до высыхания, смыть водой с одновременной механической обработкой щетками. Применение теплой или горячей воды (до 70° С) увеличивает эффективность очистки.

На втором этапе готовится водный раствор средства (Рекомендуемое разбавление 50-100 мл средства на 10 л воды) Водный раствор используется для мойки всей поверхности пола ручным способом или поломоечными машинами. В некоторых случаях возможно снижение концентрации.

Существует модификация продукта для использования при отрицательных температурах (в промышленных холодильниках, в зимний период времени). При 0 температуре возможно разбавление раствора водой 1:10. До -5°С – разбавление 1:5. –5 - –15°С разбавление 1:1.