Универсальный шаблон сварщика

УШС-4 ЭЛИТЕСТ

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ изготовлен в соответствии с 
ТУ 3936-034-96651179-2016 и предназначен для визуально-измерительного контроля стыкуемых деталей, параметров стыковых и угловых швов, дефектов и контроля диаметров электродов и сварочной проволоки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 135 × 47 × 27 |
| Масса, не более, грамм | 250 |

Лицевая сторона 			      Оборотная сторона

Рисунок 1 – Общий вид универсального шаблона сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ

1 – основание; 2, 5 – измерительные движки; 3 – измерительный наконечник; 4 – ось;

6 – стопорное устройство движка (5); А, Б, В, Г, Е – измерительные шкалы; Д – контрольные пазы; 
Ж – контрольная грань для снятия показаний шкалы (А); К – контрольная риска-индекс шкалы (Г); 
Л – торцевая грань; М, Н – контрольные риски-индексы шкалы (Е)

Таблица 2.2

| Шкала | Единица измерения | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | град. | 0–45,0 | 5,0 | ±2,00 |
| Б | мм | 0–10,0 10,0–50,0 | 1,0 | ±0,15 |
| В |  | 1,0–4,0 | 0,5 | ±0,20 |
| Г |  | 5,0–0–10,0 10,0–15,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Д |  | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 | - | ±0,10 |
| Е |  | 0–12,0 | 1,0 | ±0,20 |

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | 40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

7 Метрологическое обеспечение измерений

- Поверка осуществляется в соответствии с МП 4303-005-2020 «Шаблоны сварщика универсальные «Элитест» УШС-3, УШС-3Т, УШС-4, УШС-4Т», утвержденной ФБУ «УРАЛТЕСТ».

- Периодичность поверки не реже одного раза в 12 месяцев.

8 Условия эксплуатации

8.1 Не допускать ударов и падений шаблона во избежание повреждений.

8.2 Не проводить рабочими плоскостями шаблона по контролируемым поверхностям.

8.3 По окончании работ протереть шаблон сухой салфеткой и положить в чехол.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Универсальный шаблон сварщика УШС-4 ЭЛИТЕСТ ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год; ____________________ расшифровка подписи. |

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие универсального шаблона сварщика 
УШС-4 ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-034-96651179-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

11 Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф