СВЕТИЛЬНИК стационарный общего назначения

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник серии Акви CLD00811xV – сложное и высокотехнологичное изделие, позволяющее использовать все преимущества современных светодиодных технологий.

Основные особенности светильника:

- Влагозащищенность (IP44 с лицевой стороны, IP20 с тыльной стороны);

- Встроенный ступенчатый диммер 100%-40%-15% (управляется настенным выключателем);

- Возможность выбора цветовой температуры переключателем на тыльной стороне корпуса;

- Свет без мерцания и пульсаций.

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности, соответствующей классу защиты светильника. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на индивидуальной упаковке. Параметры электрической сети указаны также на маркировке, расположенной вблизи клемм подключения светильника.

# 1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».

1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

ВНИМАНИЕ! Светильник НЕ предназначен для подключения к внешнему диммеру любого типа!

# 2. Технические данные

2.1. Номинальное напряжение, частота ……………………………………… 220-240V, 50Hz

2.2. Потребляемая мощность: …………………………………………… указана на упаковке

2.3. Световой поток, Люмен ………………………………………….……указан на упаковке

2.4. Возможные значения цветовой температуры света ……………….. 3000К/4000К/5500К

2.5. Индекс цветопередачи …………………………………………………………… CRI > 80

2.6. Коэффициент пульсаций ..…………………………………………………………… 0,2%

2.7. Характеристика степени защиты светильника ………………………………… IP20/IP44

2.8. Срок службы .………………………………………………………………… 50 000 часов

Год и неделя выпуска светильника указаны на маркировке на тыльной стороне корпуса.

# 3. Комплект поставки

3.1. Светильник …………………………………………………………………………… 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации .……………………………………………………… 1 шт.

3.3. Коробка ..……………………………………………………………………………… 1 шт.

# 4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом монтажа или очистки отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.5. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

# 5. Инструкция по монтажу и подключению к сети

# 5.1. Изучите указания по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Расшифровка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

# 5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

# 5.3. Монтаж:

- Вырежьте отверстие для светильника в соответствии с размерами, указанными на упаковке

- Установите требуемую цветовую температуру переключателем на тыльной стороне корпуса (CW – холодный свет, NW – нейтральный свет, WW – теплый свет)

- Подключите сетевые провода соответственно цветам проводов: N (синий) – ноль,

# L (коричневый) – фаза

- Сожмите фиксирующие пружины и вставьте светильник в отверстие

# 6. Управление яркостью настенным выключателем

Режимы яркости светильника доступны при управлении настенным выключателем, при этом контроллер светильника учитывает временной промежуток между выключением и последующим включением:

- Включите светильник настенным выключателем, светильник автоматически включится на 100% яркости.

- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 40% яркости.

- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 15% яркости.

- Выключите и в течение 2 секунд включите снова, будет установлен режим 100% яркости, и далее по кругу.

Режим яркости меняется, если между выключением и последующим включением прошло не более 2 секунд. Если прошло более 2 секунд, следующее включение будет в режиме 100%.

# 7. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

# 7.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

# 7.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

CLD00811xV Manual 220311

7.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

# 8. Гарантийные обязательства

8.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

8.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

8.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

8.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Изготовитель

1. Citilux Asia Со., Ltd., 528231 Humа Industrial Zone, Foshan, GD, КНР

2. Zhongshan City Meisen Lighting Со., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:

ТУ 27.40.25-001-44089136-2021

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номера сертификатов:

ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.02581/22 (светодиодные)

Заполняет торговое предприятие

Артикул__________________________                             «______»______________20_____г.

дата продажи

Штамп магазина и его адрес                                                       __________________

Подпись продавца

CLD00811xV manual 210126