[image: image1.emf]СВЕТИЛЬНИК стационарный 

общего назначения (встраиваемый) 

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Параметры электрической сети указаны также на блоке питания светильника. 

1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации». 

1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

2. Технические данные

2.1. Номинальное напряжение, частота ……………………………………..…230V, 50Hz 

2.2.  Номинальная мощность, световые характеристики, ограничения по местам монтажа и характеристика степени защиты светильника указаны на упаковке светильника. Разъяснение условных обозначений приведено на оборотной стороне настоящего Руководства по эксплуатации.

! Светильник не предназначен для подключения к внешнему диммеру.

3. Комплект поставки

3.1. Светильник ………………..…………………………………….….……….….… 1 шт.

3.2. Блок питания (кроме светильников со встроенным БП) …....…..…...………… 1 шт.

3.3. Руководство по эксплуатации ……..…..….………………………………….….. 1 шт.

3.4. Коробка …………………………..….…………..…….………………………….. 1 шт.

4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом монтажа, отключить напряжение в сети. Электрические подключения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и допуск!

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. 

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.6. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению

5.1. Изучите указания по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Расшифровка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.3. Монтаж:

· Подготовьте отверстие для светильника в соответствии с размерами, указанными на упаковке;
· Подключите светильник к выходу блока питания (кроме светильников со встроенным БП), а затем подключите сетевые провода;
· Провода питания подключать соответственно цветам проводов: N(синий)– ноль, L(коричневый) – фаза. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный желто-зеленый), то присоедините его к проводке заземления;
· Для лучшего отведения тепла, при мощности 3Вт и более не располагайте блок питания вплотную возле светильника или на светильнике;
· Сожмите фиксирующие пружины и вставьте светильник в отверстие;
· Включите светильник и настройте направление света.
6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений. 

6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.

7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации для встраиваемых светильников с несъемными светодиодными источниками света, изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 

 7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.

7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.

[image: image2.emf]Изготовитель

1. Citilux Asia Со., Ltd., 528231 Humа Industrial Zone, Foshan, GD, КНР
2. Zhongshan City Meisen Lighting Со., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР
3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8,

офис 37
Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru
Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:

ТУ 27.40.25-001-44089136-2021;
[image: image3.emf]
Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номер сертификата:

ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.02581/22
Дата производства

Светильник проверен и признан годным к эксплуатации _________________
                                                                                                                                                (YYYY-WW) 
Заполняет торговое предприятие

  Артикул _______________________,       «______»________________20___г.
  




Дата продажи
    




__________________                                                

        Штамп магазина и его адрес                           
Подпись продавца



CLD (NoDim+Date) 220708











