Устройство намагничивающее

элитест УН-6

ПАСПОРТ 
и руководство по эксплуатации

МПК-15.00.00.00 ПС

Содержание

1	Назначение	3

2	Технические характеристики	3

3	Условия эксплуатации	3

4	Комплектность поставки	4

5	Устройство и порядок установки	4

6	Меры безопасности	5

7	Транспортирование и хранение	5

8	Сведения об утилизации	6

9	Гарантийные обязательства	6

10	Свидетельство о приемке	6

11	Сведения о рекламациях	7

12	Информация об изготовителе	7

ВНИМАНИЕ! ТРАВМООПАСНО!

Перед началом эксплуатации устройства намагничивающего Элитест УН-6 внимательно изучите настоящее руководство!

Назначение

Устройство намагничивающее Элитест УН-6 на постоянных магнитах изготовлено в соответствии с ТУ 26.51.66-081-96651179-2018, согласно требованиям ГОСТ Р 56512-2015 и предназначено для поиска поверхностных и подповерхностных дефектов (термических, шлифовочных трещин, волосовин и др.), выявление которых происходит способом приложенного магнитного поля при проведении контроля магнитопорошковым методом.

Технические характеристики

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряженность магнитного поля на рабочих торцах полюсов, кА/м 2 мм от края в центре | 390 290 |
| Напряжённость магнитного поля, в воздухе в средней области между рабочими торцами магнита, расположенными в одной плоскости, кА/м расстояние между центрами полюсов 50 мм расстояние между центрами полюсов 100 мм расстояние между центрами полюсов 150 мм расстояние между центрами полюсов 200 мм расстояние между центрами полюсов 300 мм | 240 40 11 6 2 |
| Усилие на отрыв, кг | 50 |
| Габаритные размеры намагничивающего блока (⌀ × В) , мм | 35 × 123 |
| Длина тросовой перемычки, мм | 454 |
| Масса устройства, кг, не более | 1,2 |
| Масса полного комплекта, кг, не более | 3,3 |

Условия эксплуатации

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +50 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 98 |

Комплектность поставки

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Устройство намагничивающее Элитест УН-6 | 1 шт. |
| Пластина транспортировочная | 1 шт. |
| Белая грунтовочная краска БК5* | 1 баллон |
| Черная магнитная суспензия ЧС2* | 1 баллон |
| Кейс | 1 шт. |
| Паспорт и РЭ | 1 экз. |

* условия эксплуатации и технические характеристики указаны на упаковке.

Устройство и порядок установки

5

4

3

1

2

6

- - черная магнитная суспензия ЧС2 (1 баллон);

- - белая грунтовочная краска БК5 (1 баллон);

- - кейс;

- - пластина транспортировочная;

- - тросовая перемычка (гибкий магнитопровод);

- - намагничивающий блок (2 шт.).

Устройство УН-6 представляет собой два намагничивающих блока (1), состоящих из магнитов с противоположной полярностью, заключенных в цилиндрические корпуса из нержавеющей стали, которые соединены тросовой перемычкой (5).

Порядок установки и отсоединения:

- Перед началом работы убедиться, что поверхность объекта контроля зачищена.

- Взять устройство двумя руками за намагничивающие блоки со стороны тросовой перемычки.

- Поднести намагничивающее устройство под углом к исследуемой поверхности.

- После соприкосновения с поверхностью повернуть устройство вертикально.

- Отсоединение устройства намагничивающего осуществляется в обратной последовательности.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! ТРАВМООПАСНО!

Хранить изделие следует в специальном кейсе.

Во избежание травмирования пальцев рук оператора, при установке намагничивающих блоков на контролируемое изделие или при совмещении блоков, необходимо соблюдать осторожность и защищать руки соответствующими рабочими перчатками.

Для исключения неконтролируемого примагничивания следует соблюдать дистанцию не менее 200 мм между металлическими поверхностями и изделием.

Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия должно производиться в индивидуальной таре, защищающей от случайных ударов, с нанесением манипуляционных знаков, согласно ГОСТ 14192-96.

  - Транспортирование производится согласно ГОСТ 26653-2015 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Хранение изделия должно производиться в индивидуальной упаковке, по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а так же руководствуясь Федеральными законами 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик устройства намагничивающего Элитест УН-6 требованиям ТУ 26.51.66-081-96651179-2018 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

| Дата продажи ____________ число, месяц, год | _____________ _____________ расшифровка подписи подпись МП |
| --- | --- |

Свидетельство о приемке

| Устройство намагничивающее Элитест УН-6 ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлено в соответствии с ТУ 26.51.66-081-96651179-2018 и признано годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись МП ______________________ число, месяц, год | ____________________ расшифровка подписи |

Сведения о рекламациях

Предъявление рекламаций осуществляется в период действия гарантийных обязательств на изделие.

Данные о рекламациях заносятся в таблицу 11.1.

Таблица 11.1

| Дата и номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Должность, ФИО, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

E-mail: xrs@xrs.ru				сайт: арион.рф