Электронный термометр SH-119

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Размеры:  135х75х19 мм

* Размер дисплея: 51х41 мм

* LCD-дисплей с тремя строками

* Функция показа дата/время, неделя/секунда, формат времени 12/24 ч

* Диапазон измерения температуры: -20 … +50 °С

* Разрешение: 0,1 °С (0,2 °F)

* Погрешность: ±1 °С

* Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F)

* Запоминание максимального и минимального показания

* Рабочее напряжение: 1,5 В (одна батарейка типа АА)

ФУНКЦИИ КНОПОК:

TIME: Переключение дисплея на показ даты/времени. Удерживайте кнопку нажатой 2 сек., чтобы настроить время.

UP: В режиме настройки времени прибавляет 1 к значению. В режиме показа времени – переключение секунда/день или неделя.

MAX/MIN: Показывает соответственно максимальную/минимальную температуру, сохраненную в памяти. Для очистки памяти удерживайте нажатой 2 сек.

C/F: Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта.

РАБОТА:

Включение: После включения питания дисплей показывает следующее:  January 1, 2004 PM12:00. Температура по умолчанию измеряется в градусах Цельсия.

1. Функция вечного календаря:

А: Установка времени:

Удерживайте нажатой кнопку TIME в течение 2 сек., чтобы перейти в режим настройки времени. Установите формат (12/24 ч), секунды, минуты, часы, год, месяц и день. День недели будет определен автоматически. Если в течение 1 мин. не нажимаются кнопки, термометр выйдет из режима настройки времени.

В: Показ времени/даты:

Если не включен режим настроек, нажмите TIME, чтобы включить показ времени/даты.

С: Показ недели/секунд:

Если не включен режим настроек, нажмите UP, чтобы включить показ недели/секунд.

2. Функция запоминания максимальной и минимальной температуры:

А: Показание минимальной/максимальной температуры:

Нажмите MAX/MIN, чтобы включить режим показа максимальной/минимальной и текущей температуры. В этом режиме, если в течение 8 сек. не нажимаются кнопки, термометр вернется в режим показа текущей температуры.

В: Очистка из памяти сохраненной минимальной/максимальной температуры:

В режиме показа минимальной/максимальной температуры удерживайте нажатой MAX/MIN в течение 2 сек., чтобы стереть значения из памяти и вернуться в режим показа текущей температуры.