## Ротационный химический пластиковый ручной насос

МОДЕЛЬ НОМЕР 0RIENT8020RIENT803 ORIENT 804

Ротационный химический пластиковый ручной насос

МОДЕЛЬ НОМЕР 0RIENT8020RIENT803 ORIENT

сум V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Читайте внимательно и понимайте все ИНСТРУКЦИИ перед использованием. Невыполнение правил безопасности и других основных мер предосторожности может привести к серьезным травмам. Сохраните эти инструкции в безопасном месте и под рукой, чтобы их можно было прочитать при необходимости.

Данные о продукте: Скорость потока: до 10GPM Вместимость: 500 cc за ход Вес: 5.5LB Адаптер для бунга: 2" резьба Длина всасывающей трубы: ¢l2" (106 см) Диаметр всасывающей трубы: 1" (25 мм) Выходной носик: 5/a" X ступенчатая конусная насадка Применимые контейнеры: 15?30 и 55 галлонов

Спрей в корпус насоса с использованием смазки типа Тефлон. Если перекачиваются растворители, насос следует смазывать раз в неделю или чаще в зависимости от использования. Он должен быть тщательно промыт после каждого использования с подходящим растворителем для материала, который перекачивается.

ORIENT 802 Материал насоса из стеклопластика для исключительной химической стойкости. Безпроблемная раздача нефтепродуктов, воды и водорастворимых химикатов, а также щелочных растворов.

ORIENT 803 Материал насоса из стеклопластика или Ритона для исключительной химической стойкости. Агрессивные химикаты, безпроблемная раздача нефтепродуктов, воды и водорастворимых химикатов, многие кислоты и щелочные растворы.

ORIENT 804 Материал насоса из стеклопластика, прокладка из Ритона, трубка из нержавеющей стали для исключительной химической стойкости. Сопротивляется азотной кислоте с концентрацией ниже 40%.

## ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА

ПРИМЕНИМЫЕ ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Читайте и понимайте все инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения, предостережения и инструкции, обсуждаемые в этом руководстве, не могут охватывать все возможные условия или ситуации, которые могут возникнуть. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть встроены в этот продукт, но должны быть предоставлены оператором.

- Удалите одну металлическую гайку (A) с резьбового вала ручки.

- Используя пальцы, затяните оставшуюся гайку (B) против пластикового ручки.

- Вставьте гайку, которая была удалена на "шаге a", в кривошип.

- Закрутите металлический вал ручки насоса в кривошип до тех пор, пока вал не станет на одном уровне с задней стороной гайки (A) в кривошипе.

- Ослабьте гайку (B) от пластикового ручки и затяните против кривошипа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая ручка должна свободно вращаться на резьбовом металлическом валу, когда правильно собрана.

| - ВЫХОДНОЙ НОСИК 1 - ЗАДНЯЯ КОРПУС 1 - ВИНТ И ГАЙКА 20 - ПЕРЕДНЯЯ КОРПУС 1 - УПЛОТНЕНИЕ 2 | - САЛЬНИК 1 - РОТОР 1 - ЛОПАТКА 2 - ПРУЖИНА ВАЛА 1 - ПРУЖИНА ЛОПАТКИ 1 | - ЦИЛИНДР 1 - КРИВОШИП 1 - УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1 - РУЧКА 1 - ВАЛ РУЧКИ 1 | - АДАПТЕР ДЛЯ БУНГА 1 - ЗАЩЕЛКА 1 - ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА 1 - ФИЛЬТР 3 - ЦИЛИНДР 1 |
| --- | --- | --- | --- |