| 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Техническое наименование |  |  |  |  |  |  | Эмаль алкидно-уретановая «Экспресс». [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  |  | Эмаль алкидно-уретановая «Экспресс» - предназначенная для окрашивания железнодорожного подвижного состава, транспортных конструкций, сельскохозяйственной техники и других металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон и внутри помещений (тип А-В). Указания по применению: Эмаль наносят на сухую, очищенную от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений, предварительно обезжиренную уайт-спиритом или бензином-растворителем и загрунтованную поверхность. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости разбавителем «Экспресс PRO» ТУ 2319-119-54651722-2015 Эмаль наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, окунания, кистью, валиком. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Полное официальное название организации |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью Завод «Краски КВИЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Адрес (почтовый и юридический) |  |  |  |  |  |  | Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени |  |  |  |  |  |  | (4722) 400-167 (с 9 до 17 часов московского времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Е-mail |  |  |  |  |  |  | info@kvil.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425) |  |  |  |  |  |  | Классификация по ГОСТ 12.1.007-76: умеренно опасный материал - 3 (третий) класс опасности. Классификация по СГС: -химическая продукция, представляет собой воспламеняющую жидкость - 3 класс; -химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию – 1В класс; -химическая продукция, представляющая опасность при аспирации – 1 класс; -химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз-подкласс – 2А -химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз)/раздражение кожи - 2класс; -химическая продукция, обладающая острой токсичностью (при вдыхании) - 4 класс; -химическая продукция, обладающая острой токсичностью (при попадании на кожу) - 4 класс; -химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени при однократном воздействии - 3 класс опасности. -химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени при многократном или продолжительном воздействии - 2 класс опасности. -химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водных организмов - 3 класс опасности. [12, 21-25] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Сигнальное слово |  |  |  |  |  |  | «Опасно» [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Пламя» |  | «Восклицательный Знак» |  | «Опасность для здоровья человека» |  |  |  |  |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) |  |  |  |  |  |  | [17] H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Н304: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Н312: Вредно при попадании на кожу. Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.. Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Н332: Вредно при вдыхании. Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Н360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Н373: Может поражать органы в результате многократного/продолжительного воздействия. Н412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| 3 Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  | Отсутствует [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Химическая формула |  |  |  |  |  |  | Отсутствует [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) |  |  |  |  |  |  | Получают методом диспергирования. Эмали представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-уретанового лака с добавлением сиккатива, органических растворителей и специальных функциональных добавок. Эмаль выпускается по международным каталогам цвета RAL. Допускается по требованию потребителя выпуск эмалей других цветов и оттенков. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 [2, 46] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование) |  |  |  | Массовая доля, % |  |  |  | Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны |  |  |  | № CAS |  |  | № ЕС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПДК р.з., мг/м3 |  | Класс опасности |  |  |  |  |  |
| Лак алкидно-уретановый |  |  |  | < 60,0 |  |  |  | Не установлена |  | Нет |  | Нет |  |  | Нет |
| - по ксилолу (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  |  | 150/50 (п) |  | 3 |  | 95-47-6 |  |  | 202-422-2 |
| Растворитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит (пересчете на С) |  |  |  | < 10,0 |  |  |  | 900/300 (п) |  | 4 |  | 8052-41-3 |  |  | 232-489-3 |
| нефрас С-4-155/215 ( в пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  | 600/300 (п) |  | 4 |  | 64742-47-8 |  |  | 265-149-8 |
| Сольвент нафта (Дистиллят нефтяной) |  |  |  | < 8,0 |  |  |  | 300/100 (п) |  | 4 |  | 64742-91-2 |  |  | 265-194-3 |
| Сиккатив (раствор в уайт-спирите смеси 2-этилгексаноатов следующих солей металлов): |  |  |  | < 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - цинк 2-этилгексаноат |  |  |  |  |  |  |  | Не установлена |  | Нет |  | 136-53-8 |  |  | 205-251-1 |
| -по уайт-спириту |  |  |  |  |  |  |  | 900/300 (п) |  | 4 |  | 8052-41-3 |  |  | 232-489-3 |
| Пигменты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двуокись титана (титан диоксид) |  |  |  | < 6,0 |  |  |  | -/10 (а, Ф) |  | 4 |  | 13463-67-7 |  |  | 236-675-5 |
| Желтый светопрочный (2-[(4-Метил-2-нитрофенил)азо]-3-оксо-N-фенилбутанамид) |  |  |  | < 8,0 |  |  |  | Не установлена |  | Нет |  | 2512-29-0 |  |  | 219-730-8 |
| Красный ж/о (диЖелезо триоксид) |  |  |  |  |  |  |  | -/6 (по Fe 2O3), (а,Ф) |  | 4 |  | 1309-37-1 |  |  | 215-168-2 |
| Красный С (6-Гидрокси-8-[(4-нитрофенил)азо]-2-нафталинсульфонат бария (1:2) и 1-[(4-нитрофенил)азо)-2-нафтол) |  |  |  |  |  |  |  | Не установлена |  | 3 |  | 61663-42-1 |  |  | нет |
| Черный ж/о (триЖелезо оксид диоксид) |  |  |  | < 1,5 |  |  |  | -/6 (по Fe 2O3), (а,Ф) |  | 4 |  | 1317-61-9 |  |  | 215-277-5 |
| Пигменты фталоцианиновые (29Н, 31Н-Фталоционат (2-)N29,N30,N31,N32 меди(SP-4-1): -голубой |  |  |  | < 3,0 |  |  |  | -/5 (а) |  | 3 |  | 147-14-8 |  |  | 205-685-1 |
| -зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328-53-6 |  |  | 215-523-1 |
| Наполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барит (BaSO4) |  |  |  | < 2,0 |  |  |  | -/6 (а, Ф) |  | 4 |  | 13462-86-7 |  |  | 236-664-5 |
| Функциональные добавки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по уайт-спириту |  |  |  | < 0,5 |  |  |  | 900/300 (п) |  | 4 |  | 8052-41-3 |  |  | 232-489-3 |
| -по ксилолу |  |  |  |  |  |  |  | 150/50 (п) |  | 3 |  | 1330-20-7 |  |  | 215-535-7 |
| ИТОГО: |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание к таблице: [2, 46] п - пары и /или газы, а - аэрозоль, Ф - аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия. 4 Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) |  |  |  |  |  |  | Сухость во рту, першенье в горле, кашель, головная боль, тошнота, вялость, возбуждение, сменяющееся сонливостью, головная боль, головокружение, чувство опьянения. [26] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 При воздействии на кожу |  |  |  |  |  |  | Покраснение, шелушение кожных покровов. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 При попадании в глаза |  |  |  |  |  |  | Резь, слезотечение, покраснение. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) |  |  |  |  |  |  | Острые отравления (тошнота, желудочные расстройства). [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем |  |  |  |  |  |  | Вывести пострадавшего из зоны опасности, освободить от одежды, затрудняющей дыхание, снять одежду, впитавшую материал, создать тепло, покой, немедленно обратиться за медицинской помощью. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 При воздействии на кожу |  |  |  |  |  |  | Удалить загрязненную спецодежду. Снять продукт ватным тампоном или чистой ветошью. Промыть загрязненный участок кожи обильным количеством воды с мылом. Применить дерматологические средства. При необходимости обратиться к врачу. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 При попадании в глаза |  |  |  |  |  |  | Промыть большим количеством теплой воды при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Предъявить упаковку или этикетку. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 При отравлении пероральным путем |  |  |  |  |  |  | При случайном проглатывании - поместить пострадавшего в проветриваемое помещение; прополоскать водой ротовую полость, обильное питье воды, дать активированный уголь. Срочно обратиться к врачу. Предъявить упаковку или этикетку. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 Противопоказания |  |  |  |  |  |  | В случае отравления пероральным путем (при проглатывании) не давать седативные и транквилизирующие средства. Не вызывать рвоту искусственным путем, если пострадавший находится в бессознательном состоянии. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) |  |  |  |  |  |  | Эмаль является легковоспламеняющейся жидкостью. [1, 21] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89) |  |  |  |  |  |  | По продукции в целом - отсутствуют. Пожаровзрывоопасность обусловлена свойствами растворителей, входящих в состав эмали. Данные приведены в таблице. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели пожаровзрывоопасности приведены по компонентам. [1] Наименование компонентов; ## Температура, ˚С; ## Пределы воспламенения. вспышки в закр. тигле; самовос-пламенения; температурные, ºС; концентрационные, %. нижний; верхний; нижний; верхний. уайт-спирит; 33; 250; 33; 68; 0,7; 5,6. нефрас-С4-150/215; 31; 270; 1,4; 6,0; 1,4; 6. сольвент (нефтяной); 21; 500; 21; 56; 1,02; -. ксилол; 29; 590; 24; 50; 1,1; 6,5. |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность |  |  |  |  |  |  | При горении и термодеструкции выделяет вещества, оказывающие раздражающее и токсическое действие, включая оксиды углерода и оксиды азота. Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций. [43-45] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров |  |  |  |  |  |  | Первичные средства тушения пожара: песок, кошма, тонко распыленная вода, огнетушители порошковые ОП-2, ОП-5 (3), ОП-50, пенные ОХП-10, углекислотные ОУ-2 и ОУ-5, пенные установки, отвечающие требованиям. [43-45] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров |  |  |  |  |  |  | Компактные водные струи, вода со смачивателями (ОП-7, ОП-10, НП-1, пенообразователи), водные растворы полиоксиэтилена, водные растворы полимеров, водно-щелочные растворы. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  |  | Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью, с самоспасателем, Дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородные изолирующие противогазы. [8-11, 32] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Специфика при тушении |  |  |  |  |  |  | Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равной температуре вспышки жидкости и выше. [8-11, 28, 32] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам хим разведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. [32] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад) |  |  |  |  |  |  | Для химразведки и руководителя работ-ПДУ (в течении 20 минут). Для аварийных бригад, изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспателем СПИ-20. [32] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  |  | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение транспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания продукции в водоемы, подвалы, канализацию. Малые проливы в помещении засыпать инертным материалом, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ: Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать, и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать, и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. [32-33] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Действия при пожаре |  |  |  |  |  |  | Не приближаться к горящим емкостям (Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить первичными средствами тушения пожара: песок, кошма, тонко распыленная вода, огнетушители порошковые ОП-2, ОП-5 (3), ОП-50, пенные ОХП-10, углекислотные ОУ-2 и ОУ-5, пенные установки, отвечающие требованиям. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. [32-33] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности |  |  |  |  |  |  | Все работы по производству, испытанию и применению эмали должны проводиться в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Места выделения вредных веществ должны быть оборудованы местными отсосами. Соблюдение правил пожарной безопасности. Использование искробезопасного инструмента при ремонтных работах. Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. Системы вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться от источника выделения паров и рабочих мест персонала. Для безопасного ведения процесса производства эмали, необходимо обеспечить механизацию всех технологических операций, надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов, с поверхности оборудования, необходимо предусматривать отвод зарядов, путем заземления, а также обеспечение постоянного электрического контакта с заземлением, тела человека в соответствии с правилами защиты от статического электричества в производстве химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В помещении при производстве на видном месте должны быть вывешены знаки безопасности со смысловыми значениями. Искусственное освещение и электрооборудование должны отвечать требованиям взрывобезопасности. [1, 3-7, 27] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды |  |  |  |  |  |  | Необходимо предусмотреть максимальную герметизацию технологического оборудования, коммуникаций, тары, процессов слива и налива. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу. Не допускать попадания материала в канализацию, почву и водоемы, а также выбросов паров в атмосферу. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке |  |  |  |  |  |  | Эмали перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Материалы в упакованном виде должны транспортироваться при температуре от минус 40С до 40С. Материал в потребительской таре для транспортировки устанавливают на деревянные поддоны, жёстко паллетируют. [1, 16, 31] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы) |  |  |  |  |  |  | Эмали в упакованном виде должны храниться при температуре от минус 40С до 40С, в герметично закрытой таре, сухих, проветриваемых, закрытых складских помещениях, вдали от приборов отопления и открытого огня. Гарантийный срок эмали: -12 месяца со дня изготовления; Не допускать совместного хранения с окислителями (например, баллонов с кислородом), кислотами, щелочами, воспламеняющимися материалами, едкими веществами. Несовместимые при хранении вещества и материалы: окислители, кислоты, щелочи, легковоспламеняющиеся вещества и материалы. [1-2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) |  |  |  |  |  |  | Эмали упаковывают в металлическую тару: - банки из черной жести объемом 0,5 л, 1,0 л, 2,29 л, 3,0 л (1,5 %); - стальные барабаны емкостью – 10 л, 20 л, 25 л и 50 л (1,0 %); - стальные бочки емкостью 200 л (0,5 %). При поставке эмалей для предприятий железнодорожного транспорта тара должна иметь широкую горловину с диаметром не менее 100 мм. [1, 13] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту |  |  |  |  |  |  | Хранить в плотно закрытой таре проветриваемых помещениях в местах, недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов, лекарственных препаратов, кормов для животных. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  |  | ПДКр.з. мг/м3 : -сольвенту-300/100 -уайт-спириту-900/300 -нефрасу -300/100 (С-4-155/215) -ксилолу-150/50 Оценка результатов измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны производится с учетом, что сумма отношений обнаруженных концентраций к их ПДК не должна превышать 1. [1, 2, 46] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная вентиляция общего и местного назначения, проветривание помещений. Для материалов: - I кл. опасности не реже 1 раза в 10 дн.; - II кл. опасности не реже 1 раза в месяц; - III, IV кл. опасности не реже 1 раза в год. Герметичность оборудования и емкостей. Ежесменная уборка помещений. Проверка герметизации оборудования, регулярный замер концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение противопожарного режима. Устройства аварийной вентиляции с оборудованием автоматическими газоанализаторами и ручным дистанционным включением. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Общие рекомендации |  |  |  |  |  |  | Недопущение к работе беременных женщин и лиц моложе 18 лет. Ежесменная уборка помещений. Стирка и ремонт спецодежды только в производственных условиях. Избегать прямого контакта с продуктом. При производстве использовать спецодежду, СИЗ. Прием пищи осуществлять в специально отведенных местах. К работе с компонентами продукции допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр, на протяжении работы периодические осмотры в соответствии с приказом Минздрава РФ № 90-96 МЗ [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД) |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях работы использовать респираторы типа: «Лепесток–5», «Лепесток–40», «Лепесток–200», респиратор универсальный: РУ-60М, РПГ-67А, при работах в замкнутых пространствах – фильтрующие противогазы марки БКФ или А. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) |  |  |  |  |  |  | Спецодежда из х/б ткани со спецпокрытием (хлорвиниловое или силикатно-казеиновое), спецобувь кожаная (ботинки), защитные очки, рукавицы комбинированные, фартук брезентовый с нагрудником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту |  |  |  |  |  |  | Рекомендуется использовать х/б халат, х/б головной убор (кепка, берет, платок и др.), закрытую кожаную или резиновую обувь, при непосредственном контакте – очки, респиратор, резиновые перчатки. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  | Эмаль - однородная вязкая жидкость без посторонних механических включений. Имеет запах органических растворителей. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль АУ «Экспресс» [1] Наименование показателей; Норма. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с; 80-150. Степень перетира, мкм, не более; 25. Время высыхания до степени 3, не более, ч - при температуре (202)С; - при температуре (602)С; 6 0,5. |
| 10 Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  | Эмали стабильны при соблюдении условий хранения и транспортирования. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Реакционная способность |  |  |  |  |  |  | По продукции в целом, сведения отсутствуют, по компонентам. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  | Предохранять от действия прямых солнечных лучей. Следует избегать возможности и условия образования продуктов термодеструкции, наличие огня, искрящего электрооборудования, раскаленных предметов. Не допускать контакта с несовместимыми веществами и материалами. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) |  |  |  |  |  |  | Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм. При попадании на кожу оказывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может быть смертельной при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Вызывает раздражение верхних дыхательных путей. Вредно при попадании на кожу и при вдыхании. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Отрицательно влияет на репродуктивную функцию. [12, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  | Вдыхание, попадание на кожные покровы, слизистые оболочки глаз и внутрь организма при случайном проглатывании. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека |  |  |  |  |  |  | Все компоненты продукции действуют суммарно. Поражаемые органы – нервная система, верхние дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, кроветворная система, костный мозг. [26, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) |  |  |  |  |  |  | При попадании на кожу оказывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия Уайт-спирит (Нефрас), сольвент, входящий в состав продукции, обладает кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующее действие не установлено. [1, 34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) |  |  |  |  |  |  | Может отрицательно повлиять на репродуктивную функцию. Ксилол - обладает эмбриотропным, гонадотропным, тератогенным действием. Кумулятивность [34-41] В целом по продукции сведения отсутствуют, не изучались. Уайт-спирит (нефрас), сольвент, двуокись титана, пигменты железоокисные, фталоцианиновый голубой, зеленый - слабая. Барит - умеренная. Канцерогенность В целом по продукции сведения отсутствуют, не изучались. Двуокись титана, уайт-спирит - не установлено Сольвент, барит, пигменты железоокисные - не изучалось. Мутагенное действие В целом по продукции сведения отсутствуют, не изучались. Уайт-спирит, сольвент, двуокись титана - не установлено Барит - да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  | Показатели острой токсичности по продукции в целом отсутствуют. [1] Эмаль АУ «Экспресс»:. DL50 в/ж = 23640. DL50 н/к = 16583. CL50 инг = 45085 (мг/м3). Показатели по компонентам, время экспозии: DL50 (уайт-спирит) = > 5000 (мг/кг), в/ж, крысы [34] DL50 (сольвент) = 7050 (мг/кг), в/ж, крысы [35] DL50 (двуокись титана) = >10000 (мг/кг), в/ж, крысы [36] DL50 (черный ж/о) = >5000 (мг/кг), в/ж, крысы [37] DL50 (сиккатив) = > 5000 (мг/кг), в/ж, крысы [10] DL50 (уайт-спирит) = > 3000 (мг/кг), н/к, крысы [34] DL50 (сольвент) = >5000 (мг/кг), н/к, кролик [35] DL50 (двуокись титана) = >10000 (мг/кг), н/к, крысы [36] DL50 (черный ж/о) = >5000 (мг/кг), н/к, крысы [37] DL50 (сиккатив) = > 5000 (мг/кг), н/к, крысы [10] CL50(уайт-спирит) = > 5500 (мг/м3), 4ч, крысы [34] CL50(сольвент) =20000 (мг/м3), 4ч, крысы [35] |
| 12 Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) |  |  |  |  |  |  | Основными видами опасного воздействия на окружающую среду являются загрязнения атмосферного воздуха населенных мест, мутность сточных и природных вод (водоемов), внешний вид береговых и донных отложений. Продукция оказывает вредное воздействие на санитарный режим водоема. Пороговая концентрация по влиянию на БПК разведенных сточных вод составляет 0,5 мг/л, концентрация 1 мг/л нарушает кислородный режим водоемов (по ксилолу). Угнетает интенсивность роста биомассы. Продукция может загрязнять различные объекты окружающей среды, изменяя органолептические свойства воды, нарушать санитарный режим водоемов, изменять процессы самоочищения водоемов и приводить к их биодеградации, снижать содержание кислорода в воде, тормозить процессы минерализации органических веществ в воде. [29-30, 42] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  | Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоемы и на рельеф, аварии и ЧС. [29-30, 42] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 [47-49] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  |  | ПДК вода или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  |  | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  |  |
| уайт-спирит (в пересчете на С) |  | 1,0 (ОБУВ) |  |  | 0,1 (бензин) кл опас. 3, орг. зап. |  |  |  |  | 0,05 рыб.хоз (запах мяса рыбы) кл опас. 3, нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, дляморской воды:0,05мг/л-нефтепродукты |  |  | не установлены |  |  |
| сольвент |  | 0,2 ОБУВ |  |  | не установлены |  |  |  |  | 0,25 токс. |  |  | 0,2 ОБУВ |  |  |
| сиккатив, в т.ч. -цинк |  | 0,05(по ZnO) кл опас. 3, рез. |  |  | 1 кл опас. 3, общ. |  |  |  |  | 0,01 кл опас. 3, токс. |  |  | 23,0 трансл. |  |  |
| - уайт-спириту |  | 1,0 (ОБУВ) |  |  | 1 кл. опас. 3, с.-т. |  |  |  |  | 0,05, токс. |  |  | не установлены |  |  |
| двуокись титана (титан диоксид) |  | не установлены |  |  | не установлены |  |  |  |  | 1,0 кл опас. 4, токс. |  |  | не установлены |  |  |
| пигмент ж/о |  | -/0,04 (рез., кл. опас.3 в пересчете на железо) |  |  | 0,3 орг. окр., кл. опас.3 по железу |  |  |  |  | 0,05 кл.опас. 4, токс. |  |  | не установлены |  |  |
| пигмент фталоциан. (голубой) |  | 0,1 кл. опас. 3, сан.-гиг. |  |  | не установлены |  |  |  |  | не установлены |  |  | не установлены |  |  |
| барит (в пересчете на Ва2+) |  | 0,1 (ОБУВ) |  |  | кл. опас. 2, сан. -токс. |  |  |  |  | 0,74 токс. орг. кл. опас. 4 |  |  | не установлены |  |  |
| микротальк |  | 0,5 (ОБУВ) |  |  | 0,25 (ОДУ) кл опас. 4 |  |  |  |  | не установлены |  |  | не установлены |  |  |
| 12.3.2 Показатели экотоксичности (СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит [34] # Тип; Значение, мг/л; # Время экспозиции, ч; # Вид животного. # CL50; # 68,2; # 96; # Pimephales promelas. # CL50; # 600; # 96; # Morone labrax. # Тип; Значение, мг/л; # Время экспозиции, ч; # Вид животного. # CL50; # 2,6; # 96; # Chaetogamarus marinus. # CL50; # 4,3; # 96; # Crangon crangon. Нефрас С4-155/200 # Тип; Значение, мг/л; # Время экспозиции, ч; # Вид животного. # CL50; # 45; # 96; # Pimephales promelas. # CL50; # 1740; # 96; # Lepomis macrochirus. # CL50; # 8000; 96; # Tilapia mossambica. Сольвент [35] # Тип; # Значение, мг/л; # Время экспозиции, ч; # Вид # животного. # CL50; # 2,34; # 96; # Oncorhynchus mykiss. # CL50; # 41; # 96; # Pimephales promelas. Двуокись титана [36] # Тип; # Значение, мг/л; # Время экспо-зиции, ч; # Вид # животного. # ЕС; # 2,0; 96; # Sceneetesmus obliguus. # CL50; # 1000; 96; # толстолобый пескарь. # Данные по острой токсичности дафний Магна нет.. |
| 12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) |  |  |  |  |  |  | В целом по продукции сведения отсутствуют. [1] Для компонентов соответственно: Уайт-спирит – медленно трансформируется в окружающей среде. сольвент: БД= 41% (незначительная) Окисление в атмосферном воздухе, биодеградация в почве с образованием диметилкатехолов (по ксилолу). ХПК=1,87 мг О2/ дм3 Двуокись титана: чрезвычайно стабильна в абиотических условиях. L>30 сут. БД <10% (не распадается). Не окисляется. Не трансформируется в окружающей среде. Пигмент желтый светопрочный: чрезвычайно стабилен в абиотических условиях. L>30 сут. БД = 0,42% (не распадается). БПКполное = 0,037 мг О2/дм3; ХПК= 1,765 мг О2/дм3 БПК5 = 0,075 мг О2/дм3 Не трансформируется в окружающей среде. Пигмент красный железоокисный: Не трансформируется. Связывает растворенный в воде кислород, приводя к массовой гибели рыб и других гидробионтов. Оказывает токсическое действие на микрофлору очистных сооружений, тормозит процессы аммонификации и нитрификации, снижает БПК сточных вод. [34-41] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании |  |  |  |  |  |  | Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [29-30] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку) |  |  |  |  |  |  | Отходы, неиспользованные остатки, испорченный материал и т.д. должны утилизировать по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора на основании разработанных и утвержденных норм ПДС, ПДВ, инвентаризации отходов в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к размещению и обезжириванию отходов производства и потребления». Отходы (остатки), пустую упаковочную тару, обтирочный материал и мусор собрать в специальные емкости и передать специализированным предприятиям, которые имеют разрешение и лицензию на вывоз и переработку отходов. [29-30] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту |  |  |  |  |  |  | Тару с остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Информация при перевозках (транспортировании) [1, 15-20, 31-32, 50-54] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | 1263 [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования |  |  |  |  |  |  | КРАСКА Эмаль алкидно-уретановая «Экспресс» (различных цветов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Применяемые виды транспорта |  |  |  |  |  |  | Эмали транспортируют всеми видами транспорта (кроме авиационного) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - класс |  |  |  |  |  |  | 3 [1, 19] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подкласс |  |  |  |  |  |  | 3.3 [1, 19] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433-3313; при ж/д перевозках-3013 [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности |  |  |  |  |  |  | 3 [1, 15] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - класс или подкласс |  |  |  |  |  |  | 3 [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительная опасность |  |  |  |  |  |  | Отсутствует [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - группа упаковки ООН |  |  |  |  |  |  | III [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) |  |  |  |  |  |  | «Вверх», «Герметичная упаковка», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги». [1, 18] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  | При железнодорожных перевозках: № 305 При морских перевозках (АвК): F-E, S-E Аварийная карточка без номера при перевозке автомобильным транспортом. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Информация о национальном и международном законодательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 Законы РФ |  |  |  |  |  |  | Подчиняются действию законов РФ «О техническом регулировании», «О сертификации продукции», «Об охране окружающей среды», «О защите прав потребителя», «О санитарном благополучии населения», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96- ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000139.10.11 от 11.10.2011 Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. [42-45] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  | Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией. [56-57] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ |  |  |  |  |  |  | ПБ перерегистрирован в связи с окончанием срока действия. Предыдущий ПБ: РПБ № 54651722.20.57370 от 28.06.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТУ 2312-031-54651722-2008 |  | Эмаль алкидно-уретановая «Экспресс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ГОСТ 12.1.005-88 |  | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ГОСТ 12.3. 005 - 75 |  | ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ГОСТ 12.4.011- 89 |  | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ГОСТ 12.4.253 - 2013 |  | ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ГОСТ Р 12.4.301-2018 |  | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ГОСТ 12.4.103-2020 |  | ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ГОСТ Р 53264 - 2019 |  | Одежда пожарного специальная защитная. Технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ГОСТ Р 53269 - 2019 |  | Каски пожарные. Технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ГОСТ Р 53268 - 2009 |  | Пояса пожарные спасательные. Технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ГОСТ Р 53265 - 2019 |  | Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Технические условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ГОСТ 12.1.007-76 |  | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ГОСТ 9980.3-2014 |  | Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГОСТ 1003-73 |  | Сиккативы нефтенатные жидкие. Технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ГОСТ 9980.4-2002 |  | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГОСТ 9980.5-2009 |  | Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ГОСТ 31340-2022 |  | Предупредительная маркировка химической промышленности. Общие требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ГОСТ 14192-96 |  | Маркировка грузов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГОСТ 19433-88 |  | Грузы опасные. Классификация и маркировка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ГОСТ 30333-2007 |  | Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГОСТ 12.1.044-89 |  | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ГОСТ 32419-2022 |  | Классификация опасности химической продукции. Общие требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ГОСТ 32423-2013 |  | Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГОСТ 32424-2013 |  | Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГОСТ 32425-2013 |  | Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Справочник «Вредные вещества в промышленности» под ред. Н.В.Лазарева, т.1, 2 Л-д, Изд-во «Химия», 1976 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Медведева В.С. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности. 2-е изд. – М.: Химия. 1989. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г (о противопожарном режиме) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | СанПиН 2.1.3684-21 «"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», М. 1994 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | "Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" (утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 N 48) (ред. от 08.12.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ППБО-103-79 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Уайт-спирит. Серия ВТ-000554 от 20.07.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Сольвент нефтяной. Серия ВТ № 000576 от 08.09.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Двуокись титана. Серия АТ № 000008 от 27.01.1994 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Экспертное заключение на пигмент черный железоокисный № 77.01.12.П.015789.10.11 от 25.10.2011г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Триоксид железа. Серия АТ № 000196 от 26.03.2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Пигмент красный С.Серия ВТ № 000380 от 20.03.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Пигмент желтый светопрочный. Серия ВТ № 000094 от 20.09.1994 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Гигиеническое заключение на пигмент фталоцианиновый зеленый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Справочник «Нормативные данные по предельно допустимым уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды». Санкт-Петербург, 1994 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. «Растворители для лакокрасочных материалов», СПб: ХИМИЗДАТ, 2003. – 216 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Иличкин В.С. Токсичность продуктов горения полимерных материалов. Принципы и методы определения. Санкт-Петербург: Химия, 1993. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. «Пожароопасность веществ и материалов, и средства их тушения». справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004. – Ч.1.-713 с; Ч.2.-774 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Свидетельство о государственной регистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000139.10.11 от 11.10.2011 Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Протокол испытаний № 931п от 15.03.2011г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Экспертное заключение № 4.2/5791 от 28.09.2011 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, утв. МПС России №ЦМ-407 от 25.11.96 и МЧС России №9-733/3-2от 31.10.96. М.: МПС РФ, 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцать третье пересмотренное издание ООН, Нью-Йорк и Женева, 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), Том I, Том II, Том III с изменениями и дополнениями на 1 июля 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) том 1 Издание ООН, Нью-Йорк и Женева, 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ, том 1, 2 – С-Пб., ЗАО ЦНИИМФ, 2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ГОСТ Р 53264 - 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Изд. 2. - Л.: Химия, 1982; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. – Л.: Химия, 1979; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок