10.	Сведения о консервации и упаковки

Угольник подвергнут консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78 и упакован согласно ГОСТ 3749-77.

Дата консервации     «       »		20	г.

Подпись           ___________________

мп

Срок консервации - 2 года.

Дата упаковки     «       »			20	г.

Подпись           ___________________

мп

11.	Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие угольника требованиям ГОСТ 3749-77, ТУ 26.51.33-073-96651179-2017 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода угольника в эксплуатацию.

12.	Сведения о рекламациях

Рекламации по качеству продукции принимаются предприятием-изготовителем при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации и хранению.

Адрес предприятия-изготовителя:

603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3, ООО «АРИОН».

| ОКПД2 26.51.33.143 ООО «Арион» 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3 |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Угольник слесарный плоский 
90° УП «Элитест» ГОСТ 3749-77

- Назначение изделия

- Угольники слесарные плоские 90° УП «Элитест» по ГОСТ 3749-77 предназначены для контроля прямых углов при выполнении слесарно-сборочных работ.

- Пример обозначения угольника УП-160×100 
2 класса при заказе УП-2-160 ГОСТ 3749-77 по 
ТУ 26.51.33-073-96651179-2017.

- Технические характеристики

- Размеры угольника мм

| 100×60 | 160×100 | 250×160 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |

- Класс точности

- Комплект поставки

- Угольник, шт	1

- Паспорт, шт	1

- Футляр, шт	1

- Условия эксплуатации

Условия по эксплуатации - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25 °С.

- Указания по эксплуатации

  - Во избежание коррозии и порчи инструмента, работать с угольником следует чистыми и сухими руками.

  - Следить за чистотой рабочих поверхностей, оберегать угольник от попадания на него влаги, пыли и грязи.

  - Не допускать ударов по рабочим поверхностям угольника.

- Порядок работы

- Ознакомиться с паспортом на угольник.

- Перед началом работ, промыть угольник авиационным бензином или моющим раствором с пассиваторами. Насухо протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой и выдержать на рабочем месте не менее 3 часов.

- По окончании работ, удалить загрязнения мягкой тканевой салфеткой, смоченной авиационным бензином или моющим раствором с пассиваторами, насухо протереть угольник чистой сухой салфеткой и уложить в футляр.

- Методы и средства поверки

- Поверка производится по РТ-МП-5566-445-2019.

- Интервал между поверками устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника, но не реже чем 1 раз в год.

- Правила хранения

- Хранить угольник в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 ° C и относительной влажности не более 80% при температуре +25 °C.

- При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии, помимо смазки угольника маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

- Воздух в помещении для хранения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

- Свидетельство о приемке

Угольник слесарный плоский 90° УП «Элитест» размером 160×100 класса точности 2 с заводским номером _________________ соответствует ГОСТ 3749-77,
ТУ 26.51.33-073-96651179-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   «	        »			20	  г.

Подпись     ___________________

мп