Приспособление для измерения 
глубины подрезов

ИГП-10 ЭЛИТЕСТ

ПАСПОРТ

- Назначение

Приспособление для измерения глубины подрезов ИГП-10 ЭЛИТЕСТ изготовлено в соответствии с ТУ 3936-039-96651179-2015 и предназначено для измерения глубины подрезов и других поверхностных дефектов сварных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал опорного кронштейна и измерительных игл | сталь с антикоррозийным покрытием |
| Габаритные размеры, мм | 119 × 50 × 30 |
| Масса, не более, грамм | 500 |

Рисунок 1 – Общий вид ИГП-10 ЭЛИТЕСТ

1 – опорный кронштейн; 2 – индикатор часового типа; 3 – поворотное кольцо циферблата 
для установки нулевого значения; 4 – стопорное устройство индикатора; 5 – острый 
измерительный наконечник; 6 – стопорное устройство поворотного кольца (3); 
А – круговая шкала (цена деления 0,01 мм); Б – стрелка; В – круговая шкала (цена деления 1 мм).

Таблица 2.2

| Диапазон измерений | Цена деления шкалы | Наибольшая разность погрешностей индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На любом участке диапазона измерений в пределах: |  | Во всем диапазоне измерений |
|  |  | 0,1 мм | 1 мм |  |
| 0…10 мм | 0,01 мм | 6 мкм | 10 мкм | 20 мкм |

Комплектность поставки

Таблица 3.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Опорный кронштейн | 1 шт. |
| Индикатор часового типа | 1 шт. |
| Острый измерительный наконечник | 1 шт. |
| Стопорное устройство индикатора | 1 шт. |
| Пластиковый футляр | 1 шт. |
| Паспорт на индикатор | 1 экз. |
| Паспорт на приспособление | 1 экз. |

Условия эксплуатации

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | +10 ÷ +30 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Метрологическое обеспечение измерений

- Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической документацией и паспортом на индикатор часового типа, входящим в комплект поставки.

Условия эксплуатации

8.1 Не допускать ударов и падений приспособления во избежание повреждений.

8.2 Не проводить рабочими плоскостями приспособления по контролируемым поверхностям.

8.3 По окончании работ протереть приспособление сухой салфеткой и положить в футляр.

Свидетельство о приемке

Приспособление для измерения глубины подрезов ИГП-10 ЭЛИТЕСТ ____________ наименование заводской номер

изготовлено в соответствии с ТУ 3936-039-96651179-2015 и признано годным к эксплуатации.

______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год; ____________________ расшифровка подписи.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приспособления для измерения глубины подрезов ИГП-10 ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-039-96651179-2015, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф