1.  Назначение.
Вибросито — это установка, предназначенная для фракционного отделения инертных заполнителей. Применяется на строительных площадках и в производственных цехах для просеивания сыпучих компонентов смесей.
2. Технические данные.

	Тип вибратора
	Кол-во
	Напряжение, В/ Частота, Гц
	Частота колебаний,  мин-1
	Номин. мощность, кВт
	Возмущающая сила, кН

	Вибратор ВИ-9-9А
	
	42, 3ф/50
	2800
	0,25
	2,5 … 5,0

	Вибратор ВИ-9-9Б
	
	380,3ф/50
	2800
	0,25
	2,5 … 5,0

	Вибратор ВИ-9-9В
	
	220,1ф/50
	2800
	0,25
	2,5 … 5,0

	Вибратор ВИ-9-8А
	
	42, 3ф/50
	2800
	0,55
	5,3…11,6

	Вибратор ВИ-9-8Б
	
	380,3ф/50
	2800
	0,55
	5,3…11,6

	Вибратор ВИ-9-8В
	
	220,1ф/50
	2800
	0,55
	5,3…11,6

	Вибратор ВИ-9-8НБ
	
	380,3ф/50
	2800
	0,75
	5,3…11,6

	Вибратор ВИ-104НБ
	
	380,3ф/50
	1500
	0,53
	3,1…6,2

	Вибратор ВИ-107НБ
	
	380,3ф/50
	2800
	2,2
	9,9…20,0

	Вибратор ВИ-106НБ
	
	380,3ф/50
	1500
	2,5
	6,1…12,25


	Модель вибросита
	Габаритные размеры, мм, ДхШхВ
	Масса с принадлежнос-

тями, кг 

	ВО-01
	950х850х920
	100

	ВО-02
	1000х1000х920
	150

	ВС-3
	1200х520х1000
	250

	ВС-5
	1200х1200х1000
	300

	ВС-6
	1400х1020х1000
	330

	ВС-7
	1700х1020х1000
	355

	ВС-8
	1830х1020х1450
	380

	ВС-10
	2300х1020х1450
	400

	ВС-12
	2300х1600х1450
	500

	ВС-14
	2800х1600х1450
	600

	ВС-3000
	3000х2400х2000
	1000

	
	
	


3. Комплект поставки
3.1   Вибросито в сборе.................................................................1 шт

3.2   Руководство по эксплуатации вибросита............................1 шт

3.3   Руководство по эксплуатации вибратора............................1 шт
3

4. Общие указания.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила эксплуатации вибросита (далее по тексту ВС).
По условиям эксплуатации ВС соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150–69:

1) температура от 1 до 35 ОС

2) относительная влажность воздуха от 60 до 80%

Перед работой на ВС необходимо изучить РЭ.

5. Указание мер безопасности.

5.1  По условиям электробезопасности ВС разрешается

       эксплуатировать в помещениях или под навесами, где 

       соблюдаются следующие условия: 

 1)  относительная влажность воздуха при 20 ОС – не более 60%

      

                                                 25 ОС-  не более 80%

 2)  наличие сухих не токопроводящих полов;

   3)  отсутствие в помещении легковоспламеняющихся веществ;

4) отсутствие химически активной среды, действующей разрушающе на изоляцию или токоведущие части.

5.2 ВС устанавливается в таком месте, где нет возможности    одновременного соприкосновения человека с металлоконструкциями, имеющими связь с землей (водопровод, ограда и др.) и металлическим корпусом ВС.

5.3 Перед  подключением  ВС  необходимо  проверить соответствие напряжения питающей сети и напряжения.
4
	Отрывной талон на гарантийный ремонт

Вибросито_______
                                                                         Дата выпуска

                                                                         ___________201   г.

         Штамп ОТК_________                           
ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

          Дата продажи   «____»_______________20     г.

                                          число, месяц, год

          Продавец___________________

                             подпись или штамп                               м.п.

           Торговое предприятие_____________________         

                                                          Линия отреза

	Отрывной талон на гарантийный ремонт

Вибросито_______
                                                                         Дата выпуска

                                                                         ___________201   г.

         Штамп ОТК_________                      
ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

          Дата продажи   «____»_______________201    г.

                                          число, месяц, год

          Продавец___________________

                             подпись или штамп                               м.п.

         Торговое предприятие_____________________                               




  11
11.    Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ВС при соблюдении требований настоящего руководства.
Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи торговым предприятием, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

При отсутствии в гарантийном талонах даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

В случае неисправности ВС в течении    гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические и тепловые повреждения, имеющие следы разрушения деталей, возникшие вследствие несоблюдения норм эксплуатации или правил сборки (превышение напряжения питания, неверного монтажа и т.д.). Гарантия также не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине огня, аварий, стихийных бедствий, замыканий электроцепей, неправильной эксплуатации, износа, теплового либо электрического повреждения, небрежного обращения, неправильной регулировки, использования неправильным образом.
Если в любое время в течении гарантийного срока какая-либо деталь или детали будут заменены деталью или деталями, которые нами не поставлены или не рекомендованы к применению, или их характеристики не сохранены и не соответствуют требованиям, или ремонтировались лицом нами не уполномоченным то мы имеем право немедленно полностью или частично аннулировать гарантию.
   Предприятие-изготовитель не несет ответственности за убытки, упущенную прибыль, простой оборудования клиента и т.д. возникшие по причине выхода из строя ВС.
Дефектные детали которые были заменены, являются нашей собственностью.
Адрес предприятия-изготовителя: г. Ярославль, ул. Камышовая 17

10
5.4  Для безопасности  эксплуатации  ВС необходимо    обеспечить его правильное подключение. 
5.5    Необходимо следить за исправностью токопроводящего   провода,  не  допуская  их  переломов  и 
         попадания под острые предметы.

5.6    При  появлении  признаков  пробоя  на  корпус,   нарушении

         изоляции  или  другого  повреждения  электрооборудования,   

         немедленно  отключить  ВС.
5.7    Работа с ВС требует концентрации внимания, запрещается работать с ВС, если физическое состояние работающего мешает полностью сосредоточиться на работе.
5.8     Рабочее место около ВС не должно быть захламленным,

          пол не должен быть скользким.  
5.9 Подключение должен производить квалифицированный   электротехнический персонал не ниже 3-й квалификационной  группы по электробезопасности.
5.10 У ВС на напряжение 220 или 380В рама должна быть заземлена.

5.11 У сит на 42В раму заземлять запрещается.
5

6. Устройство вибросита.

6.1    
6.1   Устройство ВС показано на рис. 1. 

                               1.  Короб
       2.   Пружины
       3.   Вибратор

       4.   Пульт (вилка УЗО)
       5.   Рама
       6.   Рамка с сито

7. Подготовка к работе.

                                                                                                                                         7.1   Осмотреть надежность крепления вибратора к площадке.

7.2   Убедиться в отсутствии механических повреждений кабеля

         электропитания.

7.3   Вибросито устанавливается на фундамент, выверяется по уровню в продольном и поперечном направлениях и закрепляется  анкерными болтами.

7.4   После проведения всех приведенных выше операций ВС  

        готово к работе.
                                                                                                                                                                         6                                                                                                                         
10.   Свидетельство о  приемке.

10.1  Вибросито __________________________
                                                                                                                            Дата выпуска_________________ 201   г.

                                                                                                                                Штамп ОТК  ___________

10.2 Наименование изготовителя: ИП «Фролов В.Я.» 

            Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, 26. 
            8-800-500-40-02 
Vibromash.com  
Отзывы о работе вибраторов и виброоборудования просим отправлять по адресу: info@vibromash.com
                                                                                                                                                     Заполняет торговая организация
                                                                                                                         Дата продажи   «___»____________201_ г.

                                       (число, месяц, год)

                                                                                                                                           Продавец  ______________

                        (подпись)                                        м.п.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Торговая организация ____________________

9

ВНИМАНИЕ:
Для обеспечения нормального запуска вибратора необходимо выполнить  следующие требования:

Для вибратора на 42В:  

· Напряжение питающей сети должно быть не менее 36В и не более 45В.
Для вибратора на 220В:

· Напряжение питающей сети должно быть не менее 198 В.

Для вибратора на 380В:

· Напряжение питающей сети должно быть не менее 342В.

Подводка к ВС должна быть выполнена проводом  медным не менее  2мм, алюминиевым-4мм. 
Производительность зависит от просеиваемого материала и размеров ячеек сита.

           Сменная сетка является расходным материалом и при необходимости заменяется потребителем.

При работе с виброситом необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов слуха и рук !

8

[image: image1.png]




              
Рис. 1

8. Порядок работы.

8.1.  Для вибраторов 42 В,  380 В:  произвести запуск вибратора нажатием кнопки «ПУСК» (зеленая) на пускателе. Для  окончания работы нажать на пускателе красную  кнопку «СТОП». 

         Для вибраторов 220 В:  вставить  вилку УЗО в розетку. Произвести пуск вибратора нажатием кнопки «RESET» на вилке УЗО .Начать работу. Для  окончания работы нажать на вилке УЗО  кнопку «TEST», извлечь вилку из розетки.
9. Правила хранения.
9.1      Вибросито необходимо хранить в сухом месте. После окончания работы удалить с него  загрязнения, при длительном хранении накрыть  укрывным материалом.
                                                                                                                                    7

[image: image2.bmp]
[image: image3.png]



«ВИБРОМАШ»
ИП «Фролов В.Я.»

       ВИБРОСИТО  ________________
Руководство по эксплуатации

ВОИК.042231.004РЭ
[image: image4.jpg]



Ярославль
