[image: image1.png]



ПАСПОРТ 19ч16бр ПС
Общие сведения об изделии
	Наименование изделия
	Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый

	
	DN 300 PN 1,6 МПа (16 кг/см2)

	Обозначение изделия
	

	Таблица фигур
	19ч16бр 

	Предприятие-изготовитель
	 QINGDAO ALLIED INDUSTRIAL CO. ,  LTD


	Дата изготовления
	______________ 20 ___ г.

	Назначение изделия
	Для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды. Предназначен для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду, пар, нейтральные среды.


Основные технические данные и характеристики
[image: image2.png]1l




	Условный проход DN,мм
	300

	Давление номинальное PN 
	1,6 МПа (16 кг/см2)

	Давление гидроиспытаний Рпр
	1,6 МПа (16 кг/см2)

	Температура рабочей среды Т, не более, оС
	225

	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
	У категории 1

	Температура окружающей среды, оС
	от плюс 40 до минус 40

	Пропуск среды в затворе
	по классу C ГОСТ9544-93

	Коэффициент гидравлического сопротивления
	6,0

	Испытательная среда
	вода

	Рабочая среда
	вода, пар

	Изготовление и поставка по
	ГОСТ 11823-91
ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81

	Тип присоединения к трубопроводу
	фланцевое

	Материал корпуса и крышки
	GGG-50


	DN
	L
	D
	D1
	z-Ød
	H

	50
	200
	165
	125
	4 — 19
	127

	80
	260
	200
	160
	8 — 19
	150

	100
	300
	220
	180
	8 — 19
	164

	150
	400
	285
	240
	8 — 23
	205

	200
	500
	340
	295
	12 — 23
	249

	250
	600
	405
	355
	12 — 28
	337


Комплектность
	Клапан в сборе
	10 шт.

	Паспорт на изделие
	1 экземпляр

	
	


Свидетельство о приемке и консервации
Клапан соответствует  ГОСТ 11823-91, ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81  и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78.
Декларация о соответствии: №  EAЭС N RU Д-CN.PA03.B.10882/23
Дата консервации  ______________ 20 ___ г.                      
Срок консервации 2 года.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 3400 циклов.
Особые отметки
...............................................................................................................................................................................................................
Дата продажи _____________________
Продавец _________________________                                                                                                                                    
