Штангенциркуль Элитест

ШЦТ-I-150-0,05

ПАСПОРТ

Назначение

Штангенциркуль Элитест ШЦТ-I-150-0,05 двусторонний 
с глубиномером изготовлен в соответствии с 
ТУ 26.51.33-072-96651179-2017 и предназначен для измерения наружных, внутренних размеров и разметочных работ. Губки штангенциркуля оснащены твердосплавными измерительными поверхностями, которые значительно повышают износостойкость инструмента и сохраняют геометрию рабочих поверхностей даже при активном использовании.

Примеры обозначения при заказе штангенциркуля типа I с диапазоном измерения 0–150 мм, с твердосплавными измерительными поверхностями и шагом дискретности отсчетного устройства 0,05 мм:

- ШЦТ-I-150-0,05 ТУ 26.51.33-072-96651179-2017.

Метрологические характеристики (ГОСТ 166-89)

- Таблица 2.1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, мм | 0 ÷ 150 |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |
| Предел допускаемой погрешности, мм | ±0,05 |

Комплект поставки

- Таблица 3.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Штангенциркуль Элитест ШЦТ-I-150-0,05 | 1 шт. |
| Футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 4.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | +10 ÷ +40 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

Указания по эксплуатации

- Ознакомиться с паспортом на штангенциркуль.

- Удалить смазку с измерительных поверхностей штангенциркуля авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 и протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

- Проверить нулевую установку шкал штанги и нониуса.

- Отсчёт размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса.

- Не допускать грубых ударов и падения штангенциркуля во избежание повреждений штанги и царапин на измерительных поверхностях.

- По окончании работы протереть штангенциркуль хлопчатобумажной салфеткой, смоченной авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013, затем протереть чистой сухой хлопчатобумажной салфеткой и поместить в футляр.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование изделия производится в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с 
ГОСТ 15150-69.

- Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Свидетельство о приемке

| Штангенциркуль Элитест типа ШЦТ-I-150-0,05 ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 26.51.33-072-96651179-2017 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год | ____________________ расшифровка подписи |

Метрологическое обеспечение измерений

- Периодичность метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 24 месяцев.

- Метрологическое обеспечение проводится государственными региональными центрами метрологии или аккредитованными в соответствии с законодательством РФ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля Элитест ШЦТ-I-150-0,05 требованиям 
ТУ 26.51.33-072-96651179-2017 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

| Дата продажи ____________ число, месяц, год | _____________ _____________ расшифровка подписи подпись МП |
| --- | --- |

Сведения о рекламациях

- Предъявление рекламаций осуществляется в период действия гарантийных обязательств на изделие.

- Данные о рекламациях заносятся в таблицу 10.1.

- Таблица 10.1

| Дата и номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Должность, ФИО, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

Информация об изготовителе

- ООО «Арион», ИНН 5260177584

- адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

- телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41

- e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф