Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Неразрушающего Контроля «НефтеГазБезопасность» (ООО «ЛНК «НГБ») 115533, РОССИЯ, город Москва, Проспект Андропова, дом 22, помещение 1

Испытательная лаборатория пневмо-гидроиспытаний Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Неразрушающего Контроля «НефтеГазБезопасность» (ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ») 141261, РОССИЯ, Московская область, Пушкинский Городской округ, р.п. Правдинский, улица Охотничья, д. 16/18 Телефон: +7 499 5570362, e-mail: info@n-g-b.ru Аттестат аккредитации в системе СГС: ГС.ИЛ.001

УТВЕРЖДАЮ

М.П.

Руководитель

ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ»

__________К.А. Тихомиров

«26» ноября   2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 212-ДИ/25 от 26.11.2025

1. Общие сведения

Таблица 1

| Заказчик | ООО «Диафлекс» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика (юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности) | Юридический адрес: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2 Фактический адрес места осуществления деятельности: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2 |
| Контактные данные заказчика Телефон/e-mail | Тел. 9588349964/ e-mail: tex27@tex.su |
| ИНН заказчика | 7719618222 |
| Изготовитель | ООО «Диафлекс» |
| Адрес изготовителя (юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности) | Юридический адрес: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2 Фактический адрес места осуществления деятельности: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2 |
| Наименование образца (ов) испытаний | Шланг TEX PVC 5000 ф 32 |
| Цель испытаний | испытания образцов продукции для целей подтверждения соответствия |
| Основание для проведения испытаний | Договор № С59001-04СС от 22.10.2025 г. |
| Требования | Не предъявляются |
| Методы испытаний | ГОСТ 6286-2017 Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия |
| Отбор образцов произведен | ### заказчиком |
| Акт отбора образцов | - |
| Дата получения образца (ов) испытаний | 10.11.2025 |
| Дата(ы) проведения испытаний | 21.11.2025 |
| Место проведения испытаний | Испытательная лаборатория пневмо-гидроиспытаний Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Неразрушающего Контроля «НефтеГазБезопасность» (ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ») 141261, РОССИЯ, Московская область, Пушкинский Городской округ, р.п. Правдинский, улица Охотничья, д. 16/18 |

2. Идентификация объекта (объектов) испытаний

Таблица 2

| Модель или тип | Шланг TEX PVC 5000 ф 32 |
| --- | --- |
| Диаметр наружный | 39 мм |
| Диаметр внутренний | 32 мм |
| Максимальное избыточное давление | 5,0 бар |
| Максимальное пониженное давление | 0,9 бар |
| Идентификационный1 и/или серийный/заводской номер | Усл. № 13163-1 |
| Состояние объекта (ов) испытания | Предоставленный(-ые) для испытаний объект (-ы) испытаний в удовлетворительном состоянии, повреждения, способные отрицательно повлиять на проводимые испытания, отсутствуют. |
| Предоставленные документы на объект (объекты) испытаний2 | Техническое описание PVC 5000 напорно-всасывающий шланг ПВХ, армированный стальной спиралью (PVC) |

3. Сведения о применяемых СИ и ИО

| Наименование, модель / Тип | Заводской / инвентарный номер | Диапазон измерений (при наличии) | Документ об аттестации/поверке (номер, дата, срок действия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Измеритель-регистратор параметров микроклимата «ТКА-ПКЛ (26)-Д» | зав. № 26 0430 Инв. № 070722 | (5 – 98) %; От -30 до +60 ⁰С; (70 – 120) кПа | Номер свидетельства С-МА/18-04-2025/426524867 Дата поверки СИ 18.04.2025 г. Поверка действительна до 17.04.2026 г. Номер свидетельства С-МА/14-04-2025/425164341 Дата поверки СИ 14.04.2025 г. Поверка действительна до 13.04.2026 г. |
| Манометр ТМ-610Р | зав. № Н0279319 Инв. № 140822 | (0 – 10) МПа | Номер свидетельства С-МА/08-08-2024/361397738 Дата поверки СИ 08.08.2024 г. Поверка действительна до 07.08.2026 г. |
| Клещи электрические СМР-1006 | зав. № А509258 Инв. № 1123002 | (660 – 1000) А; (660 – 1000) А; (6,6 -600) В; (6,6 – 600) В; (30,0 - 999,9) Гц; (660 Ом – 6,6) МОм; | Номер свидетельства С-ГХС/25-09-2025/467944337 Дата поверки СИ 25.09.2025 г. Поверка действительна до 24.09.2026 г. |
| Секундомер электронный «Интеграл С-01» | зав. № 448087 Инв. № 0723001 | 0,01 с – 9 ч 59 мин 59,99 с | Номер свидетельства С-МА/03-04-2025/422817814 Дата поверки СИ 03.04.2025 г. Поверка действительна до 02.04.2026 г. |
| Термометр биметаллический ТБ-2 | зав. № 7142 Инв. № 0421017 | От –50 до +100 ⁰С | Номер свидетельства С-АКЗ/01-04-2024/32871411 Дата поверки СИ 01.04.2024 г. Поверка действительна до 31.03.2027 г. |
| Стенд для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры DN 10 - 300 мм ПКТБА-С-1-300/36-П-2, Рмакс=24 МПа, в комплекте со станцией пневмогидроиспытаний ПКТБА-ПГС-1-1М-П-2, Pмакс=25 МПа, и комплектом КСЧ | зав. № 1512076/1512077 Инв. № 0321007 | Давление гидравлическое от 0 до 25 МПа; Максимальное усилие зажима 360 кН; Минимальный диаметр зажимаемого фланца 510 мм; | Аттестат № АИ 010624 от 10.06.2024 г. Протокол № 010624 от 10.06.2024 г. Периодичность аттестации 24 месяца. |

4. Параметры окружающей среды

Таблица 4

| Дата | 21.11.2025 |
| --- | --- |
| Температура, °С | 22,0 |
| Влажность воздуха, % | 50,3 |
| Атмосферное давление, кПа | 100,2 |
| Линейное напряжение, В | 387 |
| Фазное напряжение, В | 224 |
| Частота сети, Гц | 50,0 |

5. Результаты испытаний

Таблица 5

| 5.1 | Метод испытаний (обозначение НД, пункт) | ГОСТ 6286-2017 Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия п.8. 5.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Определяемые характеристики (показатели) | Прочность; давление разрыва |
|  | Результаты испытаний3 | Разрушение (разрыв) образца произошел при давлении 25 бар (2,5 МПа). Рукав выдержал испытательное давление равное 4Рраб=20 бар (2,0 МПа) |
|  | Примечание | Рукав наполнен рабочей жидкостью (водой) до полного удаления воздуха. |

- Дополнительная информация

Таблица 6

Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков (субподрядчиков): отсутствуют Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют ### Мнения и интерпретации: отсутствуют ### В соответствии с областью деятельности ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ» отбор образцов не проводится.

7. Примечания, принятые сокращения и обозначения

Таблица 7

| 1 внутренний регистрационный номер образца, присваиваемый ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ» 2 ИЛ ПГИ ООО «ЛНК «НГБ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию 3при необходимости включает информацию об особых условиях испытаний, таких как условия окружающей среды, неопределенность измерений соответствует/ не соответствует - в данном протоколе не является заключением о соответствии/ несоответствии установленным требованиям к продукции Ссылка «(см. приложение №)» отсылает к приложению, прилагаемому к протоколу. Ссылка «(см. таблицу №)» отсылает к таблице, включённой в протокол. В десятичных дробях протокола используется запятая. ИЛ – испытательная лаборатория ПГИ ООО «ЛНК «НГБ». ИО – испытательное оборудование. СИ – средства измерений НД – нормативный документ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания провел: |  | А.Г.Хван, 26.11.2025 г. |
|  | Подпись | Ф.И.О., дата |
| Протокол оформил: |  | К.А. Тихомиров, 26.11.2025 г. |
|  | Подпись | Ф.И.О., дата |

-------------------------------------Конец протокола испытаний-------------------------------------