ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ВНИМАНИЕ! Гарантийная карта действительна только при наличии подтверждения покупки (счет-фактура или чек).

1. Гарантия действует в течение 36 месяцев со дня покупки только при наличии знака (QC не срывать, гарантия) на корпусе электронасоса. Гарантийная  карта с датой покупки и  вписанным заводским номером электронасоса должна иметь печать пункта продажи и подпись продавца.

2. Данная гарантия не исключает, не ограничивает и не отнимает прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара с договором.

3. Ремонт выполняется в соответствии с актуальными законами о гарантии, принятыми в Республике Беларусь.

4. Перечень гарантийных услуг охватывает устранение дефектов материалов или других дефектов, произошедших по вине Производителя.

5. Замена оборудования на новое или возврат денег может быть произведён в случае, если магазин, в котором была произведена покупка, выразит на это согласие или если:

- оборудование не носит следов использования и этот факт подтвержден Гарантом;

- невозможен гарантийный ремонт в установленные Законом сроки.

6. Во время гарантийного срока нельзя производить никаких изменений в конструкции оборудования (это касается в том числе укорачивания электрического провода) без согласия Гаранта.

7. Во время гарантийного срока нельзя производить разборку оборудования, за исключением действий согласно Инструкции.

8. Невыполнение п.п. 6 и 7 ликвидирует гарантию.

9. За пределами условий гарантии никакие претензии со стороны пользователя не принимаются.

10. Электронасосы весом до 20 кг. пользователь  доставляет в пункт сервиса самостоятельно вместе со следующими документами:

- подробным описанием технической проблемы;

- гарантийной картой;

- действительным документом, подтверждающим покупку;

В любом случае Пользователь должен демонтировать оборудование из скважины или из труднодоступных мест.

Состояние оборудования должно отвечать основным гигиеническим требованиям.

11. В случае, если пользователь отправляет электронасос на ремонт, он получает от Гаранта инструкцию по телефону о способе отправки.

12. Отправитель обязан тщательно очистить электронасос от остатков воды. Из-за возможных повреждений во время транспортировки оборудование следует защитить, заполнив доверху упаковку, например, газетами, фольгой, пенопластом. Дополнительно на коробке следует разместить информацию «верх-низ» и написать «ВНИМАНИЕ! СТЕКЛО».

Модель и серийный номер оборудования:_________________________________________________________________

_____________________________________                                                             ___________________________________

Дата продажи (месяц прописью)                                                                                    Печать и подпись Продавца

С инструкцией и гарантийной картой ознакомлен:__________________

Импортёр в Р.Ф. ООО «АВЕН ГРУПП»

Изготовитель:                               Московская обл.г.Котельники Дзержинское ш.д.5/3

«OMNIGENA Michal Kochanowski                   тел +79771078882 +79773636560

i Wspolnicy s.j.» Польша, Swiecice,                    www.pompy-polska.com      e-mail:pompypoland@ya.ru

ul. Pozytywki, 7, 05-860 Plochocin

Год изготовления/месяц        Импортёр в Республике Беларусь ОДО «БЕЛСИЛОН»

номер серии на корпусе                           г.Брест, ул. Тереспольская, 22/1 т/ф (0162) 36-41-47

двигателя электронасоса                           www.gidrofor.by  e-mail:belcilon@mail.ru

печать импортёра

| Внимание! Прочитайте инструкцию перед началом работы. |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ГЛУБИННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ 2,5SC, 3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12, 3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22

Глубинные электронасосы типа:

3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12, 3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22

соответствуют документации изготовителя и удовлетворяют основным требованиям безопасности, содержащимся в директивах.

Сертификат соответствия №ТС BY/112 02.01. 004 00285 сроком действия с 09.02.2015 по 08.02.2020, серийный выпуск

Сертификат соответствия №ТС BY/112 02.01. 004 00579 сроком действия с 21.12.2017 по 20.12.2022, серийный выпуск

Сертификат соответствия №ТС BY/112 02.01. 004 00426 сроком действия с 18.02.2016 по 17.02.2021, серийный выпуск

2

11. УРОВЕНЬ ШУМА

Из-за того, что электронасос предназначен для установки в скважине,  уровень шума, издаваемый этим устройством на поверхности грунта, не слышен человеческим ухом  и ни в коем случае не превышает 70 dB.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Маркировка данного оборудования, символ перечеркнутого мусорного контейнера, сообщает о запрете размещения использованного оборудования совместно с бытовыми отходами. Подробную информацию об утилизации оборудования можно получить на предприятии по утилизации коммунальных отходов.

Данное изделие и его части должны утилизироваться в соответствии с правилами защиты окружающей среды. Если ремонт изношенного электронасоса не будет иметь экономического обоснования, электронасос необходимо демонтировать, отделяя друг от друга чугунные, стальные, медные части, части из пластмасс и резины. Полученные элементы передать в специализированные предприятия, занимающиеся переработкой и использованием промышленных отходов и использованного оборудования. Следует воспользоваться местными предприятиями по утилизации отходов. Передача использованного оборудования в организации, занимающиеся утилизацией и повторным использованием материалов, помогает избежать влияния  присутствующих в оборудовании вредных элементов на окружающую среду и здоровье людей. В этом отношении основную роль выполняет каждый пользователь, выводящий устройство из эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право в любое время вносить конструктивные изменения или окраску без предварительного уведомления.

15

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

1.1 Информация, которая ниже обозначена определенными символами, очень важна для безопасности пользователя, установки, эксплуатации и технического обслуживания электронасоса:

– символ общей опасности. Таким образом обозначены предупреждения, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье или жизнь;

– символ предупреждения от поражения электрическим током. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током, травмам или смерти. Перед выполнением действий, обозначенных этим символом, провод питания насоса должен быть отключен от электрического питания или должна быть возможность блокировать главный выключатель в выключенном состоянии.

ВНИМАНИЕ – символ расположен в тех местах инструкции, которые предупреждают о правильной эксплуатации электронасоса во избежание повреждения самого устройства.

1.2 Меры предосторожности

Насос не может быть подключен к электрической сети в случае, если он не  находится в скважине. Исключением может быть необходимость проверки направления вращения двигателя по той причине, о которой говорится в п. 6.1, но при условии абсолютного соблюдения требований, описанных в п. 7 данной инструкции.

Перед началом любых действий с насосом следует подробно ознакомиться с информацией, содержащейся в данной инструкции. Особенно следует обратить внимание на те моменты, которые отмечены символами, предупреждающими об угрозах человеку и повреждении оборудования.

1.3 Персонал

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Персонал, выполняющий установку, использование и техническое обслуживание электронасоса,  должен иметь соответствующую квалификацию как в области электрических, так и механических компонентов.

1.4 Безопасность при работе с электронасосом

Любые действия с насосом могут выполняться только после проверки того, как электрическое питание насоса было отключено.

При работе с насосом в дополнение к рекомендациям, вытекающим из данной инструкции, следует придерживаться общих правил по охране труда и любых других положений безопасности. Несоблюдение условий безопасности может представлять угрозу для человека, окружающей среды, а также может привести к повреждению самого насоса.

1.5 Ремонт и изменения конструкции электронасоса

В период гарантии качества продукта любой ремонт или изменения в конструкции могут быть сделаны только Гарантом, который указан в гарантийной карте, являющейся приложением к данной инструкции. В случае произведения работ по техническому обслуживанию и очистке насоса пользователь должен гарантировать, что эта работа будет проведена квалифицированным персоналом, который тщательно ознакомился с данной инструкцией.

1.6 Недопустимый способ эксплуатации.

Недопустимая среда для работы - это воздух, грязная вода, огнеопасные и взрывоопасные среды

ВНИМАНИЕ Электронасос не следует использовать в среде, к которой материалы, используемые в электронасосе, неустойчивы.

ВНИМАНИЕ Электронасос может работать только при параметрах, которые соответствуют оптимальному перечню работ, указанных на графике для данного типа, а также при соблюдении предупреждений и рекомендаций, содержащихся в данной инструкции и на шильдике.

4

8. ЗАПУСК, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

Перед любыми механическими действиями, связанными с запуском, следует убедиться, что насос отключен от источника питания и защищен от случайного переподключения.

8.1 Запуск насоса

Перед запуском необходимо выполнить следующие действия:

- проверить правильность механического монтажа и гидравлического подключения насоса;

Проверить правильность направления вращения двигателя электронасоса, расположенного в скважине, что можно сделать с помощью манометра, установленного на нагнетательном трубопроводе. Правильное направление вращения - это когда при закрытом выходе воды манометр показывает большее давление. Изменение направления вращения двигателя достигается путем замены фазных жил соединительного кабеля.

После выполнения этих действий и проверки электронасос можно подключить к электропитанию.

8.2 Выключение электронасоса:

- для отключения насоса от работы достаточно отсоединить его от электрической сети. В случае однофазных насосов это достигается путем отсоединения вилки;

- рекомендуется, чтобы насос, оставленный в источнике воды, включался каждые 14 дней как минимум на 10 минут;

- извлечённый из воды насос необходимо высушить, после чего его можно хранить в сухом месте;

- хранение. См. пункт 2.2 настоящей инструкции.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

Перед любыми действиями с насосом необходимо убедиться, что электрическое питание отключено и случайный запуск невозможен. Следует убедиться также в том, что ни одна из внешних подвижных частей не вращается.

9.1 Из-за сложной конструкции  насосов, помимо проверочных действий, которые необходимо выполнить перед сборкой и установкой, дальнейшие действия и ремонт может выполнять только квалифицированный персонал.

9.2 Переустановка ранее демонтированного насоса

Если Вы намерены снова установить ранее используемый насос и ранее насос имел правильные гидравлические параметры, то следует проверить, вращается ли без заеданий гидравлическая часть. Двигатель необходимо прослушать, не издает ли он неестественных звуков при вращении валом, что может свидетельствовать о чрезмерном износе подшипников. Необходимо также, чтобы лицо с соответствующими квалификациями сделало правильные электрические измерения. Если двигатель продемонстрирует электрические или механические дефекты, его следует передать в место, специализирующееся на ремонте двигателей насосов с целью диагностики и возможного ремонта.

13

Техническая спецификация электродвигателей:

Диапазон мощности: 0,55 кВ - 1,5 кВ

Скорость вращения: 2850 оборотов /мин.

Степень защиты: IP68

Изоляция: класс B

Температура воды: макс. 35°C

Максимальное количество запусков: 20 x / час

Установка: вертикальная

Допустимая разница напряжений –10%+6%

Поток охлаждения: мин. 0,08 м/с

Максимальная глубина погружения: 30м

ТАБЛИЦА № 1.

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | Длина электро- насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 |  |
| 3Т-23 | 0,55 | Высота (М) | 79 | 78 | 72 | 58 | 50 | 42 | 20 | 7 | 1140 |
| 3Т-32 | 0,75 |  | 108 | 105 | 93 | 76 | 64 | 57 | 27 | 10 | 1395 |
| 3Т-46 | 1,1 |  | 144 | 132 | 120 | 91 | 76 | 60 | 36 | 13 | 1705 |

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 60 | Длина электро- насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 |  |
| 3В 24 | 0,75 | Высота (М) | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 33 | 3 | 1316 |
| 3В 33 | 1,1 |  | 110 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 67 | 42 | 4 | 1604 |

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 17 | 25 | 33 | 50 | 66 | 75 | 83 | 90 | Длина электро- насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 |  |
| 3V 28 | 1,1 | Высота (М) | 100 | 85 | 80 | 73 | 57 | 38 | 23 | 12 | 2 | 1657 |
| 3V 38 | 1,5 |  | 133 | 119 | 112 | 101 | 82 | 55 | 30 | 13 | 2,5 | 2160 |

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 70 | Длина электро- насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 |  |
| 3,5 SC 2/12 | 0,55 | Высота (М) | 71 | 69 | 65 | 62 | 56 | 47 | 37 | 24 | 1 | 858 |

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 33 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 100 | 116 | 125 | Длина электро-насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 |  |
| 3,5 SC 5/17 | 1,1 | Высота (М) | 80 | 78 | 73 | 71 | 67 | 62 | 56 | 42 | 18 | 5 | 1204 |
| 3,5 SC 5/20 | 1,5 |  | 93 | 91 | 85 | 82 | 76 | 70 | 64 | 46 | 20 | 5 | 1360 |
| 3,5 SC 5/22 | 1,8 |  | 105 | 100 | 93 | 90 | 84 | 78 | 69 | 50 | 20 | 5 | 1439 |

Предоставленные параметры насосов получены в лабораторных условиях, во время эксплуатации может появиться разница ±10%

Вышеуказанные параметры получены при выходе из электронасоса без учета сопротивления выпускного отверстия!

Перед установкой следует проверить на шильдике параметры конкретного экземпляра электронасоса.

6

Электронасосы нельзя поднимать или опускать за питающий кабель, так как это приведет к повреждению кабеля и двигателя. Насос следует опускать на цепи или тросе, а кабель при этом должен быть свободным.

На нагнетательном трубопроводе непосредственно над насосом необходимо установить обратный клапан. Ни в коем случае обратный клапан не должен находиться выше, чем 7 м над насосом. После процедур, описанных выше, а также в п. 6.1 и 4.1, и после соединения насоса с нагнетательной трубой его можно медленно опустить в скважину. Насос должен висеть на страховочном тросе, чтобы в случае, если раскрутится нагнетательная труба, насос не утонул. Насос следует опустить на глубину минимум 2 м ниже зеркала воды и не более 2 м от дна скважины.

Максимальное погружение под зеркало воды  для двигателей насосных агрегатов составляет 50м.

ВНИМАНИЕ  Если есть опасения, что насос из-за снижения зеркала воды может быть открыт (из-за слишком малой производительности источника или слишком большой производительности насоса), необходимо установить дополнительный выключатель для защиты от сухого хода насоса.

При установке насоса в скважине кабель питания электрической энергией необходимо закрепить к напорной трубе с помощью хомутов из пластика не реже, чем каждые 3м. Необходимо это сделать таким образом, чтобы, с одной стороны, была обеспечена его свобода, то есть так, чтобы в кабеле не возникали никакие напряжения, и, с другой стороны, чтобы чрезмерно висящий кабель не подвергся механическим повреждениям, вызванным, например, его трением о стены скважины. Следует обратить внимание на то, чтобы не повредить изоляцию кабеля питания при установке хомутов и при спуске насоса в скважину. Если есть возможность растяжения элементов подвешивания насоса (трос или напорная труба), необходимо оставить соответствующий запас для кабеля питания.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение должно быть осуществлено лицами с соответствующими квалификациями и в соответствии с надлежащими правилами.

Перед началом работ, связанных с электрическим подключением, необходимо убедиться, что устройство не находится под напряжением и что во время работы напряжение не может быть по ошибке включено.

| 230/400V 50Hz |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель электронасоса | Двигатель мощность (kW) | л/мин. | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 93 | Длина электро- насоса (мм) |
|  |  | м³/час | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,6 |  |
| 3,5 SC 3/16 | 0,75 | Высота (М) | 78 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 55 | 48 | 39 | 30 | 5 | 1063 |
| 3,5 SC 3/19 | 1,1 |  | 93 | 92 | 91 | 89 | 84 | 79 | 71 | 63 | 53 | 42 | 6 | 1185 |
| 3,5 SC 3/21 | 1,5 |  | 102 | 101 | 100 | 96 | 91 | 85 | 77 | 68 | 56 | 43 | 7 | 1303 |

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими знаний или опыта в эксплуатации данного типа устройств.

Насос может быть подключен только к сети с исправным заземлением. Желто-зеленая жила соединительного кабеля является заземляющей. Двигатель насоса должен быть защищен автоматическим выключателем с In не выше, чем 30 мА.

Производитель освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или вещам в результате отсутствия надлежащего заземления и защиты от перепадов напряжения.

Перед запуском насоса, но после установки его в скважине необходимо проверить сопротивление изоляции двигателя и кабеля питания.

.

Любое повреждение внешней изоляции кабеля питания вызывают необходимость ремонта или замены кабеля в специализированной мастерской.

Если такой ремонт не будет выполнен и будет отсутствовать защита от перепадов напряжения, то может наступить поражение электрическим током.

11

Для проведения таких расчетов необходимы соответствующие параметры, вызывающие сопротивление в отдельных элементах оборудования.

Расширительный мембранный бак, работающий с насосом, должен быть подобран таким образом к параметрам насоса, чтобы насос не включался чаще, чем указано в параметрах для двигателей (см. п. 3.0).

4.3 Выбор гидравлики и охлаждения двигателя

Поскольку необходимое охлаждение двигателя электронасоса достигается через поток перекачиваемой воды вдоль двигателя, то при подборе насоса для конкретного источника воды следует также принять этот фактор во внимание. Минимальная допустимая скорость потока воды, охлаждающей двигатель 3" и 3,5", составляет 0,08 м/сек.

В случае, когда насос работает в колодце, необходимо применение охлаждающей рубашки, которая принудительно охлаждает двигатель за счёт увеличения потока воды.

Рис.1

Ниже приведена формула, позволяющая рассчитать минимальную скорость потока для насосов 3"и 3,5"

Vmin=Qmin / S1-S2

где:    Vmin - минимальная скорость потока (м/сек)                                                                         Qmin - минимальная производительность, при которой будет работать насос (м3/сек),

S1 - площадь внутреннего сечения скважины (м2) например, для трубы-оболочки

диаметром 100 мм = 0,00785 м2,

для трубы оболочки, диаметром 150 мм = 0,0176625 м2,

S2 - площадь сечения двигателя (м2), например, для двигателя 3"и 3,5" , который               Рис. 1

имеет диаметр 73 мм и 90 мм = 0,00418 м2

.

4.4 Положения работы насосов

Все электронасосы предназначены для работы в вертикальном положении.

5. ПОДБОР ДВИГАТЕЛЯ К ГИДРАВЛИКЕ

Для всех моделей насосов Ø 3”и 3,5” двигатели уже подобраны соответствующим образом. Гидравлика насоса и двигатель упакованы в отдельные коробки во избежание повреждений при транспортировке.

Монтаж двигателя с гидравлической частью описан в п. 6.

5.1 Подбор электрического напряжения для работы двигателя

Двигатели электронасосов серии  3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12,            3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22 с рабочим напряжением 230В оснащены электрическими коробками (не во всех моделях), содержащими выключатель, соответствующий конденсатор и защиту от перегрузки.

5.2 Подбор мощности двигателя к гидравлике

Подбор мощности двигателя к конкретной гидравлике был представлен в таблице №1.

5.3 Подбор кабеля, питающего двигатель электрической энергией.

Двигатели глубинных насосов оснащены питающим кабелем длиной 1,5 метра. Наращивание кабеля производится в соответствии с получением ожидаемой длины в месте установки насоса. Так как с увеличением длины кабеля могут возникнуть недопустимые потери электрического напряжения, параметры сечения жил должны быть правильно подобраны. В связи с этим в случае необходимости использования удлинителя следует проконсультироваться с квалифицированным электриком, чтобы было подобрано правильное сечение жил удлинителя. Длина и диаметр жил продлеваемого кабеля должны соответствовать, по крайней мере, параметрам, указанным в таблице № 2.

8

В таблице указаны максимальные длины кабеля для данных разрезов жил и параметров двигателей. Сечения жил, приведенные в таблице, следует принимать как рекомендуемые. Окончательное решение относительно правильности подбора кабеля принимает установщик.

После гарантийного срока ремонт или замена кабеля должна быть произведена лицами с

соответствующей квалификацией.

Соединение питающего кабеля должно быть выполнено герметично и лицами, имеющими соответствующие квалификации!  Если в соединение кабеля попадет вода, то затем она попадет в двигатель и приведет к его уничтожению!

После гарантийного срока ремонт или замена кабеля должна быть произведена лицами с соответствующими квалификациями.

Глубинные электронасосы серии 3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12,            3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22  поставляются с отрезком кабеля 1,5 м или 20 м. Такой кабель имеет правильное сечение жил для поставляемой длины.

ТАБЛИЦА № 2. ВЫБОР ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА.

| Тип двигателя | Мощность (кВ) | 1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 | 10 мм2 | 16 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230В | 0,55 | 38 м | 57 м | 95 м | 152 м |  |  |  |
| 230В | 0,75 | 30 м | 45 м | 75 м | 120 м | 174 м |  |  |
| 230В | 1,1 | 22 м | 33 м | 53 м | 85 м | 127 м | 210 м |  |
| 230В | 1,5 |  | 23 м | 38 м | 63 м | 92 м | 154 м | 246 м |
| 230В | 1,8 |  | 20 м | 32 м | 58 м | 83 м | 129 м | 214 м |
| 230В | 2,2 |  |  | 28 м | 45 м | 67 м | 112 м | 180 м |
| 400В | 0,37 | 240 м |  |  |  |  |  |  |
| 400В | 0,55 | 164 м | 246 м |  |  |  |  |  |
| 400В | 0,75 | 133 м | 200 м | 233 м |  |  |  |  |
| 400В | 1,1 | 97 м | 146 м | 244 м | 390 м |  |  |  |
| 400В | 1,5 | 72 м | 109 м | 180 м | 290 м | 435 м |  |  |
| 400В | 2,2 | 51 м | 78 м | 130 м | 207 м | 310 м | 516 м |  |

Для электронасосов серии 3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38 3,5 SC 2/12, 3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22 используется 4-ёх или 3-ёх жильный кабель (в зависимости от модели) и отдельно коробка управления (не во всех моделях).

5.4 Электропитание от генератора

Двигатели глубинных насосов могут работать, питаясь от генератора, при условии, что генератор обеспечит их достаточной мощностью. Напряжение тока от генератора, измеренное на клеммах короткого кабеля двигателя, не может колебаться более чем на -8%, +6%.

Одновременно отклонения показателей тока между отдельными фазами не могут превышать 5% от среднего значения всего тока на отдельных фазах.

При работе с агрегатом необходимо соблюдать следующее правило: при начале работы первым должен быть запущен  генератор, а при окончании работы насос должен быть отключен первым.

9

10. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

| Перечень критических отказов | Возможные ошибочные действия персонала, приведшие к аварии | Действия персонала в случае аварии |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатель насоса не запускается. | 1. Отсутствует напряжение в электросети. | Проверить наличие напряжения в электросети. |
|  | 2. Вал двигателя заблокирован (перекачивание воды с песком). | Демонтировать электронасос из скважины (колодца) и прочистить качающий узел от песка. |
| Остановка электронасоса по причине попадания воды в электродвигатель. | 1. Механическое воздействие на корпус электронасоса (удар, падение) 2. Выход из строя торцевого сальникового уплотнения в случае перекачивания воды с песком и другими абразивными частицами | Немедленно отключить насос от электросети. |
|  | 3. Повреждение изоляции питающего кабеля | Заменить питающий кабель. |
| Электродвигатель насоса отключается из-за срабатывания аварийной кнопки (не во всех моделях). | 1. Напряжение электросети не соответствует напряжению, указанному на шильде электронасоса. | Замерять напряжение в электросети (замеры должен производить квалифицированный персонал). |
|  | 2. Песок и другие твёрдые частицы частично блокируют обороты рабочих колёс электронасоса. | Исключить попадание воды с песком в качающий узел. |

Назначенный срок службы электронасосов, установленный заводом-изготовителем, составляет пять лет. Конструкция электронасосов «OMNIGENA» разработана таким образом, чтобы обеспечивалась высокая степень ремонтопригодности. Практически в любом случае агрегат (насос) можно восстановить в любом специализированном сервисном центре до состояния нового насоса. Критерием предельного состояния электронасоса является экономическая нецелесообразность восстановления его работоспособности в случае, когда затраты на ремонт будут составлять значительную часть от стоимости нового насоса. В случае непригодности насоса для дальнейшего использования его по назначению производится утилизация насоса.

14

ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за выбор нашего глубинного электронасоса «OMNIGENA».

Мы надеемся, что благодаря прочтению данной инструкции Вы выберете правильные параметры насоса и  ознакомитесь с правилами техники безопасности во время работы с насосом, а также с его техническими параметрами и принципами использования устройства.

Глубинный электронасос состоит из двух частей: из гидравлической части, далее называемой гидравлика, и из глубинного электродвигателя, далее называемого двигатель. Два совокупных блока далее будут называться глубинным   электронасосом, или сокращенно насосом.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

неотъемлемой частью устройства и должно быть передано вместе с насосом во время продажи. Продавец обязан вписать в гарантийный талон модель и серийный номер устройства, который можно найти на шильдике / корпусе двигателя. Серийный номер включает в себя год изготовления насоса.

Инструкция описывает строение, параметры насосов, процедуры его транспортировки, технического обслуживания, проверки и регулировки. Это поможет использовать насос эффективно, экономично и правильно.

Перед началом работы следует детально ознакомиться с правильным подбором насоса и способом его использования. Для этого следует внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации и тщательно выполнять рекомендованные действия. В противном случае это может привести к травмам или повреждению оборудования.

Срок службы устройства, а также эффективная и надежная работа в значительной степени зависят от типа обслуживания и способа эксплуатации.

Если пользователь изменит параметры на отличающиеся от оригинальной заводской спецификации или выполнит другие изменения, гарантия аннулируется.

ВНИМАНИЕ Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в инструкции, или использование устройства не в соответствии с его назначением может привести к аннулированию гарантии. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные выполнением недозволенных регулировок, переделок, не оговоренных с производителем, а также на дефекты при использовании не в соответствии с назначением.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Безопасность ...................................................................................…..стр.4

2. Транспортировка и хранение..........................................................….стр.5

3. Применение. Общая информация................................................…...стр.5

4. Общая информация о выборе электронасосов..........................…....стр.7

5. Подбор двигателя к гидравлике.................................................….....стр.8

6. Механическая сборка глубинного электронасоса .................….......стр.10

7. Электрическое подключение........................................................…...стр.11

8. Запуск, отключение электронасоса    .................................................стр.13

9. Эксплуатация и техническое обслуживание электронасоса.............стр.13

10. Перечень критических отказов и возможные

ошибочные действия персонала........................................................стр.14

11. Уровень шума......................................................................................стр.15

12. Утилизация...........................................................................................стр.15

Если такой ремонт кабеля не будет выполнен, то в двигатель насоса попадет вода и это приведет к его повреждению.

Параметры электродвигателя приведены на шильдике, расположенном на каждом двигателе.

Отклонение электрического напряжения не может превышать -8% / + 6%

Пользователь обязан согласовать с организацией-поставщиком электрической энергии, что оборудование подключается в сеть с полным сопротивлением Zmax=0,350 Oм или меньшим, либо провести консультации с организацией-поставщиком электрической энергии, что нагрузочная способность электрической сети в точке присоединения достаточная для работы глубинного электронасоса.

ВНИМАНИЕ Отключение электронасоса в результате срабатывания защиты от перегрузки свидетельствует о том, что условия работы превысили предельные значения.

Перед повторным включением необходимо проверить причину отключения защиты. Настойчивое повторное включение защиты и отключение насоса может привести как к повреждению самой защиты, так и к порче двигателя.

Работа насоса без токовой защиты возможна, однако в случае поломки оборудования вследствие перегрузки возможные затраты на ремонт оплачивает пользователь.

7.1 Электрическое подключение однофазного двигателя

При установленных однофазных двигателях в насосах серии  3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12, 3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22 находятся электрические распределительные коробки (не во всех моделях). Коробка содержит конденсатор, защиту от перегрузки двигателя и выключатель. Схема подключения к коробкам, защищающим однофазные двигатели, расположена на внешней или внутренней части корпуса коробок. Маркировка жил следующая: black-черный, blue-синий, brown-коричневый, yellow/green-желто /зеленый.

ВНИМАНИЕ Распределительная коробка и штекер кабеля не должны находиться во влажной среде. Установка коробки, например, в скважине или колодце грозит ее повреждением от влажности.

7.2 Выключатель максимального тока

ВМТ защищает от поломки и перегрузки электронасос. Этот выключатель является автоматическим аварийным триггером и не предназначен для включения электронасоса. В случае срабатывания выключателя максимального тока следует подождать несколько минут и затем клавишу главного выключателя установить в нулевом положении. После чего нажать выключатель максимального тока и установить клавишу в положении I. Не следует применять более, чем две попытки включения. Отсутствие возможности запуска насоса может свидетельствовать, например, о блокировке ротора насоса и необходимости вызова специалиста.

ВНИМАНИЕ Отключение электронасоса в результате срабатывания защиты от перегрузки (выдвинута круглая кнопка на боковой стенке распределительной коробки) свидетельствует о том, что условия работы превысили предельные значения. Перед повторным включением необходимо проверить причину отключения защиты. Настойчивое повторное включение защиты и отключение насоса может привести как к  повреждению самой защиты, так и к порче двигателя.

12

ВНИМАНИЕ Насос не может работать с небольшой мощностью, потому что это приведет к отсутствию достаточного количества потока, охлаждающего двигатель, и может привести к его поломке.

Минимальная скорость потока может быть рассчитана в соответствии с формулой, приведенной в п. 4.3 инструкции.

ВНИМАНИЕ Электронасос не может качать воду с твердыми шлифующими частицами такими, как, например, песок, а также воду, содержащую длинноволокнистые компоненты.

Максимальное содержание шлифовальных элементов в воде составляет 50 мг/л.

ВНИМАНИЕ Если вода содержит шлифующие элементы, то они отрицательно действуют на торцевое сальниковое уплотнение двигателя. Износ торцевого уплотнения в такой воде наступает гораздо быстрее, а его разрушение приведет к попаданию воды в двигатель и его повреждению.

ВНИМАНИЕ Повреждение гидравлики или двигателя, вызванные воздействием абразивных элементов или агрессивных жидкостей, не подлежат гарантийному ремонту.

ВНИМАНИЕ Вода, вызывающая образование осадка на корпусе двигателя и в рабочих элементах гидравлики, может вызвать перегрев двигателя.  Если осадок на корпусе двигателя превысит толщину 0,5 мм, то этот осадок должен быть удален пользователем.

ВНИМАНИЕ Не допускается обрастание всасывающего сита осадками более чем на 20% активной поверхности отверстия.

ВНИМАНИЕ Электронасос не может работать без полного погружения в воду.

2.0 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.1 Транспортировка электронасоса

Должна производиться транспортными средствами, применимыми к  размеру конкретного типа насоса, и с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Размеры электронасосов находятся в таблице №1. Насосы должны транспортироваться и храниться в лежачем положении.

ВНИМАНИЕ Насос никогда нельзя переносить или тянуть за питающий кабель насоса.

Насосы серии 3Т-23, 3Т-32, 3Т-46, 3В-24, 3В-33, 3V-28, 3V-38, 3,5 SC 2/12, 3,5 SC 3/16, 3,5 SC 3/19, 3,5 SC 3/21, 3,5 SC 5/17, 3,5 SC 5/20, 3,5 SC 5/22 поставляются в двух подкомплектах: отдельно гидравлическая часть, отдельно электродвигатель. Монтаж электродвигателя с гидравлической частью описан в п. 6.

2.2 Хранение

Электронасос без воды в оригинальной упаковке может храниться при температуре окружающей среды   (-15°С до +60°С), но с защитой от атмосферных осадков. Использованный насос должен, если это возможно, храниться в оригинальной упаковке в лежачем положении. После хранения его в течение нескольких дней при запуске следует убедиться, что ротор качающего узла насоса и двигатель свободно вращаются. Способ проверки согласно   П. 6. Инструкции.

(Механическая установка насоса).

3.0 ПРИМЕНЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Погружные глубинные насосы  предназначены для перекачивания чистой  холодной воды из пробуренных  скважин и колодцев. В последних насос может   работать при условии использования охлаждающей рубашки, упомянутой в п. 4.3.

Обширность модельного ряда позволяет использовать различные типы насосов. Начиная от небольших насосов для потребностей односемейных домов до насосов для орошения, доходя до агрегатов промышленного использования и снижения уровня грунтовых вод. Маленькие диаметры насосов позволяют значительно уменьшить финансовые затраты при бурении скважин.

5

6. МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА ГЛУБИННОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА

6.1 Способ сборки гидравлической части с электродвигателем:

Перед включением напряжения двигатель должен быть подключен через автоматический выключатель, а желто-зеленая жила должна быть подключена к заземлению.

Для насосов, которые поставляются с гидравликой, отсоединенной от двигателя, необходимо произвести действия, указанные ниже.

Перед монтажом гидравлической части с двигателем необходимо проверить правильность соединения жил электрического кабеля к сети, то есть порядок подключения  жил  таким образом, чтобы погруженный в скважину насос вращался в правильном направлении.

Правильное направление- это если на стоячий двигатель мы смотрим сверху и его вал вращается против часовой стрелки. Если вал двигателя вращается в неправильном направлении, то необходимо поменять местами две фазные жилы электрического кабеля.

ВНИМАНИЕ Собранный насос нельзя включать без воды!                                              Рис. № 2

ВНИМАНИЕ Электродвигатель фабрично заполнен охлаждающей жидкостью (маслом). Не следует откручивать заливные пробки!

Перед началом сборки двигателя с гидравликой необходимо проверить:

- визуально – не было ли повреждений двигателя и кабеля во время транспортировки;

- с помощью вращения вала двигателя - на наличие блокировки или сбоя;

- сопротивление изоляции обмотки двигателя.

Затем приступаем к сборке.

Способ сборки гидравлической части с электродвигателем (рис № 2):

- снять защитную планку кабеля (поз. 1);

- снять сито всасывания (поз. 2);

- взять плоскогубцами за вал гидравлической части и проверить, что он вращается без сопротивления и что есть небольшой продольный люфт вала;

- проверить, свободно ли вращается вал электродвигателя (поз. 3);

- установить гидравлическую часть на двигатель. В случае, если муфта, установленная на валу насоса, не становится на вал двигателя, следует аккуратно провернуть вал двигателя так, чтобы латунный корпус гидравлики равномерно сел на замке двигателя;

- закрутить гайки на болтах двигателя с помощью пружинных шайб и           гаек (рис. 2).

Гайки должны быть очень хорошо закручены для предотвращения их откручивания в результате вибрации;

- установить сито всасывания (поз. 2);

- установить защитную планку вместе с кабелем (поз. 1)

ВНИМАНИЕ Плоскости корпусов двигателя и насоса должны прилегать друг к другу без необходимости использования болтов или гаек! Только сборка в вертикальном положении позволяет проверить, что гидравлическая часть правильно размещена на двигателе.

6.2 Монтаж электронасоса в скважине

Насос должен быть подключен и запущен лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

Насос ни в коем случае не может быть каким-либо образом подключен к электрической сети перед его установкой в источнике воды. У вышеуказанного принципа есть только одно исключение: сам двигатель насоса может быть запущен ненадолго способом, описанным в абзаце втором п. 6.1

ВНИМАНИЕ В случае установки насоса в новой или давно неиспользуемой скважине необходимо произвести   прокачку скважины с помощью насоса, предназначенного для этих целей. Эта операция позволит удалить из источника воды частицы песка, ила, слизи. Невыполнение данного требования может стать причиной очень быстрого и значительного износа насоса.

10

4.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРЕ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Насос должен подбираться с учетом потребностей пользователя, связанных с ожидаемыми параметрами производительности при определенном давлении. Подбор должен учитывать также существующие или планируемые условия установки насоса. Под такими условиями подразумеваются глубина и диаметр скважин, их производительность. Выбор класса насоса должен производиться компетентным специалистом с учетом химических и механических особенностей воды. Под химическими свойствами понимается жесткость воды, а также характер и количество химических соединений, которые могут привести к появлению осадка, ухудшающего охлаждение двигателя и ограничивающего поток через всасывающее сито. Осадок такого типа особенно опасен для торцевого сальникового уплотнения двигателя и приводит к значительно более быстрому его износу. Повреждение уплотнений вызывает попадание воды в обмотку двигателя и его поломку. Механические свойства воды определяет количество твердых частиц, находящихся в воде. Речь идет о песке и других абразивных частицах. Такие элементы вызывают ускоренный износ гидравлической части насоса и торцевого сальникового уплотнения электродвигателя.

4.1 Подбор диаметра электронасоса к скважине

Диаметр насоса должен быть подобран к скважине таким образом, чтобы он не заблокировался во время опускания. Если есть сомнения по поводу диаметра трубы-оболочки скважины или когда скважина может "поворачивать", а разница между внешним диаметром насоса и внутренним диаметром скважины невелика, то следует в скважину опустить цилиндр (например, трубу) с равным диаметром и такой же длиной, как насос, для проверки проходимости во избежание возможной блокировки насоса в скважине.

4.2 Подбор гидравлических параметров

Правильный подбор гидравлических параметров насоса к требуемым параметрам работы обеспечивает многолетнюю надежную работу.

Гидравлические параметры насоса должны быть подобраны таким образом, чтобы ожидания пользователя находились в области оптимальных условий работы для данного типа насоса. Оптимальные параметры - это те параметры, которые в таблице производительности и высоты подъёма  выделены серым фоном (таблица № 1). Такой диапазон параметров является оптимальным с точки зрения максимальной эффективности двигателя. Эксплуатация насоса в этом диапазоне обеспечивает наиболее экономичную работу и позволяет продлить срок службы насоса. Эксплуатация насоса за пределами диапазонов:

- при слишком высокой производительности и низкой высоте подъема возникает перегрузка двигателя, а при работе на так называемом свободном потоке ведет к очень быстрому повреждению муфты , соединяющей насос с двигателем;

- при малой производительности и большой высоте подъема может возникнуть перегрев двигателя из-за слишком маленького потока воды вокруг двигателя.

Параметры производительности и высоты подъема приведены в таблице № 1.

ВНИМАНИЕ Максимальные гидравлические характеристики, приведенные в таблице № 1, получены на выходе из насоса. Следует учитывать, что нагнетательная арматура на выходе из насоса оказывает существенное влияние на снижение параметров в месте разбора воды, поэтому при выборе насоса следует учитывать элементы, которые оказывают влияние на такое снижение параметров.

Основное влияние на потери параметров имеют:

- расстояние по вертикали от места забора воды до самого низкого зеркала воды в скважине (колодце). Чтобы это определить, необходимо замерять уровень так называемого статического зеркала воды, то есть такой уровень, ниже которого вода во время работы насоса уже не падает;

- сопротивление, возникающее из-за длины и диаметра нагнетательного трубопровода (также по горизонтали), а также из-за типа материала, из которого изготовлен нагнетательный трубопровод;

- сопротивления, возникающие из-за потока через элементы арматуры, такие как отвод, ниппель, тройник y-образной формы, клапан, оголовок скважины, водомер. Расчет потерь параметров можно провести экспериментально во время гипотетического пуска, но лучше сделать это заранее перед покупкой.

7